PAGE  
96

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТАЦИНСКИЙ РАЙОН РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ВЕРХНЕОБЛИВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

[image: image1.jpg]



Генеральный план 

Верхнеобливского сельского поселения 

Тацинского района Ростовской области 

(в редакции проекта внесения изменений 11/2019-ГП)

Муниципальный контракт №33 от26.02.08
04/9-13-08 ГП-ПЗ

Том II

 Пояснительная записка

Обосновывающая часть

[image: image2.jpg]



2020 г

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТАЦИНСКИЙ РАЙОН РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ВЕРХНЕОБЛИВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

[image: image3.jpg]



Генеральный план 

Верхнеобливского сельского поселения 

Тацинского района Ростовской области 

(в редакции проекта внесения изменений 11/2019-ГП)

Муниципальный контракт №33 от26.02.08
04/9-13-08 ГП-ПЗ

Том II

Пояснительная записка

Обосновывающая часть

Состав авторского коллектива

Архитектурно – планировочная часть:

Главный архитектор проекта                                                            В.В. Болотова

Архитектор                                                                                         М.М. Болотов

Экономическая часть:

Экономист                                                                                              И. А. Кузик

Транспорт, инженерная подготовка и вертикальная планировка территории, инженерное оборудование:

Начальник отдела инженерно - транспортной                          

инфраструктуры                                                                                Н. Б. Смирнов 

ГИП                                                                                                    И.А. Кондаков 

Инженер                                                                                             Ю. В. Кочуева 

Инженер                                                                                         А. Е. Дорошенко

Руководитель группы                                                                     Н. Ю. Зинченко

Архитектор                                                                                Т. В. Рязанцева

Инженерно-геологическая характеристика территорий

Начальник отдела Геослужбы                                                  Р.Р. Микашинович

Специалист 1 категории                                                                 Н. Н. Никитина

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Инженер                                                                                               О. Д. Банных 

Проект выполнен в соответствии с действующими техническими нормативами, в том числе Ростовской области и Градостроительным кодексом РФ.

Состав  проекта:

Генеральный план Верхнеобливского сельского поселения Тацинского района Ростовской области (утверждаемая часть проекта)

                 Том I. Положения о территориальном планировании.

Обоснование генерального плана Верхнеобливского сельского поселения

 Тацинского района Ростовской области.

Том II.  Пояснительная записка. Обосновывающая часть.

Том III. Графические материалы:

По генеральному плану Верхнеобливского сельского поселения:

1. Ситуационный план расположения поселения на территории муниципального района, М 1: 100000;

2. План современного использования территории (опорный план) с отображением границ земель различной категории, М 1: 25000;

3. Схема  с отображением результатов анализа комплексного развития территории и размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения, М 1:25000;

4.  Генеральный план развития сельского поселения (основной чертеж), М 1:25000;

5.  Схема планируемых границ функциональных зон; М 1:25000;

6. Схема развития системы общественных центров и  размещения учреждений и предприятий обслуживания и схема ландшафтно-рекреационного зонирования и туризма, 

М 1:25000;

7.  Схема градостроительной реорганизации производственных территорий и

схема транспортной инфраструктуры, М 1:25000;

8. Сводный план инженерных сетей, где совмещены схемы водоснабжения и канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи, М 1:25000.

По схемам генеральных планов населенных пунктов Верхнеобливского с.п.:

9. План современного использования территорий (опорный план) населенных пунктов: х. Гринев, х. Малокачалин , х. Качалин, х. Майоро-Белашовка, х. Лесной, х. Краснокомиссаровка, х. Калмыков. М 1:5000;

10. Схема генеральных планов, совмещенная  со схемой  границ территорий первоочередного планирования и схемой размещения первой очереди  комплексного жилищного строительства населенных пунктов: х. Гринев, х. Малокачалин, х. Качалин, х. Майоро-Белашовка, х. Лесной, х. Краснокомиссаровка, х. Калмыков. М 1:5000; 

11. Схема инженерной подготовки и благоустройства территории населенных пунктов: х. Гринев, х. Малокачалин, х. Качалин, х. Майоро-Белашовка, х. Лесной, х. Краснокомиссаровка, х. Калмыков. М 1: 5000 

12. План современного использования территорий (опорный план) населенных пунктов: х. Верхнеобливский, х.Новониколаевский , х. Яново-Петровский, х. Поляков, х. Новомарьевка, х. Андреев. М 1:5000;

13. Схема генеральных планов, совмещенная со схемой границ территорий первоочередного планирования и схемой размещения первой очереди комплексного жилищного строительства населенных пунктов: х. Верхнеобливский, х. Новониколаевский, х.Яново-Петровский, х.Поляков, х.Новомарьевка, х.Андреев. М1:5000; 

14. Схема инженерной подготовки и благоустройства территории населенных пунктов х. Верхнеобливский, х. Новониколаевский, х.Яново-Петровский, х.Поляков, х.Новомарьевка, х. Андреев. М 1: 5000

	Содержание.

	Том II
	Пояснительная записка по проекту генерального плана Верхнеобливского сельского поселения Тацинского района Ростовской области. Обосновывающая часть. СОДЕРЖАНИЕ.
	Стр.

	
	Введение
	6

	1.
	Общие сведения о территории Верхнеобливского сельского поселения
	7

	2.
	Цели и задачи проекта
	11

	3.
	Природно-ресурсный потенциал
	12

	3.1.
	Рельеф
	12

	3.2.
	Инженерно-геологические условия
	12

	3.3.
	Минерально-сырьевые ресурсы
	13

	3.4.
	Климат
	13

	3.5.
	Гидрография
	14

	3.6.
	Земельные ресурсы
	16

	3.7.
	Растительность и животный мир
	18

	4.
	Комплексная оценка, основные проблемы и основные 

решения генерального плана
	21

	4.1.
	Оценка состояния и использования территории
	21

	4.2.
	Система расселения
	25

	4.3.
	Население 
	25

	4.4.
	Трудовые ресурсы 
	31

	4.5.
	Жилищный фонд
	43

	4.6.
	Система культурно-бытового обслуживания 
	46

	4.7.
	Архитектурно-планировочная организация территории
	55

	4.8.
	Функциональное зонирование территории
	64

	4.9.
	 Транспортная инфраструктура Верхнеобливского сельского поселения
	68

	4.10.
	Инженерная подготовка и вертикальная планировка 

территории 
	75

	4.11.
	 Инженерно-техническая инфраструктура 
	86

	5.
	Охрана окружающей среды 
	98

	6.
	Охрана объектов культурного наследия.
	110

	6.1.
	Ограничения использования земельных участков, связанные с расположенными на территории Верхнеобливского сельского поселения объектами культурного наследия.
	110

	6.2.
	Зоны охраны объектов культурного наследия
	112

	7.
	Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
	114

	8.
	Основные технико-экономические показатели проекта  генерального плана
	139

	9.
	Правовая база, используемая при разработке

проектной документации
	142


Введение.

Генеральный план Верхнеобливского сельского поселения разработан в соответствии с :

· Градостроительным кодексом Российской Федерации от 15.10.2005г. №191-ФЗ;

· Областным законом Ростовской области «О градостроительной деятельности в Ростовской области», принят Законодательным Собранием 26 декабря 2007 года.

·  Областными нормативами градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области;

· Инструкцией «О порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации», утвержденной постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002г. №150.

·  Требованиями технических регламентов.

Основанием для разработки генерального плана являются следующие документы и материалы:

· муниципальный контракт № 33 от 26.02.2008 г.;

· задание на разработку генеральных планов Жирновского городского поселения, Быстрогорского сельского поселения, Верхнеобливского сельского поселения, Ермаковского сельского поселения, Зазерского сельского поселения, Ковылкинского сельского поселения, Михайловского сельского поселения, Скосырского сельского поселения, Суховского сельского поселения, Тацинского сельского поселения, Углегорского сельского поселения Тацинского района Ростовской области, утвержденного Главой Администрации Тацинского района Н.В.Черкасовым - 07.12.07 и согласованного Заместителем министра территориального развития, архитектуры и градостроительства, Главным архитектором  Ростовской области А.М. Бояриновым -07.12.07 г.

· Постановлением Главы Верхнеобливского сельского поселения № 40 от 23 ноября 2007 г. «О разработке генерального плана Верхнеобливского сельского поселения».

В основе генерального плана заложены комплексные программы развития муниципального образования, положения о территориальном планировании, содержащиеся в схемах:

· Схема территориального планирования Ростовской области, выполненная институтом РосНИПИУрбанистики; 

· Схема территориального планирования Западного внутриобластного района Ростовской области (Восточно-Донбасской агломерации), выполненная институтом ОАО «НИИП Градостроительства».

· Схема территориального планирования Тацинского района, выполненная в составе Восточно-Донбасской агломерации.

1. Общие сведения о территории Верхнеобливского сельского поселения.

Краткая историческая справка.

История образования хуторов.

Веками лежала в здешних краях непаханая целина – до самого окоема стояли густые травы в рост человека, гуляли по степи сайгаки. На Руси эти края называли Диким полем.

Но с начала XVII века донские степи стали заселяться. Начали приходить сюда беглые боярские холопы, закладывали на пустоши казачьи станицы и хутора.

Хутор Качалин по своему расположению является рубежом, северным форпостом Тацинских земель – через какой-то десяток километров начинается Милютинский район. Основатель хутора очень удачно выбрал место для первых поселений – междуречье степных рек Гнилой и Быстрой. Сам хутор расположен на левом берегу р. Гнилой, впадающей в нескольких километрах вниз по течению (разлив рек никак не грозил подтоплением) в реку Быструю. Пространство между Быстрой и Качалиным сегодня занимает изумительный по красоте рукотворный лес. 

Первыми поселенцами на дарованных за боевые заслуги в Отечественной и Северной войнах за родимую Россию землях капитану Кузьме Степановичу Качалину в первой четверти 18 века сами Петром I, были выходцы из Валахии, украинских земель Малороссии.

Обретя такую желанную землю, неистово трудились люди на ней, и труд их воздался с троицей. Население хутора росло.

Обустроились, прижились, вскладчину построили церковь, нашли батюшку, освятившего храм и оставшегося на постоянное служение верховному Правителю. Именно в этом храме Божьем, весной 1861 года был зачитан рескрипт Александра II (реформатора) об отмене крепостного права, который с восторгом был принят далеко небезразличными к этому акту пахарями-переселенцами и челядью, крепко привязанным к своему господину.

С этого времени начался «великий раскол» в степях донских. Если до этого времени рядом обосновались со своими домочадцами и служивыми людьми Гринев, Калмыков, дружившие до этого долгие годы и потому рядом поселившиеся и основавшие хутора их именами названные, то сразу с началом реформы 1861 года, начали образовываться хутора, основателями которых были крестьяне, привязанные к своим господам внеэкономическими путами.

В канун зимы ушли получившие волю крестьяне на новое место поселения, обосновав хутор Долгождановка (долго ждали воли). Также возник Мало-Качалин. Несколько самых бедный семей, видя разваливающиеся хозяйство помещика, ушли на «отруб». Их поселение позже получила название Тюрин – перебивались в землянках тюрей – подслащенной водой с крошками хлеба, самым распространенным «блюдом» у голотьбы.

Краснояровка – поселенцы выбрали для нового местожительства красивый обрыв – яр.

Для строительства жилья крестьяне использовали местные природные ресурсы – в изобилии залегавший мергель; чакан, тальник и солома служили кровельным материалом. В достатке был здесь огнеупорный материал – красная глина. Позже в округе  возникли еще несколько хуторов: Новоселовка, Песчановка, Майоро-Белашовка, Зарекановка, Лесной.

Таким образом, хутор Качалин оказался в окружении небольших поселений словно крупнопоместный князь в окружении удельных княжичей.

Переход от периода новой истории к новейшему произошел здесь скачкообразно, но не бескровно. В хуторе образовался отряд красногвардейцев из числа вернувшихся с первой мировой войны солдат, получивших в окопах большевистское «образование». Организатором недовольных старым, прогнившим режимом стали братья Харченко, один из которых, Николай Васильевич, выходец из бедной семьи, с фронта вернулся офицером, кавалером Георгиевского креста, ордена Андрея Первозванного, имел красный бунчук за спасение офицера – члена царской фамилии. Ему были пожалованы звание дворянина, земли. Тем не менее, он всей душой стремился помочь хуторской бедноте защитить крестьян от произвола богатых.

Отряд во главе с Н.В. Харченко совершил дерзкую акцию: под станцией Жирново бойцы перегородили железную дорогу, чтобы остановить эшелон с красными. Оказалось, что в одном из вагонов ехал «первый красный офицер» К.Е. Ворошилов, который после переговоров с командиром отряда, его бойцами, приказал выделить значительное количество винтовок и боеприпасов. Так началось формирование Морозовско-Донецкой дивизии, первым командиром которой и был наш земляк – Николай Васильевич Харченко, избранный на этот пост казаками (позже погиб).

Сегодня его имя носит центральная улица Качалина.

В годы гражданской войны по этим краям пронеслись «молодцы» Нестора Махно, расстреляв в назидание хуторянам «красных комиссаров» - учителей Волковых. В память об этом событии и этих людях народ переименовал Краснояровку в Красно-Комиссаровку, так этот хутор называется и сегодня.

В 1928 году 12 дворов, принадлежащих беднякам-батракам, объединились в товарищество по совместной обработке земли (ТОЗ), назвав его «10 лет Октября». Немного земли тозовцы экспортировали у местных кулаков, в артели вскоре появились первый трактор «Фордзон», паровая молотилка, приобрели несколько коров, лошадей.

Первый шаг по пути коллективизации был сделан, а в 1930-м здесь уже был организован на базе этой же артели первый колхоз с сохранением названия, председателем стал местный хлебопашец Мирошниченко.

Механизаторский корпус начал формироваться из первых трактористов, которыми стали Михаил Зайцев, братья Даниил и Иван Угроватовы, Зинаида Прохоренко, Авраам Гуров, Наум Бутов, Моисей Мандрыкин. В передовиках первых пятилеток ходили прицепщица Мария Валенюк, телятница Евгения Темченко и многие другие.

Колхоз после укрупнения в 50-х годах был переименован в колхоз имени Ворошилова, в 1958 году хозяйство стало называться «советская Россия».

Великая Отечественная война. Качалин и окружающие его хутора разделили общую судьбу Родины. Среди участников войны - качалинцев известен летчик Г.А. Харченко, летавший в те годы бомбить Берлин, а однажды его самолет был подбит над островом Осмуссаар, экипаж оказался в водах Балтики, но был спасен моряками военного судна.

Захар Данилович Угроватов в годы войны служили авиамехаником в интернациональной эскадрильи «Нормандия-Неман».

Именно потому, что ветераны войны принимали активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи, многие молодые качалинцы выбрали себе профессию защитников Родины сразу после окончания средней школы.

Школа в Качалине была и в царское время, трехклассная, при церкви. Старожилы помнят, что в ней было пять столов и лавки. Затем, в годы советской власти здесь работала начальная светская школа, в довоенные годы дети учились уже в семилетке. Современное здание школы построено в 1983 году, а через 10 лет она стала средней.

В Качалине работают детский сад, ФАП, отделение почтовой связи, Дом культуры, магазины, маслобойня, крестьянско-фермерские хозяйства.

В центре хутора расположен мемориал «Никто не забыт! – Ничто не забыто!».

Хутор Верхнеобливский – центральная усадьба колхоза им. XXII партсъезда назывался до революции Чернозубовым. По преданиям, еще во времена крепостного права пан Чернозубов выменял за породистых собак где-то в Воронежской губернии крестьян и привез их сюда. Они построили небольшой хуторок у излучины реки Быстрой и назвали его Старая Русь. Но весной, во время половодья, река заливала эти места, постепенно люди стали селится подальше от реки. По имени пана хутор стал называться Чернозубовым. После революции его переименовали в хутор Верхнеобливский.

Хутор Яново-Петровский – возник, примерно, в то же время, что и хутор Верхнеобливский. Там жили крепостные крестьяне, которых привезли с Украины, поэтому коренные жители хутора говорят на украинский манер. Предполагают, что он также назван по имени помещика.

Хутор Новомарьевка – до революции назывался Яново-Марьевский, по имени помещицы Марьи Яновой. О том, как жилось крепостным у Яновой, лучше всего говорит сохранившийся в архивах города Морозовска протокол дворянского собрания «О чрезмерном употреблении крестьян на господских работах», составленный в 1836 году. «Она, Янова, - говорится в этом документе, - тех крестьян угнетает своими господскими работами,  так что через непомерные употребления их во оные многие из них лишились способов оплачивать казенные подати».

На месте х. Андреева была помещичья усадьба (господский дом и дворовые постройки) Федора Нифонтова. Это был богатый помещик. В 1917 году он бежал отсюда.

Хутор Ново-Николаев – возник примерно в 1907-1909 годах. А раньше, немного в стороне от современного хутора, ближе к речке, стояла усадьба помещика Ивана Нифонтова. Это был жестокий самодур. После выселения его в Сибирь земля была пущена в распродажу. Ее сообща купили украинские крестьяне. Они и основали хутор, который назвали Ново-Николаев.

Географическое положение территории поселения
Верхнеобливское сельское поселение занимает площадь 32,174км2 и расположено в северо-восточной части Тацинского района. 

Административный центр сельского поселения – х. Верхнеобливский. Расстояние административного центра поселения до райцентра – 45 км. Верхнеобливское сельское поселение входит в состав Восточно-Донбасской групповой системы расселения. 

По северо-западу оно граничит с Белокалитвинским районом, по северу с Милютинским районом, по востоку с Морозовским районом, по югу – с Ковылкинским сельским поселением, по западу – со Скосырским сельским поселением.

На территории Верхнеобливского сельского поселения размещаются тринадцать населенных пунктов:

- х. Верхнеобливский;

- х. Андреев;

- х. Гринев;

- х. Калмыков;

- х. Качалин;

- х. Краснокомиссаровка;

- х. Лесной;

- х. Майоро-Белашовка;

- х. Малокачалин;

- х. Новомарьевка;

- х. Новониколаевский;

- х. Поляков;

- х. Яново-Петровский.

Благодаря тому, что в Верхнеобливском сельском поселении преобладают южные черноземы, которые характеризуются высокой продуктивностью при достаточном увлажнении, в сочетании с благоприятными агроклиматическими условиями (сумма активных температур 3000-32000С, сумма осадков 388мм и коэффициент увлажнения 0,4) создают хорошие предпосылки для развития сельского хозяйства.

В целом Верхнеобливское сельское поселение имеет благоприятное географическое положение в системе расселения Тацинского района и Ростовской области и условия для развития традиционных отраслей промышленности и сельского хозяйства.

2. Цели и задачи проекта

В соответствии с Градостроительным кодексом цель разработки генерального плана Верхнеобливского сельского поселения – определение направления развития планировочного каркаса сельского поселения и населенных пунктов и функционального назначения территорий.

Генеральный план является документом территориального планирования, устанавливающий функциональное зонирование территории и определяющий перспективы ее градостроительного развития в целом в разрезе основных сфер обеспечения жизнедеятельности.

Основные задачи Генерального плана:

· Выявление и оценка природного и экономического потенциала территории и условий наиболее полной и эффективной его реализации; 

· определение функционального назначения отдельных элементов и установление градостроительных регламентов, используемых при организации строительства и оформлении градостроительной документации,

· Выявление инвестиционной привлекательности зон и объектов, в том числе в организации малого бизнеса для создания устойчивой занятости населения.

· Определение границ населенных пунктов;

· Установление параметров развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры во взаимосвязи с развитием федеральной, региональной и межселенной инфраструктур и благоустройство территории.

3. Природно-ресурсный потенциал

3.1. Рельеф

Территория поселения имеет густую балочную сеть. Наиболее крупные балки:  Рубежная, Глиняная, Тридцатка, Медведева. Наименее крупные – балки Базовая, Голая, Падинская и Ковылкина.

В геоморфологическом отношении все населенные пункты Верхнеобливского с.п. располагаются в пределах первой и второй надпойменных террас рек Быстрая и Гнилая. Рельеф поверхности земли, расположенный на территории этих надпойменных террас – равнинный. Абсолютные отметки территории, на которой находятся населенные пункты от 54.0 м до 70.0 м. 

3.2  Инженерно-геологические условия.

Верхнеобливское сельское поселение включает в свои границы хутора Верхнеобливский, Новониколаевский, Яново-Петровский, Поляков, Новомарьевка, Андреев, Гринёв, Малокачалин, Качалин, Майоро-Белашовка, Лесной, Краснокомиссаровка и Калмыков. 

Все населённые пункты сельского поселения расположены в пределах первой и второй надпойменных террас рек Быстрая и Гнилая. 

Так хутора Андреев, Новомарьевка, Поляков, Яново-Петровский, Верхнеобливский, Новониколаевский, Гринёв расположены в пределах первой и второй надпойменных террас реки Быстрая, а хутора Калмыков, Лесной, Краснокомиссаровка, Качалин, Майоро-Белашовка, Малокачалин в пределах первой и второй надпойменных террас реки Гнилая.

Абсолютные отметки поверхности земли в пределах территории сельского поселения изменяются в широких пределах. Так на водораздельных возвышенностях и их склонах, прилегающих к населённым пунктам поселения, они находятся в пределах от 70,0-80,0м в подножии склонов до 135,0-154,5м на водораздельных пространствах. Абсолютные отметки территории расположенной на первой и второй надпойменных террасах рек Быстрая и Гнилая, на которых находятся населённые пункты поселения, изменяются от 54,0м до 70,0м. 

 Рельеф водораздельных участков и их склонов волнистый, здесь имеет место широкое развитие густой балочной сети. Балки имеют большую протяжённость, множество отвержков, крутые борта и, как правило, не имеют постоянных водотоков. Пруды, построенные по отдельным балкам, наполняются водой за счёт дождей и снеготаяния. Наиболее крупными балками на территории поселения являются балки Рубежная, Глиняная, Тридцатка, Медведева которые являются правыми притоками реки Гнилая, а также балки Базовая и Голая – левые притоки этой реки. Балка Падинская являются правым притоком реки Быстрая, балка Ковылкина левым её притоком.

Грунты на водораздельных участках и их склонах представлены лёссовидными суглинками и глинами мощностью до 15-30м, которые подстилаются красно-бурыми глинами неогенового возраста. Лёссовидные суглинки проявляют просадочные свойства, мощность просадочной толщи 2,5-6,0м, тип грунтовых условий по просадочности – первый.

На контакте лёссовидных суглинков и неогеновых глин приурочен главный водоносный горизонт он залегает на глубине от 15,0 до 30,0м, кроме того, в толще суглинков часто наблюдаются слабые водоносные горизонты (верховодка), водоупором для которых являются более плотные слои суглинков или погребённые почвенные горизонты. Степень минерализации вод очень разнообразная. Обычно грунтовые воды сульфатные, агрессивные к бетонам на рядовых марках цемента. Редко встречаются воды пресные.

Рельеф поверхности земли расположенной на территории развития первой и второй надпойменных террас рек Быстрая и Гнилая – равнинный.

Грунты здесь представлены песчано-глинистым и илистым материалом, глинистыми песками, супесью. С поверхности эти отложения перекрыты покровными лёссовидными суглинками мощностью 2,5-6,0м. Покровные лёссовидные суглинки обладают просадочными свойствами до глубины 1,5-5,0м. Суммарная величина просадки при замачивании отсутствует или не превышает 2,0-3,0см. Тип грунтовых условий по просадочности – первый.

Грунтовые воды залегают здесь на глубине 2,0-10,0м. Воды сульфатные, агрессивные к бетонам на обычных марках цемента.

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов 0,9м. 

Территория Верхнеобливского сельского поселения расположена в сейсмобезопасной зоне.

3.3 Минерально-сырьевые ресурсы

По данным Департамента по недропользованию по Южному Федеральному Округу (Югнедра) письмо № ЮР-05-42/161 от 28.01.2011г. на территории Верхнеобливского сельского поселения Тацинского района Ростовской области расположены следующие месторождения полезных ископаемых:

- Яновское месторождение мергеля.

3.4. Климат

Территория сельского поселения расположена в южной части умеренного климатического пояса.  Для которого характерны: мягкая пасмурная зима и очень теплое, относительно сухое лето. В отдельные годы наблюдается засуха.

Зимой отмечаются штормовые холодные северо-восточные ветры большой продолжительности, часто сопровождающиеся морозами и метелями. Весной увеличивается повторяемость средиземноморских циклонов, сопровождающихся юго-западными и западными ветрами. В это время преобладает ясная погода.

Летом обычно наблюдается тихая, ясная и очень теплая погода. Иногда отмечаются ветры шквалистого характера, сопровождающиеся грозами и ливнями. Осенью, особенно в первой ее половине, стоит теплая и ясная погода, во второй половине сезона характер погоды меняется на зимний.

Увлажнение неустойчивое. Среднегодовая температура воздуха составляет около +7,30С. Сумма среднесуточных температур за период активной вегетации 3000 - 32000С.

Зима относительно теплая. Среднемесячная температура воздуха в январе -8,70С. Абсолютный минимум в отдельные годы может составлять -380С. Примерно один раз в пять лет отмечаются суровые зимы с резкими и продолжительными понижениями температуры. Снежный покров впервые появляется в конце ноября – начале декабря. Устойчивым он становится в конце декабря – начале января. За зимний период средняя высота снежного покрова составляет 12см.

В третьей декаде марта снежный покров сходит окончательно. В начале апреля средняя суточная температура воздуха устойчиво переходит через +50С, а в конце второй декады – через +100С. Безморозный период длится до второй декады октября и продолжается 170 дней.

В апреле происходит быстрое нарастание температур, в первой декаде мая средняя суточная температура воздуха переходит через +150С и начинается жаркое лето. Средняя месячная температура воздуха в июне – июле составляет + 21...+230С.  Максимальная температура достигает + 410С.

Средняя годовая сумма осадков - 388мм, из них в теплый период выпадает 243мм. В холодное время года характерны моросящие обложные осадки.

Территория относится к засушливой зоне с коэффициентом увлажнения 0,4. В теплый период года часто наблюдаются суховеи, за год насчитывается до 75 дней с суховеями. 

В среднем за год преобладают ветры восточных направлений (восточные, юго-восточные), составляющие 44-54%.  Среднегодовая скорость ветра составляет 5,3м/с. 

Безморозный период продолжается в среднем -170 дней.

Глубина промерзания грунта в среднем составляет – 0.8-1.0 м.

3.5 Гидрография

Верхнеобливское сельское поселение Тацинского района относится к категории территорий ограниченно обеспеченных гидрологическими ресурсами.

 Через поселение протекает р. Быстрая, протяженностью 218 км и ее приток р. Гнилая, протяженностью 92 км. 

Притоки ее выражены сезонно действующими водостоками в балках, водоразделы не обеспечены проточной водой.

Река Быстрая – река в Ростовской области, левый приток Северского Донца. Длина – 218 км, площадь бассейна – 4180 км2. Протекает с севера на юг по Шолоховскому угольному бассейну. Характер течения равнинный, питание снеговое. Ее верховья находятся за пределами Ростовской области. Сеть притоков представлена преимущественно пересыхающими балками.

Основными источниками загрязнения являются шахтные воды ликвидируемых шахт «Восточная», «Тацинская» и шахты №22. По сравнению с 2006 годом возросло загрязнение реки органическими веществами. Вода в реке Быстрая относится к 4 «А» классу и оценивается как «грязная».

Река Гнилая впадает в реку Быстрая близ станицы Скосырской, Скосырского сельского поселения. Далее, разделившись на два рукава, она вновь впадает в реку Быстрая около хутора Малокачалин Верхнеобливского сельского поселения. 

Протяженность ее на территории Тацинского района около 16 км. 

Широкая пойменная долина с неясно выраженной второй террасой, высотой 3-4 м, имеет частые пойменные озера и болота. Русло ее сильно меандрирует.

Так же, как р. Быстрая, р. Гнилая перегорожена многочисленными запрудами и водой наполняется только весной.

На  территории поселения было расположено 7 прудов. Все они балочные.

Далеко за пределами населенных пунктов находятся два пруда:

пруд "Макарьевский" балочный, пруд "Грачевый" балочный.
Остальные пруды прилегают к населенным пунктам:

- вблизи х. Яново-Петровский – пруд "Падинский" балочный,
- х. Малокачалин, Качалин, Лесной, Майоро-Белашовка – пруды русловые.
на балансе Верхнеобливского сельского поселения Тацинского района стояло 7 ГТС (таблица 1)

Таблица 1

Реестр ГТС водохозяйственных объектов Тацинского района, включенных в инвентаризацию 24.09.2010.г. (выдержка по Верхнеобливскому с.п.)

	№ ГТС в/х объекта
	Наименование в/х объекта
	 Местоположение                      

	
	
	бассейн реки
	река, балка
	расстояние от устья или истока водотока до створа ГТС  
	расстояние от ближайшего населенного пункта до створа ГТС

	
	
	
	
	
	

	1938019
	пруд "Падинский" балочный 
	 Быстрая
	балка Падинская
	2 км от устья
	2,5 км СЗ окраина х. Яново-Петровский

	1938020
	пруд "Макарьевский" балочный 
	 Быстрая
	балка Тридцатка
	6,5 км от устья
	5 км СЗ окраина х. Краснокамиссаровка

	1938021
	пруд русловый
	 Быстрая
	река Гнилая
	21,5  км от устья
	0,3 км СВ х.Лесной

	1938022
	пруд русловый
	 Быстрая
	река Гнилая
	17 км от устья
	СВ окраина х. Качалин

	1938023
	пруд русловый
	 Быстрая
	река Гнилая
	15,8 км от устья
	центральная часть  х. Качалин

	1938024
	пруд русловый
	 Быстрая
	река Гнилая
	9,5 км от устья
	2 км СВ х. Гринев

	1938025
	пруд "Грачевый" балочный 
	 Быстрая
	балка Медведева
	5 км от устья
	4,5 СЗ х.Майоро-Балашовка


Все вышеперечисленные ГТС, расположенные на территории поселения, списаны.

Проектом предлагается восстановление списанных ГТС 1938019, 1938021, 1938022, 1938023, 1938024 и расчистка прудов «Падинский» балочный и русловый, постановка на баланс всех 5-ти прудов и ГТС.

3.6 Земельные ресурсы

Территория поселения расположена в зоне распространения южных черноземных почв. Эти почвы формируются в условиях умеренного увлажнения с постоянным чередованием периодов насыщения влагой и высыхания, замерзания и нагревания, набухания и сжатия, развития жизненных процессов и их за​тухания. 

Для степной растительности характерно преобладание подзем​ной части, что обуславливает превышение подземной части опала над надземной в 3,5 – 4 раза. Это объясняет значительное поступление органических веществ в почвенную массу. Травянистая растительность и корневые остатки включают в биологический круговорот органическое вещест​во, обогащенное кальцием, калием, азотом и фосфором.
Органические остатки опада минерализуются и гумифицируются. Большая их часть (70-80%) подвергается минерали​зации с помощью микроорганизмов, а оставшиеся 20-30% после сложных биохимических изменений превращаются в гу​мус.

  Почвы - черноземы южные среднемощные слабосмытые, слабо и среднесолонцеватые, слабогумусированные, глинистые и тяжелосуглинистые (мощность гумусового горизонта 43-44 см, (мощность надсолонцового горизонта средних солонцов 1-18см, глубоких –более18см, белоглазка залегает с 55 см).

В южных черноземах величина азота меньше по сравнению с обыкновенными черноземами. Химическая реакция нейтральная или сла​бощелочная (рН=7,8). Южные черноземы имеют относительно высокое содержание валовых форм азота (0,26%), фосфора (0,19%), калия (2,2%) и при хороших условиях увлажнения мо​гут давать высокие урожаи.

Характеристика почв по Верхнеобливскому с.п.:

- черноземы южных среднемощных слабосолонцоватых 75-80%;

- солонцов средних и глубоких 10-25 %

А также наблюдается присутствие:

- недоразвитых дерновых каменистых щебеночных почв;

- черноземов южных слабосмытых;

- черноземов террасовых местами слабосолончаковых;

- почвенных комплексов: аллювиальных луговых почв и солонцов луговых;

- черноземовидные супеси среднемощные и мощные.

На территории района проводятся сделки с землей и перерегистрация земельных участков предприятий в собственность или аренду.

В сельском поселении наибольший удельный вес занимают сельскохозяйственные угодья. В результате земельной реформы в ведении сельских органов самоуправления, переданы земли для удовлетворения потребностей граждан в земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства и других целей. Площадь земель, находящихся в ведении сельских органов самоуправления увеличивается. Увеличение площади произошло в связи с передачей в ведение органов местного самоуправления земель, ранее входивших в состав земель сельскохозяйственного назначения.

За период проведения земельной реформы в области был принят ряд законодательных актов по регулированию земельных отношений в области и был принят ряд нормативных актов.

Вопросы купли-продажи и залога земель сельскохозяйственного назначения решаются на региональном уровне, а пока возрастает значение аренды как механизма перехода земли к наиболее эффективным землепользователям.

На втором этапе земельной реформы, которая превращается в кадастровую реформу, следует рассматривать землю как ограниченный, подверженный деградации природный ресурс, без рационального использования которого невозможно дальнейшее экономическое развитие общества.


Включение земли как недвижимости в гражданский оборот влечёт за собой участие её в сделках купли-продажи, аренды, мены, залога и пр.

Кадастровая оценка сельскохозяйственных земель

Территориальное развитие населенных пунктов невозможно без изъятия сельскохозяйственных земель, поэтому допускается изъятие земель худшего качества. В этих условиях вопрос сравнительной оценки сельскохозяйственных земель для целей планировочного анализа и выбора территорий для нового строительства приобретает особую актуальность. 

Задачей оценки земель является определение их налогообложения и иных целей, установленных законом. Кадастровая стоимость земельного фонда определяет объём потенциально возможных поступлений налога в бюджеты муниципальных образований.

Государственная кадастровая оценка земель области была начата с оценки земель сельскохозяйственного назначения. На основании постановления Правительства РФ от 25.08.99г. №945 «О государственной кадастровой оценке земель», «Об утверждении правил проведения оценки земель» от 08.04.2000г. №316 и постановления области от  26.01.2001г. №84 ФГУП была проведена кадастровая оценка земель населенных пунктов Ростовской области. Результаты государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов утверждены постановлением Администрации области от 28.04.2008г. № 212  «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов Ростовской области».
 Работа выполнена по Правилам и техническим указаниям по государственной кадастровой оценке сельскохозяйственных угодий в субъекте РФ, утвержденным Росземкадастром РФ.

В результате проведения государственной кадастровой оценки была получена реальная картина стоимости сельскохозяйственных угодий на территории области, что позволит осуществлять более эффективное налогообложение, а также проводить сбалансированное планирование доходной части бюджета (в пределах платежей, поступающих от земельного налога и арендной платы), стимулировать развитие инвестиционных процессов и экономики в целом.

На более детальных стадиях проектирования оценка сельскохозяйственных земель, изымаемых под строительство и прочие нужды, подлежит обязательному уточнению.

При отдельных обстоятельствах изъятия в оценку стоимости земли могут быть введены повышающие коэффициенты.

В результате определены удельные показатели кадастровой стоимости земель поселений области (в руб/м2).

Государственная кадастровая оценка земель служит для определения кадастровой стоимости земельных участков в рамках кадастровых кварталов как основы для исчисления базы налогообложения, а также для других целей, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Как показывает анализ индивидуальной оценки земельных участков, кадастровая стоимость земельных участков составляет, как правило, около 75 - 80% их рыночной стоимости. Это позволяет использовать результаты государственной кадастровой оценки земель не только для целей налогообложения, но и для расчета ставок арендной платы за землю.

3.7 Растительность и животный мир

В переделах Ростовской области с запада на восток выделяется 3 зональных типа природных ландшафтов: степной, сухостепной и полупустынный. Однако, в результате интенсивного хозяйственного использования эти ландшафты видоизменены и на их месте сформировались различные классы антропогенных ландшафтов: сельскохозяйственный – 85%, промышленный – 4%, водный – 4%, лесной 3%, селитебный – 2%..

Согласно природно-сельскохозяйственному районированию земельного фонда России, Ростовская область  расположена в умеренном природно-сельскохозяйственном поясе, в трех зонах:

- степная – обыкновенных и южных черноземов;

- сухостепная – темно-каштановых и каштановых почв;

- полупустынная – светло-каштановых почв.

Селивановское лесничество, куда территориально вошел Тацинский район и Верхнеобливское  с.п., относится к сухостепной зоне.

Климат континентальный. Годовое количество осадков 380-450 мм, испаряемость 700-750 мм. 

Почвы каштановые и темно-каштановые. Водорастворимые соли залегают на глубине 150-180 см. 

По основным характеристикам почвенно-эрозионных зон РО земли лесного фонда по Селивановскому лесничеству относятся ко II району.

II район отличается сильной, местами умеренной ветровой  и умеренной водной эрозией.

Растительность Ростовской области довольно разнообразна. Характер ее распространения в значительной степени зависит от климатический и гидрографических условий. Зональная степная растительность, в связи с уменьшением увлажнения, изменяется с северо-запада на юго-восток.

В соответствии с зональным делением доминирует растительность южных засушливых и сухих степей, а также полупустынь.

 Значительные территории занимает интрозональная растительность речных пойм солончаков и песков.

Естественная растительность сохранилась до 25% общей территории – в местах, непригодных для пахотных угодий. Байрачные леса приурочены к балкам и склонам речных долин. Основной формацией байрачных лесов являются дубравы, реже встречаются берестняки и осинники. Берестники встречаются как вторичные образования на местах сведенных дубрав. Они также развиты на опушках наветренных, природных и приводораздельных частей склонов балок. Кустарниковые заросли представлены бобовником, терном, шиповником, боярышником, крушиной. Изредка встречаются осинники, занимающие районы опушки дубрав.
Значительные площади заняты защитными лесными насаждениями искусственного происхождения, их площадь составляет 268 тыс. га, в основном это полезащитные и приовражные лесные полосы, а также насаждения на песках.

Породный состав защитных насаждений – вязы приземистый и гладкий, робиния, дуб, гледичия, абрикос, ясень зеленый, на песках – сосна обыкновенная.

Животный мир характеризуется высоким биоразнообразием. Среди обитателей степей на рассматриваемой территории представлены млекопитающие, птицы, пресмыкающиеся, насекомые, земноводные, некоторые виды рыб в р.Быстрой.
По схеме охотхозяйств Тацинского района Верхнеобливское с.п. частью территории входит в Крюковское и Качалинское охотхозяйства, а юго-восточной частью территории в Степное охотхозяйство.

По письму 1.4/1346 от 09.06.2010 Депохотрыбхоза РО была в табличной форме (табл.1) представлена численность охотничьих животных за 2009-2010 гг.

Таблица 2
Численность охотничьих животных за 2009-2010 гг в Тацинском районе Ростовской области по охотхозяйствам.

	Вид 

животного
	Численность, (голов)

	
	«Заозерское»
	«Тацинское»
	«Степное»
	«Крюковское»
	«Качалинское»

	Олень европейский
	-
	-
	-
	15
	116

	Косуля
	-
	-
	-
	42
	28

	Кабан
	-
	-
	-
	131
	103

	Лисица
	37
	91
	48
	39
	20

	Заяц-русак
	1203
	776
	924
	507
	197

	Серая куропатка
	1730
	1336
	2258
	57
	112

	Фазан
	390
	-
	195
	-
	-

	Сурок-байбак
	-
	-
	26
	592
	401

	Огарь
	-
	-
	-
	28
	34

	Пеганка
	50
	-
	46
	-
	-

	Кряква
	1330
	2350
	458
	107
	126

	Чирки
	-
	-
	-
	76
	81

	Пастушковые
	1330
	1782
	1840
	374
	356

	Ондатра
	918
	1110
	1326
	-
	-

	Барсук
	-
	4
	-
	-
	-

	Волк
	1
	3
	2
	2
	1


Качалинское охотхозяйство

Качалинский охотничий заказник создан в 1971 г. как памятник природы регионального значения. Примерно с 2005 года он этого статуса лишился и стал Качалинским охотхозяйством, площадью 15,5 тыс. га. Качалинское охотхозяйство входит в Быстрянский лес.

 
С севера граница проходит от р. Гнилой до территории Морозовского района; с востока - по административной границе района до р. Быстрой; с юга - по р. Быстрой до х. Пролетарского; с запада - от х. Пролетарского по р. Гнилой до административной границы района.

Рельеф волнистый с водоразделами, пойменными террасами, долинами речек, балками и оврагами.

Растительность представлена искусственными и естественными лесными массивами на пойменных землях, в балках, на платорных участках. Часть территории занята луговыми и степными растительными ассоциациями.

Обитают хорек степной, куница каменная, барсук, филин, коростель, дыбка степная, олень европейский, косуля, кабан, лисица, заяц-русак, ондатра, светлый хорек, фазан северокавказский, куропатка серая и другие редкие виды.

Виды древесных насаждений: дуб, ясень, акация, сосна, берест, клен, вяз.

4. Комплексная оценка, основные проблемы и основные решения генерального плана

4.1 Оценка состояния и использования территории

Верхнеобливское сельское поселение расположено в северо-восточной части Тацинского района.

По северо-западу оно граничит с Белокалитвинским районом, по северу с Милютинским районом, по востоку с Морозовским районом, по югу – с Ковылкинским сельским поселением, по западу – со Скосырским сельским поселением.

Существующее население – 2020 человек.

Территория поселения – 32174 га

В состав Верхнеобливского сельского поселения входят тринадцать населенных пунктов с административным центром – х. Верхнеобливским.

Комплексная оценка территории Верхнеобливского сельского поселения и градостроительный анализ выполняются с целью определения потенциала поселения для дальнейшего развития и выявления проблемных планировочных ситуаций.

Территория поселения имеет густую балочную сеть. Наиболее крупные балки: Рубежная, Глиняная, Тридцатка, Медведева. Наименее крупные – балки Базовая, Голая, Падинская и Ковылкина.

В геоморфологическом отношении все населенные пункты Верхнеобливского с.п. располагаются в пределах первой и второй надпойменных террас рек Быстрая и Гнилая. Рельеф поверхности земли, расположенный на территории этих надпойменных террас – равнинный. Абсолютные отметки  территории, на которой находятся населенные пункты от 54.0 м до 70.0 м. 

Территория Верхнеобливского сельского поселения находится в сейсмобезопасной зоне.

Поселение относится к умеренному климатическому поясу и к засушливой зоне с коэффициентом увлажнения 0,4.

Из минерально – сырьевых ресурсов на территории Верхнеобливского сельского поселения расположено Яновское месторождение мергеля.

При определении границ земельных участков и границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства необходимо учесть требования ст. 25 Закона от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах». В частности, что проектирование и строительство  населенных пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешаются только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

По гидрологическим ресурсам территория относится к категории ограниченно обеспеченных. Через поселение протекает река Быстрая и ее приток река Гнилая.

В Верхнеобливском сельском поселении преобладают южные черноземы, которые характеризуются при достаточном увлажнении, в сочетании с благоприятными агроклиматическими условиями(сумма активных температур 3000-32000 С, сумма осадков 388мм и коэффициент увлажнения 0,4) и создают хорошие предпосылки для развития сельского хозяйства.

Численность населения в трудоспособном возрасте на 01.01.10. составила 1029 человек, или 51% от общей численности населения.

 Существующая структура занятости по основным отраслям хозяйственной деятельности отражена в следующих показателях за 2010 год:

- в сельском хозяйстве – 301 чел.,

- в образовании – 76 чел.,

- в здравоохранении – 3 чел.,

- число лиц, работающих за пределами поселения – 149 чел.

Безработица на территории поселения очень высока и составляет – 476 человек.

На территории работает 52 ИП, КФХ – основные сельскохозяйственные организации малого бизнеса и 15 предприятий малого бизнеса розничной торговли.

Сохраняемый существующий жилищный фонд на 1 января 2011 г. составил 48300 кв.м.

Существующая жилобеспеченность составляет 23,0 м2/чел.

Сложившаяся система расселения в виде двух групп населенных пунктов определила и своеобразную систему культурно-бытового обслуживания.

В центре первой группы – х. Качалине размещаются:

- общеобразовательная школа на 83 учащихся (при проектной вместимости – 250 учащихся),

-детский сад «Колобок» на 17 мест (при проектной вместимости-25 мест),

-фельдшерско-акушерский пункт

- дом культуры на 180 мест

- столовая 

- почта,

-административное здание

- пять магазинов.

В остальных хуторах первой группы населенных пунктах имеются:

В х. Гринев – два магазина, в х. Малокачалин – два магазина, в х. Майоро-Белашовка – авторемонтная мастерская, в х. Кранокомиссаровка – один магазин, в х. Лесной – нет ничего, в х. Калмыков – один магазин.

В центре второй группы и центре поселения  - х. Верхнеобливском - размещаются:

-общеобразовательная школа на 88 учащихся (при проектной вместимости – 110 мест) 

-детский сад «Искорка» на 19 мест (при проектной вместимости -25мест),

-фельдшерско-акушерский пункт, Дом культуры на 185 мест и две библиотеки.

-почта, 

-атс 

-администрация поселения,

- опорный пункт милиции,

- столовая,

- два магазина. 

В остальных хуторах второй группы размещаются:

х. Новониколаевский – два магазина,

х Яново-Петровский – один магазин, х. Новомарьевка – один магазин.

В х. Андрееве и х. Полякове нет ничего.

Каркас транспортной системы Верхнеобливского сельского поселения составляют региональная, межмуниципальная и местные автомобильные дороги общего пользования, связывающие элементы сложившейся системы расселения.

По территории Верхнеобливского сельского поселения проходит автомобильная дорога общего пользования регионального значения ст. Тацинская (от а/д «Волгоград - Каменск-Шахтинский») - ст. Милютинская.

По региональной автомобильной дороге осуществляется связь поселения с областным центром, районным центром и соседними муниципальными районами.

Въезд в центр поселения х. Верхнеобливский осуществляется по автомобильной дороге общего пользования межмуниципального значения: подъезд от автомобильной дороги «ст. Тацинская (а/д Волгоград - Каменск-Шахтинский) - ст. Милютинская» к х. Верхнеобливский.

Существующая инженерно-техническая инфраструктура имеет крайне низкий уровень.
Источником водоснабжения Верхнеобливского сельского поселения являются подземные воды Донецко-Донского артезианского бассейна Чирского гидрогеологического района. 

Централизованными системами водоснабжения оборудованы хутора Качалин, Калмыков, Краснокомиссаровка, Гринев, однако в рабочем состоянии находится только система водоснабжения в х. Качалин. Учитывая, что системы водоснабжения в х. Калмыков, Краснокомиссаровка, Гринев не эксплуатируются, скважины в указанных хуторах законсервированы. 

На момент разработки генерального плана в населенных пунктах поселения сети централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации отсутствуют. Канализование объектов, имеющих водопроводные вводы, осуществляется в выгребные ямы (в основной массе не герметичные) из которых, по мере наполнения, нечистоты вывозятся ассенизационными автомобилями в специально отведенные для данных целей места.  

Газоснабжение в сельском поселении отсутствует. 

Отопление жилого фонда осуществляется от печей на твердом топливе. Для приготовления пищи используются печи на твердом топливе и газовые печи на баллонном газе. Отопление школ, детских садов, ДК и т.п. осуществляется от автономных пристроенных или отдельно стоящих угольных топочных. 

Источниками электроснабжения населенных пунктов Верхнеобливского сельского поселения является трансформаторная подстанции ПС 35/10 кВ «Скосырская» филиала ОАО «МРСК – Юга» «Ростовэнерго.

Большая часть воздушных электрических линий и трансформаторных подстанций, отработала свой нормативный срок и в результате сверхнормативной эксплуатации пришла в ветхое и технически непригодное состояние. Потери электроэнергии из-за сверхнормативного износа электрических сетей значительно возросли в связи с чем, велика продолжительность перерывов в электроснабжении населенных пунктов

Системы связи.

 
На территории поселения услуги фиксированной электросвязи предоставляет  Тацинский ЛТУ Ростовского филиала ОАО «Ростелеком». В населенных пунктах функционирует одна автоматическая телефонная станция. Станция имеет выход на междугородние и международные линии ОАО «Ростелеком» и обеспечивает доступ к сети Internet по технологии ADSL. 

           В первой группе хуторов, с центром в хуторе Качалин, обеспечен прием операторов мобильной связи ОАО «Мегафон-Кавказ» и TELE 2, которые оказывают полный комплекс услуг, включая мобильный доступ в Internet, во второй группе с центром в хуторе Верхнеобливский прием сигналов мобильной связи неуверенный.
Охват населения телевизионным вещанием на территории поселения составляет 100%. В метровом и дециметровом диапазонах осуществляется прием следующих телеканалов: Первый, Россия1, Россия2, Россия К,НТВ, ТВЦ, Южный регион. В настоящее время все большее распространение приобретают индивидуальные системы приема спутникового телевидения, которые позволяют без абонентской платы осуществлять просмотр около 30 телевизионных каналов.

Услуги почтовой связи для населения, предприятий и организаций на территории поселения оказывает подразделение  филиала ФГУП «Почта России» - управление федеральной почтовой связи Ростовской области. Отделения почтовой связи расположены в хуторе Верхнеобливский по ул.Советская,49 и в.х.Качалин по ул.Харченко,10. Отделения обслуживаются Белокалитвинским почтамтом

Выявлены следующие категории потенциального градостроительного развития и ограничения использования территории:

-территории, благоприятные для градостроительного развития ;

-территории зон с особыми условиями использования;

-территории ограниченного градостроительного развития.

Система планировочных ограничений на Верхнеобливское сельское поселение разработана на основании требований нормативных документов и является составной частью комплексной градостроительной оценки территории:

По территории Верхнеобливского с.п. протекают р. Быстрая и ее приток р. Гнилая.

Границы водоохранных зон и прибрежных полос соответствуют нормируемым параметрам Водного кодекса РФ:

- водоохранная зона р. Быстрая (длина реки 218 км) - 200 м, прибрежной полосы – 50 м.

- водоохранная зона ее притока р. Гнилая (длина реки 92 км) – 200 м, прибрежной полосы – 50 м.

- водоохранная зона для балок Голая и Ковылкина – 100 м.

Территории ограниченного градостроительного развития по рельефу с уклоном > 100 промилле обозначены на чертежах комплексной оценки территорий.

Ширина санитарно-защитных зон:

- от ЛЭП – 110 кВ – 20 м, от ЛЭП – 35 кВ – 15 м по обе стороны от крайних проводов;

- от сельского кладбища – 50 м;

- от коммунальных и производственных предприятий – от 50 до 300м.

- от полигона ТБО – 1000м,

- от скотомогильника – 1000м,

- от водозаборных скважин – 30-50 м.

Схема границ Крюковского, Качалинского и Степного охотхозяйств, которые заходят на территорию поселения обозначены на листе приложения (лист 19).
Верхнеобливское сельское поселение входит в Селивановское лесничество (куда входит весь Тацинский район).

4.2 Система расселения

Особенностью сельского расселения является его тесная связь с социально-экономическим укладом. 

Все населенные пункты непосредственно связаны с земельными ресурсами как средством производства.

На их рост и развитие определяющее влияние оказывает тип использования площади сельхозугодий, степень концентрации трудовых затрат в расчете на единицу этой площади.

Существующая система расселения Верхнеобливского с. п.: включает сеть компактно расположенных населенных пунктов. 

В условиях Южной степной зоны с ярко выраженными трудностями культивации древостойких растительных форм, которые удерживаются только в зонах стабильного увлажнения – в долинах рек, на эти территории стремиться все  живое. Лесные массивы, дубравы,  фауна, хутора образуют по берегам рек линейно- полосовые системы освоения территории.

В Верхнеобливском сельском поселении в долинах рек Быстрой и Гнилой образовались две группы хуторов.

Первая группа хуторов идет с юга-запада на северо-восток и занимает территорию между поймой реки Гнилой и автомобильной дорогой общего пользования регионального значения, идущей на Милютинскую.

1. Это населенные пункты: х Гринев – х.Малокачалин – х.Качалин – х. Майоро – Белашовка – х. Краснокомиссаровка –х. Лесной – х.Калмыков – всего семь населенных пунктов Центром этой группы хуторов является х. Качалин с наиболее полным набором культурно-бытового обслуживания.

Вторая группа хуторов нанизана на автомобильную дорогу общего пользования межмуниципального значения и реку Быструю, размещаясь по обеим ее берегам.

2. Это населенные пункты: х. Новониколаевский – х. Верхнеобливский – х.Поляков – х.Яново-Петровский – х. Новомарьевка – х. Андреев - всего шесть населенных пунктов. Центр этой группы и всего поселения – х. Верхнеобливский, где культурно-бытовое обслуживание самое развитое.

Таким образом каждая группа и обе вместе они объединены общностью производственных связей, транспортной сети, системами культурно-бытового обслуживания.

4.3 Население

Динамика численности населения и его половозрастная структура являются важнейшими социально-экономическими показателями и служат фундаментом для дальнейших расчетов в создании генеральных планов поселений.   

На сегодняшний день демографическая проблема – одна из важнейших социальных проблем как для страны в целом, так и для всех ее городских и сельских поселений.

Общая численность населения

Численность населения  Верхнеобливского сельского поселения за 2010 г. – 2020 человек.

В состав Верхнеобливского сельского поселения входит тринадцать населенных пунктов:

- х. Верхнеобливский – 620 чел.;

- х. Андреев – 11 чел.;

- х. Гринев – 159 чел.;

- х. Калмыков – 110 чел.;

- х. Качалин – 347 чел.;

- х. Краснокомиссаровка – 81 чел.;

- х. Лесной – 57 чел.;

- х. Майоро-Белашовка – 38 чел.;

- х. Малокачалин – 225 чел.;

- х. Новомарьевка – 66 чел.;

- х. Новониколаевский – 183 чел.;

- х. Поляков – 48 чел.;

- х. Яново-Петровский – 75 чел.

Население сельских населенных пунктов сокращается ввиду отсутствия рабочих мест и неудовлетворительных социальных условий.

На протяжении исследуемого периода с 2006 по 2010 год динамика численности постоянного населения указывает на то, что Верхнеобливское сельское поселение входит в число поселений области с отрицательной динамикой. Снижение численности населения в рассматриваемый период происходит равномерно с незначительными сдвигами к уменьшению или увеличению темпов. В основе снижения численности лежат как естественные, так и миграционные демографические процессы.

Динамика численности постоянного населения  Верхнеобливского сельского поселения, по данным статистического управления, приведена в таблице 3. 

Таблица 3
Динамика численности постоянного населения Верхнеобливского сельского поселения за период 2006-2010гг.

	№ п.п
	Годы
	Численность населения, чел.
	Число родившихся, чел.
	Число умерших, чел.
	Естествен-ный прирост (+) или убыль (-) населения, чел.
	Миграци-онный прирост (+) или убыль (-) населения, чел.
	Общий прирост (+) или убыль (-) населения, чел.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	2006
	2292
	21
	46
	-25
	69
	44

	2
	2007
	2172
	16
	41
	-25
	50
	25

	3
	2008
	2112
	14
	34
	-20
	-15
	-35

	4
	2009
	2059
	17
	40
	-23
	-41
	-64

	5
	2010
	2020
	20
	43
	-23
	-16
	-39

	6
	Итого:
	-116
	47
	-69


По приведенным в таблице данным видно, что за 4 года, с 2004 по 2007 год, население поселения уменьшалось. 

В исследуемый период естественное движение населения изменяется более равномерно по сравнению с миграционным, которое идет на встречных курсах и имеет волнообразный и малопредсказуемый характер. 

По итогам миграционного движения за 4 года Верхнеобливское сельское поселение увеличилось приблизительно на 47 человек, естественного движения уменьшилось на 116 чел.
Естественное движение населения Верхнеобливского сельского поселения на протяжении последних лет характеризуется убылью и составляет в среднем за год - 1,1%, что превышает областной и общероссийский уровни убыли населения. Рождаемость и смертность в среднем за исследуемый год составили - 0,87% и (-2,02% ) соответственно.

За последние несколько лет численность населения уменьшается. 

Показатель смертности населения поселения по сравнению со средними показателями по стране и области в целом остается повышенным из-за повышенной доли лиц старше трудоспособного возраста.

Острой остается проблема смертности в трудоспособном возрасте и, особенно, среди мужского населения.

Современные параметры рождаемости более чем в два раза уступают уровню, который требуется для простого воспроизводства поколений.

На перспективу динамика естественного движения населения во многом будет зависеть от выполнения различных целевых программ. 

Программа Президента РФ по материальному стимулированию рождаемости (материнский капитал) призвана повысить уровень рождаемости.

По национальной программе «Здоровье» закупается медицинское оборудование, увеличивается количество бригад скорой помощи, проводится вакцинация населения.

Реализация этой программы приведет к улучшению качества медицинских услуг, своевременной профилактике заболеваний, повышению доступности медицинской помощи для сельских жителей и, как следствие, снижению смертности.

Помимо государственной поддержки, на естественные демографические процессы значительное влияние оказывает уровень развития социальной инфраструктуры, уровень благосостояния населения, уровень транспортной доступности и наличие рабочих мест.

Миграционное движение. За счет миграционного движения за последний год численность населения поселения уменьшилась на 16 человек.

В Верхнеобливском сельском поселении нет крупных промышленных предприятий, поэтому миграционные процессы в нем достаточно динамичны.

Половозрастная структура. Доля мужчин в целом по поселению на 01.01.11г. составила 1010 чел.- около 50% населения, женщин- 1010 чел. – 50%. 

В Верхнеобливском сельском поселении соотношение мужчин и женщин равноценно.

Таблица 4
	№ п/п
	Населенные пункты (01.01.2011г.)
	Категории населения (чел.)

	
	
	Население в трудоспособном возрасте
	пенсионеры
	учащиеся
	Дошкольного возраста

	1
	х. Верхнеобливский
	298
	181
	109
	32

	2
	х. Андреев
	3
	8
	0
	0

	3
	х. Гринев
	97
	31
	22
	9

	4
	х. Калмыков
	64
	21
	15
	10

	5
	х. Качалин
	183
	99
	52
	13

	6
	х. Краснокомиссаровка
	47
	20
	9
	5

	7
	х. Лесной
	30
	15
	6
	6

	8
	х. Майоро-Балашовка
	22
	9
	4
	3

	9
	х. Малокачалин
	111
	61
	37
	16

	10
	х. Новомарьевка
	31
	21
	10
	4

	11
	х. Новониколаевский
	91
	61
	24
	7

	12
	х. Поляков
	19
	22
	6
	1

	13
	х. Яново-Петровский
	33
	26
	10
	6

	14
	Всего по категориям населения
	1029
	575
	304
	112


При рассмотрении населения по возрастным группам в динамике прослеживается значительное снижение численности лиц в возрасте моложе трудоспособного и некоторое возрастание группы лиц старше трудоспособного. 

Вместе с тем прослеживается увеличение доли лиц в пожилом возрасте и уменьшении количества лиц в возрасте моложе трудоспособного. 

Процессы депопуляции, в общем по поселению, наблюдающиеся в настоящее время, связаны с неблагоприятными условиями для проживания.

Расчет перспективной численности населения на первую очередь составляет 5 лет, на срок генерального плана 20 лет произведен по методу статистического учета естественного и механического прироста населения.

Для расчета использованы данные, предоставленные администрацией Верхнеобливского сельского поселения и статистическим управлением Тацинского района с 2006 по 2010гг.

По состоянию на 01.01.2010 г. численность населения Верхнеобливского сельского поселения составила 2020 человек.

Помимо прогнозов численности населения на первую очередь и расчетный срок генерального плана рассчитана численность населения по промежуточным датам с интервалом в 5 лет, для возможной корректировки путей развития Верхнеобливского сельского поселения в привязке к численности населения.

Расчет ожидаемой численности населения по естественному приросту на первую очередь и расчетный срок произведен по формуле:

[image: image5.png]FPatMm) T

= He x (1+5552






 QUOTE [image: image6.png]Hi = Hex (1+ 22



 ; где

Нп – ожидаемая численность населения;

Нс – существующая численность населения;

Тп – число лет первой очереди строительства (или расчетного срока):

I очередь – 5 лет; расчетный срок – 20 лет.

Рп – среднегодовой процент естественного прироста на первую очередь (или расчетный срок)

Мп – среднегодовой процент миграции населения на первую очередь (или расчетный срок).

На первую очередь – 2040 чел.

[image: image7.png]13-11\ _
Hn= 2020 x (1 + T) = 2040





[image: image8.png]2350

2300

2250
2200
2150
2100
2050
2000
1950
1900
1850

YNCNEeHHOCTb HaceneHua

2292

X

A

\ 2040 == UnCNEHHOCTb

\__‘_—0—0——‘—_’ HaceneHus

2020

2006 2007 2008 2009

2010 2011 2012 2013 2014

2015





 QUOTE 
 

 QUOTE 
 Рис.1. Динамика изменения численности населения на первую очередь

На расчетный срок –  2102 чел.

[image: image11.png]Hn = 2020x(1+





[image: image12.png]2350
2300
2250
2200
2150
2100
2050
2000
1950
1900
1850

YucneHHoCTb HaceneHma

102

2040 ——YucneHHocTe

HaceneHus

2020

2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030





Рис.2. Динамика изменения численности населения на расчетный срок.

В проекте принята численность населения, рассчитанная по методу естественного прироста:

- на первую очередь – 2040 чел. 

- на расчетный срок – 2102 чел.

При расчете динамики численности населения учитывается приток населения репродуктивного возраста для заполнения ниши вакантных мест на рынке труда, которая образуется в результате реализации крупных инвестиционных проектов, что повлечет за собой некоторые изменения демографических процессов.

Таким образом, прирост населения на срок генерального плана 20 лет (до 2030 года) составит 82 человека.

 Для последующих расчетов перспективная численность населения на расчетный срок генерального плана составляет 2102 человек.

Обобщенные данные о перспективной численности населения Верхнеобливского сельского поселения представлены в таблице 5.

Таблица 5
Численность населения Верхнеобливского с.п.

	
	Название поселения
	Существующее положение
	Расчетный срок
	Прирост населения

	1
	2
	3
	5
	6

	1
	х. Верхнеобливский
	620
	637
	17

	2
	х. Андреев
	11
	11
	-

	3
	х. Гринев
	159
	169
	10

	4
	х. Калмыков
	110
	110
	-

	5
	х. Качалин
	347
	362
	15

	6
	х. Краснокомиссаровка
	81
	81
	-

	7
	х. Лесной
	57
	67
	10

	8
	х. Майоро-Белашовка
	38
	38
	-

	9
	х. Малокачалин
	225
	240
	15

	10
	х. Новомарьевка
	66
	66
	-

	11
	х. Новониколаевский
	183
	198
	15

	12
	х. Поляков
	48
	48
	-

	13
	х. Яново-Петровский
	75
	75
	-

	
	всего
	2020
	2102
	82


В «Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации» (Минэкономразвития России, 2007 год) даны прогнозы возможных демографических изменений: 

а) сокращение численности населения или 

б) к 2020 году стабилизация на современном уровне, 

к 2025 г.  увеличение численности населения на 1-2,2%.

Стабилизационный вариант представляется более приемлемым: при осуществлении соответствующих мер в области демографической политики и определенных усилий по повышению уровня жизни.

Существующее население Верхнеобливского с.п. – 2020 чел.

Проектируемое на расчетный срок – 2102 чел, (2030 г).

Увеличение численности населения на 4,0% .

4.4. Трудовые ресурсы

Численность населения в трудоспособном возрасте Верхнеобливского сельского поселения на 01.01.2010 г. составила 1029 чел., или 51% от общей численности населения. Численность экономически активного населения сельского поселения на 01.01.10г. составила 529 чел. – 26% от общей численности населения.

Широкомасштабное перераспределение трудовых ресурсов происходит прежде всего между видами экономической деятельности. Развитие отраслевой структуры занятости населения является показателем развитости поселения и уровня жизни в нем.

Народнохозяйственный профиль поселения характеризуется сочетанием административных и производственных (хозяйственных) функций. Структура занятости населения по основным отраслям хозяйственной деятельности в Верхнеобливском сельском поселении отражены в таблице 6, соотношение представлено на рисунке 3.

Таблица 6
Существующая структура занятости населения по основным отраслям хозяйственной деятельности

	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010

	Сельское хозяйство
	чел.
	385
	364
	340
	308
	287
	95
	301

	Промышленность 
	чел.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Строительство
	чел.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Оптовая и розничная  торговля
	чел.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	24

	Транспорт, складское хозяйство и связь
	чел.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Образование
	чел.
	70
	70
	72
	77
	77
	77
	76

	Здравоохранение и социальные услуги
	чел.
	5
	5
	5
	5
	3
	3
	3

	Численность лиц, работающих за пределами исследуемой территории:
	чел.
	78
	96
	110
	110
	121
	166
	149

	Всего работающих
	чел.
	475
	535
	527
	500
	488
	341
	553



[image: image13.png]CTPYRTYPa 3aHATOCTH HACEJIEHHS 110 0TPACJIsAM
X03AIICTBeHHOI1 1esATeTbHOCTH

CeIBCKOe XO3SICTBO

27%

M OITOBAS I PO3HITYHAS
54,50% TOPTOBIA 4%

® oGpasoBaHIle 14%

3 PaBOOXPAHEHIE I
COIMANBHEIE yeIyrH 0,5%





Рис. 3 Структура занятости населения по отраслям хозяйственной деятельности

Безработица на территории поселения очень высока и составляет – 476 человек около 46%, что выше среднего уровня по району (1,3%).

Сложившиеся тенденции свидетельствуют о недостаточном обеспечении населения рабочими местами с приемлемым уровнем заработной платы. Выход из сложившейся ситуации возможен за счет развития экономической деятельности, создания новых и реконструкции старых предприятий. 

Сельское хозяйство.
Важным направлением развития народного хозяйства Верхнеобливского сельского поселения является сельское хозяйство. 

Общая площадь земельных угодий в 2010 году составила 20487,92 га.

На этих землях выращивают разнообразные сельскохозяйственные культуры, среди которых доминируют зерновые (ячмень, пшеница, овес, просо) и технические (подсолнечник).

Животноводством занимаются в личных подсобных хозяйствах (таблица 7).
Таблица 7
Основные показатели сельского хозяйства по ЛПХ Верхнеобливского сельского поселения

	
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010

	КРС, голов
	1300
	1250
	1148
	1148
	1340

	Свиньи, голов
	-
	-
	-
	1000
	1219

	Овцы и козы, голов
	152
	308
	449
	400
	494

	Лошади, голов
	18
	15
	15
	15
	15

	Птицы, ед
	11260
	10840
	10125
	10125
	9500

	Продукция животноводства:
	
	
	
	
	

	Мясо (т)
	-
	-
	-
	-
	-

	Молоко (т)
	-
	-
	-
	790046
	414884

	Шерсть (т)
	-
	-
	-
	-
	-

	Яйца (тыс. шт.)
	-
	-
	-
	-
	-


В Верхнеобливском сельском поселении развито малое предпринимательство, в сфере сельского хозяйства.

Количество ИП, КФХ – 52 организации, общая площадь земельных угодий составляет 20487,92 га.

Основные сельскохозяйственные организации представлены в таблице 8. Финансовое состояние большинства из них расценивается как устойчивое.

Таблица 8
Сельскохозяйственные организации Верхнеобливского с.п.

	№ п/п
	Сельскохозяй​ственные организации
	Основные виды продукции
	Общая площадь, 

га
	Сельхоз-угодия, га
	в т. ч. пашня, га
	Посевная площадь всего, га
	Пары, га

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.


	КФХ «Аврора» 
	Оз. Пшеница

Ячмень

Подсолнечник 
	683,52
	683,52
	515,6
	399,9
	115,7

	2.


	ИП Глава КФХ Ольховатов Алексей Васильевич
	Оз. Пшеница

Ячмень

Подсолнечник
	262,1
	262,1
	204,7
	95,2
	109,5

	3.


	ИП Глава КФХ Горпольская Юлия Александровна
	Оз. Пшеница

Ячмень

Подсолнечник
	224
	224
	166,6
	48
	118,6

	4.


	ИП Глава КФХ Климов Сергей Николаевич
	Оз. Пшеница

Ячмень

Подсолнечник
	168,1
	168,1
	123
	100
	23

	5.


	ИП Глава КФХ Задорожко Василий Николаевич
	Оз. Пшеница

Ячмень

Подсолнечник
	164,3
	164,3
	152
	94
	58

	6.


	ИП Глава КФХ Проценко Владимир Викторович
	Оз. Пшеница

Ячмень

Подсолнечник
	79,2
	79,2
	69,3
	39,3
	30

	7.
	ИП Глава КФХ Антименко Андрей Александрович
	Оз. Пшеница

Ячмень

Подсолнечник
	186,3
	186,3
	153,5
	123,3
	30

	8.


	ИП Глава КФХ Степикин Александр Петрович
	Оз. Пшеница

Ячмень

Подсолнечник
	172,6
	172,6
	135,7
	102,5
	33,2

	9.
	ИП Глава КФХ Бабанов Михаил Петрович
	Оз. Пшеница

Ячмень

Подсолнечник
	267,4
	267,4
	222,3
	170
	52,3

	10.
	ИП Глава КФХ Бабанов Анатолий Михайлович
	Оз. Пшеница

Ячмень

Подсолнечник
	142,9
	142,9
	126,5
	60
	66,5

	11
	ИП Глава КФХ Бабанов Николай Михайлович
	Оз. Пшеница

Ячмень

Подсолнечник
	214,8
	214,8
	165,6
	115
	50,6

	12
	ИП Глава КФХ Попов Анатолий Александрович
	Оз. Пшеница

Ячмень

Подсолнечник
	272,5
	272,5
	252
	120
	132

	13
	ИП Глава КФХ Приходько Сергей Васильевич
	Оз. Пшеница

Ячмень

Подсолнечник
	160,7
	160,7
	119,7
	53,1
	66,6

	14
	ИП Глава КФХ Мороз Светлана Анатольевна
	Оз. Пшеница

Ячмень

Подсолнечник
	378,8
	378,8
	336
	184
	152

	15
	ИП Глава КФХ Дмитриченко Олег Геннадьевич
	Оз. Пшеница

Ячмень

Подсолнечник
	117
	117
	117
	70
	47

	16
	ИП Глава КФХ Цыбулько Владимир Владимирович
	Оз. Пшеница

Ячмень

Подсолнечник
	54,2
	54,2
	46
	46
	


	17
	ИП Глава КФХ Моисеев Иван Иванович
	Оз. Пшеница

Ячмень

Подсолнечник
	128,8
	128,8
	98,4
	98,4
	

	18
	ИП Глава КФХ Кисленко Алексей Николаевич
	Оз. Пшеница

Ячмень

Подсолнечник
	193,2
	193,2
	149,2
	100
	49,2

	19
	ИП Глава КФХ Демидова Наталья Георгиевна
	Оз. Пшеница

Ячмень

Подсолнечник
	112,7
	112,7
	100,6
	100,6
	

	20
	ИП Глава КФХ Демидова Надежда Николаевна
	Оз. Пшеница

Ячмень

Подсолнечник
	220,6
	220,6
	166,4
	106,4
	60

	21
	ИП Глава КФХ Бондаренко Николай Федорович
	Оз. Пшеница

Ячмень

Подсолнечник
	100
	100
	100
	70
	30

	22
	ИП Глава КФХ Демидов Петр Андреевич
	Оз. Пшеница

Ячмень

Подсолнечник
	516,7
	516,7
	443,8
	321
	122,8

	23
	ПК «Звезда»
	Оз. Пшеница

Ячмень

Подсолнечник
	193,8
	193,8
	146,2
	73,1
	73,1

	24
	ИП Глава КФХ Морозов Владимир Николаевич
	Оз. Пшеница

Ячмень

Подсолнечник
	724,3
	724,3
	588,1
	424
	164,1

	25
	ИП Глава КФХ Подгорный Александр Александрович
	Оз. Пшеница

Ячмень

Подсолнечник
	64
	64
	64
	64
	

	26
	ИП Глава КФХ Елисеев Юрий Александрович
	Оз. Пшеница

Ячмень

Подсолнечник
	753,6
	753,6
	655
	540
	115

	27
	ИП Глава КФХ Кисленко Ольга Александровна
	Оз. Пшеница

Ячмень

Подсолнечник
	130,3
	130,3
	122,5
	43,3
	79,2

	28
	ИП Глава КФХ Бондарев Виктор Анатольевич
	Оз. Пшеница

Ячмень

Подсолнечник
	264,5
	264,5
	196
	196
	

	29
	ИП Глава КФХ Федотова Елена Николаевна
	Оз. Пшеница

Ячмень

Подсолнечник
	231,2
	231,2
	231,2
	136,2
	95

	30
	ИП Глава КФХ Муравейко Павел Иванович
	Оз. Пшеница

Ячмень

Подсолнечник
	646
	646
	527,1
	400,1
	127

	31
	ИП Глава КФХ Федотов Иван Иванович
	Оз. Пшеница

Ячмень

Подсолнечник
	242,6
	242,6
	222,1
	172,1
	50

	32
	ИП Глава КФХ Кисленко Виктор Николаевич
	Оз. Пшеница

Ячмень

Подсолнечник
	148,9
	148,9
	116,1
	76,1
	40

	33
	ИП Глава КФХ Ольховатов Олег Алексеевич
	Оз. Пшеница

Ячмень

Подсолнечник
	229,4
	229,4
	176,1
	130
	46,1

	34
	ИП Глава КФХ Ольховатов Сергей Васильевич
	Оз. Пшеница

Ячмень

Подсолнечник
	244,4
	244,4
	211,6
	171
	40,6

	35
	ИП Глава КФХ Журбенко Владимир Петрович
	Оз. Пшеница

Ячмень

Подсолнечник
	640
	640
	550
	260
	290

	36
	ИП Глава КФХ Варламов Виктор Федорович
	Оз. Пшеница

Ячмень

Подсолнечник
	452,5
	452,5
	322,8
	131,4
	191,4

	37
	ИП Глава КФХ Павлюкевич Сергей Николаевич
	Оз. Пшеница

Ячмень

Подсолнечник
	435,6
	435,6
	401,1
	252,1
	149

	38
	ИП Глава КФХ Федотова Наталья Александровна
	Оз. Пшеница

Ячмень

Подсолнечник
	314,5
	314,5
	235,5
	138
	97,5

	39
	ООО «ГеоРалер»
	Оз. Пшеница

Ячмень

Подсолнечник
	2792,5
	2792,5
	2600
	1861,4
	738,6

	40
	ИП Глава КФХ Харченко Евгений Федорович
	Оз. Пшеница

Ячмень

Подсолнечник
	33,5
	33,5
	33,5
	33,5
	

	41
	ИП Глава КФХ Харитонов Александр Александрович
	Оз. Пшеница

Ячмень

Подсолнечник
	84
	84
	63
	
	63

	42
	ИП Глава КФХ Гуров Николай Алексеевич
	Оз. Пшеница

Ячмень

Подсолнечник
	243,5
	243,5
	205
	205
	

	43
	ИП Глава КФХ Мищенко Валентина Андреевна
	Оз. Пшеница

Ячмень

Подсолнечник
	191
	191
	163
	79
	84

	44
	ООО «Фортуна» Маликов Николай Николаевич
	Оз. Пшеница

Ячмень

Подсолнечник
	728
	728
	680
	
	680

	45
	ИП Глава КФХ Немченко Михаил Георгиевич
	Оз. Пшеница

Ячмень

Подсолнечник
	136
	136
	122
	102
	20

	46
	ИП Глава КФХ Ужва Алексей Петрович
	Оз. Пшеница

Ячмень

Подсолнечник
	1134
	1134
	850,5
	640,5
	210

	47
	ИП Глава КФХ Горбачев Николай Николаевич
	Оз. Пшеница

Ячмень

Подсолнечник
	56
	56
	42
	42
	

	48
	ИП Глава КФХ Ходакова Ольга Алексеевна
	Оз. Пшеница

Ячмень

Подсолнечник
	314,5
	314,5
	283
	283
	

	49
	ИП Глава КФХ Юрова Любовь Ивановна
	Оз. Пшеница

Ячмень

Подсолнечник
	252
	252
	189
	94,5
	94,5

	50
	ИП Глава КФХ Юров Михаил Иванович
	Оз. Пшеница

Ячмень

Подсолнечник
	931,5
	931,5
	703,5
	398,5
	305

	51
	ООО «Моллагро»
	Оз. Пшеница

Ячмень

Подсолнечник
	3055
	3055
	2564
	2004
	560

	52
	ООО «Армаком Дон»
	Переработка подсолнечника
	0,4
	
	-
	
	

	
	всего
	20487,92
	20487,52
	17227,8
	11567,5
	5660,1


От развития сельского хозяйства во многом зависит жизненный уровень и благосостояние населения: размер и структура питания, доход на душу населения, потребление товаров и услуг, социальные условия жизни.

Для закрепления достигнутого уровня сельскохозяйственного производства и для дальнейшего наращивания объемов производства, необходимо осуществить ряд мероприятий:

В области производства сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия усилия должны концентрироваться на следующих направлениях:

- повышение почвенного плодородия и урожайности, расширение посевов сельскохозяйственных культур за счет неиспользуемых пахотных земель, реконструкция и строительство мелиоративных систем;

- ускорение развитие животноводства;

- создание новых технологий глубокой и комплексной переработки продовольственного сырья, методов хранения и транспортировки сельскохозяйственной и рыбной продукции;

- развитие научного потенциала агропромышленного комплекса, поддержка новых научных направлений в смежных областях науки и реализация мер, предотвращающих утечку высококвалифицированных научных кадров;

- увеличение темпов структурно-технологической модернизации агропромышленного комплекса, производство природно-экологического потенциала;

-развитие системы подготовки и повышения квалификации кадров, способных реализовать задачи инновационной модели развития агропромышленного комплекса с учетом требований продовольственной безопасности;

-совершенствование механизмов регулирования рынка сельскохозяйственной и рыбной продукции, сырья и продовольствия в части повышения оперативности и устранения ценовых диспропорций на рынках сельскохозяйственной и рыбной продукции и материально-технических ресурсов;

- повышение эффективности государственной поддержки, уделяя особое внимание созданию условий для финансовой устойчивости и платежеспособности товаропроизводителей.

В области устойчивого развития сельских территорий должны получить развитие следующие направления:

- социальное обустройство сельских поселений;

увеличение финансового обеспечения реализации социальных программ в сельских и прибрежных рыбацких поселениях;

-осуществление мониторинга уровня безработицы и уровня реальных доходов сельского населения; 

- диверсификация занятости сельского поселения.

Промышленность

В Верхнеобливском сельском поселении нет промышленных предприятий.

Верхнеобливское сельское поселение располагает всеми предпосылками и преимуществами для того, чтобы развивать производство и переработку сельскохозяйственной продукции.

Малое предпринимательство.

В Верхнеобливском сельском поселении развито индивидуальное предпринимательство (в 2010 году насчитывалось 52 субъект). Характеризуется стабильным финансово-экономическим состоянием, что отражается на сохранении в течение трех лет (2007-2010) всех направлений бизнеса. 

Перечень предприятий малого бизнеса представлен в таблице 9.

Таблица 9
Перечень предприятий малого бизнеса 

	
	Наименование малого предприятия на 01.01.2010
	Вид и профиль деятельности
	Количество работающих, чел
	Площадь земель, га

	1
	КФХ «Аврора»
	Производство 

сельскохозяйственной продукции
	1
	683,52

	2
	ИП Глава КФХ Ольховатов Алексей Васильевич
	Производство 

сельскохозяйственной продукции
	1
	262,1

	3
	ИП Глава КФХ Горпольская Юлия Александровна
	Производство 

сельскохозяйственной продукции
	1
	224

	4
	ИП Глава КФХ Климов Сергей Николаевич
	Производство 

сельскохозяйственной продукции
	1
	168,1

	5
	ИП Глава КФХ Задорожко Василий Николаевич
	Производство 

сельскохозяйственной продукции
	1
	164,3

	6
	ИП Глава КФХ Проценко Владимир Викторович
	Производство 

сельскохозяйственной продукции
	1
	79,2

	7
	ИП Глава КФХ Антименко Андрей Александрович
	Производство 

сельскохозяйственной продукции
	1
	186,3

	8
	ИП Глава КФХ Степикин Александр Петрович
	Производство 

сельскохозяйственной продукции
	1
	172,6

	9
	ИП Глава КФХ Бабанов Михаил Петрович
	Производство 

сельскохозяйственной продукции
	1
	267,4

	10
	ИП Глава КФХ Бабанов Анатолий Михайлович
	Производство 

сельскохозяйственной продукции
	1
	142,9

	11
	ИП Глава КФХ Бабанов Николай Михайлович
	Производство 

Сельскохозяйственной продукции
	1
	214,8

	12
	ИП Глава КФХ Попов Анатолий Александрович
	Производство 

сельскохозяйственной продукции
	1
	272,5

	13
	ИП Глава КФХ Приходько Сергей Васильевич
	Производство 

сельскохозяйственной продукции
	1
	160,7

	14
	ИП Глава КФХ Мороз Светлана Анатольевна
	Производство 

сельскохозяйственной продукции
	1
	378,8

	15
	ИП Глава КФХ Дмитриченко Олег Геннадьевич
	Производство 

сельскохозяйственной продукции
	1
	117

	16
	ИП Глава КФХ Цыбулько Владимир Владимирович
	Производство 

сельскохозяйственной продукции
	1
	54,2

	17
	ИП Глава КФХ Моисеев Иван Иванович
	Производство 

сельскохозяйственной продукции
	1
	128,8

	18
	ИП Глава КФХ Кисленко Алексей Николаевич
	Производство 

сельскохозяйственной продукции
	1
	193,2

	19
	ИП Глава КФХ Демидова Наталья Георгиевна
	Производство 

сельскохозяйственной продукции
	1
	112,7

	20
	ИП Глава КФХ Бондаренко Николай Федорович
	Производство 

сельскохозяйственной продукции
	1
	100

	21
	ИП Глава КФХ Демидов Петр Андреевич
	Производство 

сельскохозяйственной продукции
	1
	516,7

	22
	ПК «Звезда»
	Производство 

сельскохозяйственной продукции
	1
	193,8

	23
	ИП Глава КФХ Морозов Владимир Николаевич
	Производство 

сельскохозяйственной продукции
	1
	724,3

	24
	ИП Глава КФХ Подгорный Александр Александрович
	Производство 

сельскохозяйственной продукции
	1
	64

	25
	ИП Глава КФХ Елисеев Юрий Александрович
	Производство 

сельскохозяйственной продукции
	1
	753,6

	26
	ИП Глава КФХ Кисленко Ольга Александровна
	Производство 

сельскохозяйственной продукции
	1
	130,3

	27
	ИП Глава КФХ Бондарев Виктор Анатольевич
	Производство 

сельскохозяйственной продукции
	1
	264,5

	28
	ИП Глава КФХ Федотова Елена Николаевна
	Производство 

сельскохозяйственной продукции
	1
	231,2

	29
	ИП Глава КФХ Муравейко Павел Иванович
	Производство 

сельскохозяйственной продукции
	1
	646

	30
	ИП Глава КФХ Федотов Иван Иванович
	Производство 

сельскохозяйственной продукции
	1
	242,6

	31
	ИП Глава КФХ Кисленко Виктор Николаевич
	Производство 

сельскохозяйственной продукции
	1
	148,9

	32
	ИП Глава КФХ Ольховатов Олег Алексеевич
	Производство 

сельскохозяйственной продукции
	1
	229,4

	33
	ИП Глава КФХ Ольховатов Сергей Васильевич
	Производство 

сельскохозяйственной продукции
	1
	244,4

	34
	ИП Глава КФХ Журбенко Владимир Петрович
	Производство 

сельскохозяйственной продукции
	2
	640

	35
	ИП Глава КФХ Варламов Виктор Федорович
	Производство 

сельскохозяйственной продукции
	1
	452,5

	36
	ИП Глава КФХ Павлюкевич Сергей Николаевич
	Производство 

сельскохозяйственной продукции
	1
	435,6

	37
	ИП Глава КФХ Федотова Наталья Александровна
	Производство 

сельскохозяйственной продукции
	1
	314,5

	38
	ООО «ГеоРалер»
	Производство 

сельскохозяйственной продукции
	35
	2792,5

	39
	ИП Глава КФХ Харченко Евгений Федорович
	Производство 

сельскохозяйственной продукции
	1
	33,5

	40
	ИП Глава КФХ Харитонов Александр Александрович
	Производство 

сельскохозяйственной продукции
	1
	84

	41
	ИП Глава КФХ Гуров Николай Алексеевич
	Производство 

сельскохозяйственной продукции
	1
	243,5

	42
	ИП Глава КФХ Мищенко Валентина Андреевна
	Производство 

сельскохозяйственной продукции
	1
	191

	43
	ООО «Фортуна» Маликов Николай Николаевич
	Производство 

сельскохозяйственной продукции
	1
	728

	44
	ИП Глава КФХ Немченко Михаил Георгиевич
	Производство 

сельскохозяйственной продукции
	1
	136

	45
	ИП Глава КФХ Ужва Алексей Петрович
	Производство 

сельскохозяйственной продукции
	1
	1134

	46
	ИП Глава КФХ Горбачев Николай Николаевич
	Производство 

сельскохозяйственной продукции
	1
	56

	47
	ИП Глава КФХ Ходакова Ольга Алексеевна
	Производство 

сельскохозяйственной продукции
	1
	314,5

	48
	ИП Глава КФХ Юрова Любовь Ивановна
	Производство 

сельскохозяйственной продукции
	1
	252

	49
	ИП Глава КФХ Юров Михаил Иванович
	Производство 

сельскохозяйственной продукции
	1
	931,5

	50
	ООО «Молагро»
	Производство 

сельскохозяйственной продукции
	1
	3055

	51
	ООО «Армаком Дон»
	Переработка

сельскохозяйственной продукции
	5
	0,4

	52
	ИП Глава КФХ Демидова Надежда Николаевна
	Переработка

сельскохозяйственной продукции
	1
	220,6

	53
	ИП «Моисеева Л.В.»
	Розничная торговля
	5
	0,02

	54
	ИП «Фурсенко С.Н.»
	Розничная торговля
	1
	0,0015

	55
	ИП «Мищенко В.А.»
	Розничная торговля
	1
	0,0008

	56
	ИП «Харитонов А.А.»
	Розничная торговля
	1
	0,0018

	57
	ИП «Гончаренко Н.Н»
	Розничная торговля
	1
	0,0014

	58
	ИП «Бойко С.И.»
	Розничная торговля
	2
	0,007

	59
	ИП «Пивоваров В.Д.»
	Розничная торговля
	2
	0,003

	60
	ИП «Калашникова Н.И»
	Розничная торговля
	1
	0,002

	61
	ИП «Месинжинова Е.В.»
	Розничная торговля
	1
	0,001

	62
	ИП «Поздняков М.И.»
	Розничная торговля
	2
	0,0008

	63
	ИП «Попова О.Ю.»
	Розничная торговля
	1
	0,0006

	64
	ИП «Божко А.Н.»
	Розничная торговля
	2
	0,0052

	65
	ИП «Кисленко Н.В»
	Розничная торговля
	2
	0,006

	66
	ИП «Пивоварова Г.А»
	Розничная торговля
	1
	0,003

	67
	ИП «Гречкина О.П.»
	Розничная торговля
	1
	0,003


Структура распределения индивидуального предпринимательства по отраслям народного хозяйства (в количественном соотношении) представлена на рисунке 4. Анализ структуры позволяет выявить абсолютное доминирование сферы сельхозпроизводства и торговли, что может быть обусловлено, стандартно приемлемым уровнем рентабельности и простоты организации такого бизнеса и спросом на товары массового потребления.


[image: image14.png]¥ ToproB.Is

H ceJIbCKO€ X03ICTBO





Рис.4. Структура распределения ИП по секторам народного хозяйства
Следует также отметить наличие на территории поселения большого количества индивидуальных предпринимателей, занимающимися сельскохозяйственным производством. На 01.01.10 г. на территории поселения всего функционировало 51 (77%) субъект КФХ. Это говорит о высокой степени концентрации капитала и труда в агросекторе поселения.

В целом инвестиционные процессы окажут существенное влияние на развитие Верхнеобливского сельского поселения, повлекут за собой качественное преобразование территориально-планировочной организации производства и расселения.

Развитие малого бизнеса и предпринимательства
Важными задачами развития малого бизнеса и предпринимательства являются:

- развитие финансовой инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;

- кооперация между крупным, средним и малым бизнесом; 

- активное участие в производстве;

- формирование благоприятной среды, способствующей росту численности субъектов малого и среднего предпринимательства, увеличению товарооборота и производственных мощностей;

-активная поддержка субъектов предпринимательства, участвующих в создании производственной деятельности, развитии приоритетных направлений;

-повышение инвестиционной активности малого и среднего предпринимательства;

-повышение роли малого и среднего бизнеса в улучшении качества жизни населения района;

- наполнение потребительского рынка товарами и услугами  малых и средних предприятий;

- повышение доходов работников занятых в сфере малого и среднего бизнеса.

- увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.
4.5.  Жилищный фонд

Жилищный фонд Верхнеобливского сельского поселения на 1 января 2011 г. составил 48,3 тыс.м2. 

Существующее население – 2020 человек.

Существующая жилобеспеченность на 1 жителя – 23,9 м2/чел.

48300 / 2020 = 23,9 м2/чел.

Территория поселения застроена малоэтажными жилыми домами с приусадебными участками. 

Общий жилой фонд существующей застройки составляет 48,3 тыс.м2.

 Жилые дома с приквартирными земельными участками и многоэтажная застройка на территории Верхнеобливского сельского поселения отсутствует. 

По материалу стен: 100% (48,3 тыс. м2) жилой площади размещено в кирпичных и каменных домах. 

Анализ данных по году постройки говорит о том, что в поселении преобладают здания, построенные в период 1946 – 1970 гг. Доля таких зданий составляет 63% (30,34 тыс.м2) жилого фонда. В значительной степени это устаревшие здания, которые уже требуют капитального ремонта. Здания, построенные с 1921 по 1945гг (8,96 тыс.м2) составляют – 19%. Менее 1/3 жилищного фонда составляют здания, построенные после 1971 г. (8,8 тыс.м2), степень износа которых достаточно низкая. Они наиболее пригодны для проживания населения.


[image: image15.png]=1921-1945
1946-1970
m1971-1995

mocne 1995





Рис. 5. Структура общей площади жилищного фонда поселения по году постройки.

Анализ жилищного фонда поселения по техническому состоянию показал, что большинство объектов, около 6,7 тыс. м2 (14%) находится в состоянии по проценту износа от 0 до 40%, 41,4 тыс. м2, (86%) находится в состоянии по проценту износа от 40 до 60%. Доля объектов, находящихся в неудовлетворительном состоянии и требующие проведения капитального ремонта незначительна – 0,2 тыс. м2. 


[image: image16.png]0-40%
u40-60%
560-70%





Рис.6. Степень износа жилого фонда
Расчёт жилой территории производится исходя из 3-х основных показателей: численности населения сельского поселения к расчётному сроку; нормы жилой обеспеченности и параметров плотности застройки. Два последних показателя приняты по «Нормативам градостроительного проектирования »Ростовской области. 

Норму жилой обеспеченности на расчетный срок принимаем 24,2 м2/чел. Новый жилищный фонд представлен индивидуальными домами с приусадебными земельными участками. 

· На расчетный срок жилищный фонд составит:

2102 чел ×24,2 м2/чел = 50900 м2 

По показателям износа на сегодняшний день аварийный и ветхий жилой фонд отсутствует. 

На территории размещается 2,6 тыс. м2 нового жилищного строительства. 
Предполагаемое новое жилищное строительство - индивидуальные дома с приусадебными земельными участками. 

При развитии жилищного строительства на территории поселения необходимо учитывать ограничения, связанные с наличием - Яновским месторождением мергеля.
 «Проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешаются только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки 

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускается с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа. Разрешение на строительство объектов, строительство, реконструкция или капитальный ремонт которых планируется в целях выполнения работ, связанных с пользованием недрами, в соответствии с лицензией на пользование недрами и проектом проведения указанных работ выдается федеральным органом управления государственным фондом недр или его территориальным органом.» (ФЗ от 21.02.1992 № 2395-1 (ред. От 05.04.2011) «О недрах»).

Таблица 10
Распределение жилищного фонда Верхнеобливского сельского поселения 

	Показатели
	Единица

измерения
	Современное состояние на 01.01.2010 г.
	Расчетный срок    

2030

	Население
	чел.
	2020
	2102

	Жилищный фонд – всего
	тыс. кв.м
	48,3
	50,9

	в том числе:
	
	
	

	в малоэтажных квартирных жилых домах
	тыс. кв.м
	-
	-

	в жилых домах усадебного типа
	тыс. кв.м
	48,3
	50,9

	Существующий сохраняемый жилищный фонд
	тыс. кв.м
	48,3
	48,3

	Новое строительство – всего
	тыс. кв.м
	-
	2,6

	в том числе:
	
	
	

	в жилых домах усадебного типа
	тыс. кв.м
	-
	2,6

	Средняя обеспеченность населения
	м2/чел.
	23,9
	24,2


Таблица 11
Распределение жилищного фонда Верхнеобливского с. п. по населенным пунктам

	Показатели
	х. Верхнеобливский
	х. Андреев
	х. Новомарьевка
	х. Новониколаевский
	х. Поляков
	х. Яново-Петровский
	х. Гринев
	х. Калмыков
	х. Качалин
	х. Краснокомиссаровка
	х. Лесной
	х. Майоро-Белашовка
	х. Малокачалин
	всего

	Численность населения сущ., чел.
	637
	11
	66
	183
	48
	75
	159
	110
	347
	81
	57
	38
	225
	2020

	Жилищный фонд сущ. тыс. м2
	15,9
	0,4
	1,7
	4,5
	1,2
	1,9
	3,7
	2,4
	7,3
	2,0
	1,2
	1,0
	5,1
	48,3

	Численность населения, чел, расчетный срок
	637
	11
	66
	198
	48
	75
	169
	110
	362
	81
	67
	38
	240
	2102

	Жилищный фонд, тыс. м2, расчетный срок
	16,6
	0,4
	1,7
	5,0
	1,2
	1,9
	4,0
	2,4
	7,8
	2,0
	1,4
	1,0
	5,5
	50,9

	Сущ. сохраняе-мый жилищный фонд
	15,9
	0,4
	1,7
	4,5
	1,2
	1,9
	3,7
	2,4
	7,3
	2,0
	1,2
	1,0
	5,1
	48,3

	Новое строительс-тво, тыс. м2
	0,7
	-
	-
	0,5
	-
	-
	0,3
	-
	0,5
	-
	0,2
	-
	0,4
	2,6


В схемах генеральных планов всех населенных пунктов не выделены территории первоочередного освоения.

Поселение не участвует в программах по строительству  жилья для молодых специалистов (пилотных проектах), малообеспеченных семей. В ближайшее время не будет коренного улучшения в жизни поселения.

В целом жилищный фонд Верхнеобливского сельского поселения находится в хорошем состоянии.

Сохраняемый жилищный фонд поселения – 48,3 тыс.кв.м.

Для расчета принята обеспеченность жилой площадью на расчетный срок – 24,2м2/чел.

На расчетный срок планируется введение 2,6 тыс. м2 жилья.

Больше территорий и возможностей в х. Верхнеобливский, х. Новониколаевский, х. Гринев, х. Качалин,  х. Лесной, х. Малокачалин.  

В итоге общая площадь жилищного фонда на расчетный срок составит 50,9 тыс. м2, что обеспечит увеличение жилого фонда поселения в 1,05 раза по сравнению с современным состоянием.

4.6. Система культурно-бытового обслуживания

Существующее положение. 

Сложившаяся система расселения в виде двух групп населенных пунктов определила и своеобразную систему культурно-бытового обслуживания.

В центре первой группы – х. Качалине размещаются:

- общеобразовательная школа на 83 уч-ся (при проектной вместимости – 250 уч-ся),

- детский сад «Колобок» на 17 мест (при проектной вместимости-25 мест),

- фельдшерско-акушерский пункт, 

- Дом культуры на 180 мест, 

- столовая, 

- почта,

- административное здание, 

- пять магазинов.

В остальных хуторах первой группы населенных пунктах имеются:

В х. Гринев – два магазина, в х. Малокачалин – два магазина, в х. Майоро-Белашовка – авторемонтная мастерская, в х.Краснокомиссаровка – один магазин, в х.Лесной – нет ничего, в х.Калмыков – один магазин.

В центре второй группы и центре поселения - х. Верхнеобливском - размещаются:

- общеобразовательная школа на 88 уч-ся (при проектной вместимости – 110мест),

- детский сад «Искорка» на 19 мест (при проектной вместимости -25мест),

- фельдшерско-акушерский пункт, 

- Дом культуры на 185 мест и две библиотеки,

- почта, АТС, 

- здание администрации поселения, 

- опорный пункт милиции, 

- столовая, 

- два магазина. 

В остальных хуторах второй группы размещаются:

х. Новониколаевский – два магазина, х Яново-Петровский – один магазин,х. Новомарьевка – один магазин, в х. Андрееве и х. Полякове нет ничего.

Обеспеченность жителей Верхнеобливского сельского поселения телефонной сетью общего пользования - 50 телефонных номеров. 

Важными показателями качества жизни населения являются наличие и разнообразие учреждений обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность. 

Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания на перспективу представлен далее в таблицах. Для расчета ёмкости объектов обслуживания и потребности в территориях, необходимых для их размещения, использованы материалы документов Российской Федерации: Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры (одобрена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999г. № 1683-р), СНиП-2.07-01-89*, «Нормативы градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области».

Расчёт учреждений и предприятий обслуживания выполнен в табличной форме для Верхнеобливского сельского поселения.
Вместимость больниц и поликлиник рассчитывается согласно социальным нормативам и нормам, одобренным распоряжением Правительства Российской Федерации от 03 июля 1996 года № 1063-р.

Расчет потребности школ произведен в соответствии с предполагаемой на расчетный срок структурой возрастного состава населения из расчета 100% охвата детей средним образованием.

Потребность детских дошкольных учреждений определяется, исходя из 50% охвата детей детскими дошкольными учреждениями.

Образование

Существующее положение.

Важнейшим показателем, характеризующим качество жизни и уровень развития человеческого потенциала, является степень образованности населения и доступность образовательных услуг.

В Верхнеобливском сельском поселении функционируют два дошкольных учреждения: МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста начальная школа - МДОУ Верхнеобливский д/с «Искорка» (19 детей); МДОУ Качалинский д/с «Колобок» (17 детей). Обеспеченность местами в дошкольных учреждениях Верхнеобливского сельского поселения покрывает потребность в них.

Таблица 12
Показатели по детским дошкольным учреждениям

	Наименование дошкольных учреждений (адрес), площадь участка
	Вместимость дошкольных учреждений, мест
	Кол-во детей

чел.

	МДОУ Верхнеобливский д/с «Искорка», Тацинский район, х. Верхнеобливский, пер. Мирный,8, 1886 м2
	25
	19

	МДОУ Качалинский д/с «Колобок», Тацинский район, х. Качалин, 

ул. Школьная, 1 
	25
	17

	Всего
	50
	36


Детский сад «Искорка» в х. Верхнеобливский обслуживает население х. Андреев, х. Новомарьевка, х. Новониколаевский, х. Поляков, х. Яново-Петровский.

Детский сад «Колобок» в х. Качалин обслуживает население х. Гринев, х. Калмыков, х. Краснокомиссаровка, х. Лесной, х. Майоро-Белашовка, х. Малокачалин.

Образовательные услуги: МОУ СОШ х. Верхнеобливский – 88 учащихся, МОУ СОШ х. Качалин – 83 учащихся. 

В Верхнеобливском сельском поселении наблюдается достаточное количество школьных мест. 

Таблица 13
Показатели по школьным образовательным учреждениям

	Наименование общеобразовательных учреждений (адрес)
	Вместимость существующих общеобразовательных учреждений, мест
	Число 

учащихся,

чел.

	МОУ Верхнеобливская СОШ, Тацинский район  х. Верхнеобливский ул. Школьная, 
	110
	88

	МОУ Качалинская СОШ, Тацинский район, х. Качалин, ул. Школьная, 1 
	250
	83

	Всего
	360
	171


Школа в х. Верхнеобливский также обслуживает население хуторов Андреев, Новомарьевка, Новониколаевский, Поляков, Яново-Петровский.

Школа в х. Качалин также обслуживает население хуторов Гринев, Калмыков, Краснокомиссаровка, Лесной, Майоро-Белашовка, Малокачалин.

Проектное решение
Таблица 14
Расчет потребности в учреждениях образования на перспективу по поселению в целом

	
	существующая
	Нормативная вместимость
	Расчетный срок строительства

	Детские дошкольные учреждения
	50
	63
	7

	Общеобразовательные школы
	360
	212
	-


В Верхнеобливском сельском поселении наблюдается достаточное количество мест в дошкольных и школьных учреждениях. 

Направления развития образования
В «Стратегии социально-экономического развития Тацинского района на период до 2020» определены следующие цели и задачи:

«Стратегическая цель в области образования – повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина.

Реализация этой цели предполагает решение следующих приоритетных задач:

Первая – обеспечение инновационного характера базового образования, включая:

- обновление структуры сети образовательных учреждений в соответствии с задачами инновационного развития;

- обеспечение баланса фундаментальности и прикладного подхода в содержании и технологиях образования;

- обеспечение увеличения оплаты труда работникам образовательных организаций до уровня, сопоставимого с уровнем оплаты труда в экономике. 

Вторая – модернизация институтов образования как инструментов социального развития, включая:

- создание системы образовательных услуг, обеспечивающих раннее развитие детей независимо от места их проживания, состояния здоровья, социального положения;

- создание образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного образования и успешную социализацию для лиц с ограниченными возможностями здоровья;

- создание системы выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи.

Третья – создание современной системы непрерывного образования, подготовки и переподготовки профессиональных кадров, включая:

- создание системы внешней независимой сертификации профессиональных квалификаций;

Четвертая – формирование механизмов оценки качества и востребованности образовательных услуг с участием потребителей, участие в международных сопоставительных исследованиях путем создания: 

- прозрачной, открытой системы информирования граждан об образовательных услугах, обеспечивающей полноту, доступность, своевременное обновление, достоверность информации;

- прозрачной, объективной системы оценки индивидуальных образовательных достижений учащихся как основы перехода к следующему уровню образования;

- механизмов участия потребителей и общественных институтов в контроле и оценке качества образования.

По данным нормативам обеспеченность детскими дошкольными образовательными учреждениями Верхнеобливского сельского поселения не достаточна. Детские дошкольные учреждения имеют общую вместимость 50 человек. По нормам Ростовской области обеспеченность детскими дошкольными учреждениями принята 36 мест на 1000 жителей и на расчетный срок проектное количество мест в дошкольных учреждениях составит – 63 места. Но так как, в последние три года в детские сады нет очереди и количество детей дошкольного возраста значительной сократилось, то на расчетный срок потребности в детских дошкольных учреждений нет.

Расчет ориентировочной потребности в учреждениях образования произведен согласно «Нормативам градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области» и по демографии с.п. Верхнеобливское - 120 мест на 1000 жителей. На расчетный срок потребности в учебных местах нет.

Для реализации принципа общедоступности дошкольного и общего среднего образования, развития системы воспитания и дополнительного образования необходимо предусмотреть следующие меры:

· развитие профильного обучения в старших классах; 

· развитие материально-технической базы школы, обеспечение учебным оборудованием, компьютерной и оргтехникой, наглядными пособиями, спортивным инвентарем; 

· обеспечение общеобразовательных учреждений сельского поселения современной учебной литературой.

Здравоохранение

Медицинское обслуживание населения на территории Верхнеобливского сельского поселения осуществляется ФАП, находящимися в х. Верхнеобливский и х. Качалин.

Численность среднего медицинского персонала –2 чел. 

Дальнейшее развитие сферы здравоохранения в поселении должно осуществляться прежде всего за счет обеспечения нормативной укомплектованности всех учреждений медицинским персоналом. Необходимо также довести обеспеченность населения лечебными и амбулаторно-поликлиническими учреждениями и оснастить их современным диагностическим и лечебным оборудованием.
Направления развития здравоохранения

В градостроительных нормативах величина и размещение учреждений здравоохранения рассчитываются на основе выдаваемого задания на проектирование. Их перспективное развитие может быть разработано только специализированными медицинскими организациями.

Существующее положение.

Потребность в учреждениях здравоохранения определяется согласно «Нормативам градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области».

Таблица 15
Расчет потребности в учреждениях здравоохранения на перспективу

	Учреждения, предприятия, сооружения
	Современное состояние
	Необходимая вместимость на 2010
	Расчетный срок 

	Фельдшерско-акушерские пункты, кол-во
	2
	-
	По заданию на проектирование


Проектное решение.

Проектируемые учреждения здравоохранения и размеры земельных участков представлены в таблице 16.

Таблица 16
Проектируемые учреждения здравоохранения

	Учреждения, предприятия, сооружения
	Вместимость

	1
	2

	Стандартный модульный ФАП
	По заданию на проектирование

	МУ «Центр социального обслуживания»,

спец. дом-интернат
	По заданию на проектирование


На расчетный срок планируется:

- приобретение стандартного модульного ФАП в х. Качалин;

- строительство Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в х. Верхнеобливский со специализированным домом – интернатом.

Дальнейшее развитие сферы здравоохранения должно развиваться по следующим направлениям:

· обеспечение всех учреждений здравоохранения квалифицированным  персоналом; 

· оснащение медицинских учреждений необходимым современным медицинским оборудованием;

· активизация санитарно-просветительской работы в сельском поселении, усиление работы по гигиеническому обучению и воспитанию населения,  формированию  здорового образа жизни.

Основной задачей здравоохранения района является повышение доступности и качества оказания медицинской помощи соответствующим современным требованиям.

Для реализации этих задач необходимо:

Первое - решение кадрового вопроса путем направления выпускников общеобразовательных школ района по целевым направлениям в медицинские учебные учреждения области. Обеспечение жильем вновь прибывших врачей.

Второе - улучшение материально-технической базы ЛПУ: приобретение стационарных модульных ФАПов; установить на машинах скорой помощи, полученных по национальному проекту «Здоровье», компьютерных систем связи («ГЛОНАС» для централизованного управления).

Третье - активная пропаганда здорового образа жизни среди населения района: информирование граждан о медицинских услугах, обеспечивающих полноту, доступность, своевременность медицинской помощи; проведение широкомасштабной санитарно-просветительной работы по предупреждению алкоголизма, табакокурения и многих вредных привычек, влияющих на здоровье и продолжительность жизни.

Все эти мероприятия должны повысить удовлетворенность населения медицинской помощью, привести к увеличению продолжительности жизни, повысить качество жизни населения Верхнеобливского сельского поселения.

 Культура

Качество жизни определяется, наряду с прочими факторами, степенью доступности для населения культурных ценностей, наличием возможностей для культурного досуга, занятий творчеством и спортом.

Местными властями намечается ряд мероприятий по развитию учреждений культуры. Их целью является сохранение и развитие культурного потенциала муниципальных образований, улучшение условий доступа различных групп населения к культурным ценностям и информационным ресурсам. Конкретными мероприятиями данной программы должны стать - капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры и укрепление их материально-технической базы.

Существующее положение.

Культурно-массовые мероприятия в поселении проводятся в Домах культуры, находящихся в х. Верхнеобливский (185 мест), в х. Качалин (180 мест) - общей вместимостью 365мест. На территории Верхнеобливского сельского поселения действуют две библиотеки, книжный фонд которых по данным за 2008 год, составил 26,93 тыс. экземпляров.   
Таблица 17
Расчет потребности населения в учреждениях культуры на перспективу

	
	Существующая вместимость
	Нормативная вместимость на сущ. население 
	Расчетный срок 
	Примечания

	ДК, мест
	365
	320
	-
	

	Библиотеки, тыс. экз.
	27,5
	15,76
	-
	


Проектные решения

Проектируемые учреждения культуры и размеры земельных участков представлены в таблице 18.

Таблица 18
Реконструируемые  учреждения культуры

	Учреждения, предприятия, сооружения
	Примечание

	1
	4

	Многофункциональный Дом культуры: Молодежные информационные центры, интернет-кафе
	Реконструкция и переоснащение существующего Дома культуры в х.Верхнеобливском



	Многофункциональный Дом культуры, молодежным досуговым центром , интернет-кафе, филиал музыкальной школы
	Реконструкция и переоснащение существующего Дома культуры.


Физическая культура и спорт

Важным направлением является оптимизация работы сети спортивных учреждений, в частности, по следующим направлениям:
· расширение сети  кружков по различным видам физкультуры и спорта как на платной, так и на бесплатной основе;

· оснащение учреждений современным оборудованием, например, применение современных тренажеров и компьютеризация процесса тренировок;

· обеспечение непрерывности и преемственности физического воспитания различных возрастных групп населения на всех этапах жизнедеятельности;

· развитие доступного населению рынка оздоровительных и спортивных услуг.
Коммунально-бытовое обслуживание
Бытовое обслуживание населения призвано создать ему комфортные условия за счет рационализации домашнего труда и сокращения затрат времени на эти цели. На территории поселения действуют 17 предприятий розничной торговли и два общественного питания.
Существующего пожарного депо в Верхнеобливском с. п. нет.

Проектное решение.

Проектом намечается размещение пожарное депо на восточной окраине х. Верхнеобливский.  

Существующие кладбища на территории сельского поселения:

Около х.Полякова – 0,1га+ расширение – 0,1= 0,2 га,

Около х.Новомарьевка – 1,03 га +расширение 0,7 =1,73 га (часть кладбища – 0,6 га закрывается для дальнейшего захоронения, т.к. находится в водоохраной зоне), 
Около х.Гринев – 0,27 га+ расширение 0,2га = 0,47га,

Около х. Малокачалин – 0,2 закрывается для дальнейшего захоронения (находится водоохраной зоне),

Около х. Качалин – 0,6 га + 0,5 расширение =1,1 га,

Около х.Майоро-Белашовка – 0,25 га + 0,15 га расширение = 0,4га,

Около х.Краснокомиссаровка – 0,22 га,

Около х.Калмыков – 0,4 +расширение 0,2=0,6га,

Около х.Яново-Петровский – 0,09 и  0,35га =0,44га.

Итого: 10 существующих кладбищ поселения общей площадью – 3,51га.

По схемам генеральных планов с учетом расширения кладбищ поселения осталось 10 кладбищ (закрытое кладбище в х. Малокачалин и часть закрытого кладбища в х. Новомарьевка не исключаются из Генерального плана, т.к. находятся на балансе у сельского поселения и осуществляется его содержание за счет бюджета Верхнеобливского с.п.)
Общей площадью – 5,36 га. 

Существующие кладбища в населенных пунктах:

Х.Новониколаевский – 0,57га + расширение -0,27га = 0,84 га

Х.Верхнеобливский – 1,4 + расширение – 0,35 = 1,75 га

Итого: 2 существующих кладбища общей площадью 1,97 га,

По схемам генеральных планов площадь 2-х кладбищ в населенных пунктах с учетом расширения – 2,59 га

Всего кладбищ – 12 общей площадью – 4,68 га + 2,59 = 7,27 га.

На территории Верхнеобливского сельского поселения действует скотомогильник (биотермическая яма). Он находится в юго-западной части хутора Качалин на расстоянии 150-200м от жилой застройки хутора, его площадь составляет – 100м2. 

Согласно ветеринарно-санитарным правилам п. 5 – минимальная площадь скотомогильника – 600м2.Размер санитарно-защитной зоны до жилых, общественных зданий, животноводческих ферм – 1000м.

Проектом предлагается закрытие существующего скотомогильника (биотермической ямы) и открытие нового, площадью 0,06 га, расположенном в 2 км на юг от х. Гринёв  рядом с новым полигоном ТБО.

Таблица 19
Учреждения бытового  и коммунального обслуживания

В населенных пунктах
	Учреждения, предприятия, сооружения
	Единицы измерения
	Вместимость
	Размер
земельного
участка
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Торговля и  общественное питание

	Магазины продовольственных и непродовольственных товаров
	га
	0,38
	-
	х. Верхнеобливский, х.Качалин.х.Гринев, х.Малокачалин,х.Новониколаевский,хЯново-Петровский. х.Калмыков, х.Краснокомиссаровка, х. Новомарьевка.

	столовая
	Кол-во
	2
	
	х. Качалин, х. Верхнеобливский

	Административно-хозяйственные и деловые учреждения

	Администра-ция
	
	1
	
	Х.Верхнеобливский

	Отделение полиции
	
	1
	
	Х. Верхнеобливский

	АТС
	Кол-во
	1
	
	х. Верхнеобливский

	Отделение  связи
	Кол-во
	2
	-
	х. Верхнеобливский, х. Качалин.

	кладбище
	га
	
	
	С учетом расширения кладбищ 

	Пожарное депо
	Кол-во
	-
	-
	Планируется в х. Верхнеобливский.




Анализ существующей системы культурно-бытового и социального обслуживания показал, что из тринадцати населенных пунктов Верхнеобливского с.п. только в двух населенных пунктах – х. Верхнеобливский и х. Качалин есть развитая система КБО. 

В каждом из них есть школы, детские сады, амбулатории или ФАПы, ДК с библиотеками, отделение связи, магазины.

Так как на расчетный срок предлагается минимальное развитие одиннадцати населенных пунктов. 

Проектным решением по развитию культурно-бытового и социального обслуживания предлагается следующее:

1. реконструкция и переоборудование существующих школ в соответствии с современными требованиями. 

2. Размещение дополнительных открытых спортивных площадок в рекреационных зонах отдыха во всех населенных пунктах. 

3. Оборудование площадок в 11-ти хуторах для передвижных учреждений культуры и социально-бытового обслуживания – автоклубы, автолавки и т.д.

4. Использование новых интернет-технологий: открытие интернет – кафе, информационных центров на базе существующих Домов культуры в х. Верхнеобливском и х. Качалин.
5. Развитие парковой зоны у домов культуры и проектируемых парков и скверов с установлением аттракционов, детских площадок, летних танцевальных площадок.

6. Приобретение стандартных модульных ФАПов в х. Верхнеобливском и в х. Качалин.

7. На базе ФАПа в х.Верхнеобливском создать специализированное отделение социально-медицинского обслуживания на дому для граждан пожилого возраста и инвалидов и специализированный дом – интернат.

4.7. Архитектурно-планировочная организация территории

Существующее положение

Существующая архитектурно-планировочная организация территории и система расселения Верхнеобливского с. п.: включает сеть компактно расположенных населенных пунктов. 

В Верхнеобливском сельском поселении в долинах рек Быстрой и Гнилой образовались две группы хуторов.

Первая группа хуторов .идет с юга-запада на северо-восток и занимает территорию между поймой реки Гнилой и автомобильной дорогой общего пользования регионального значения, идущей на Милютинскую.

3. Это населенные пункты : х Гринев – х.Малокачалин – х.Качалин – х. Майоро–Белашовка – х. Краснокомисаровка –х. Лесной – х.Калмыков – всего семь населенных пунктов

4.  Центром этой группы хуторов является х. Качалин с наиболее полным набором культурно-бытового обслуживания.

Вторая группа хуторов нанизана на автомобильную дорогу общего пользования межмуниципального значения и реку Быструю, размещаясь по обеим ее берегам.

5. Это населенные пункты: х. Новониколаевский – х. Верхнеобливский – х.Поляков – х. Яново-Петровский – х. Новомарьевка – х. Андреев  - всего шесть населенных пунктов.

6.  Центр этой группы и всего поселения – х. Верхнеобливский, где культурно-бытовое обслуживание самое развитое.

Х. Верхнеобливский и х. Качалин выполняют для остальных населенных пунктов функции административно-организационных, обслуживающих, торгово-распределительных и культурных центров.

Проектное решение

Сложившаяся архитектурно-планировочная организация территории Верхнеобливского сельского поселения сохраняется. 

Сохраняются внешние транспортные связи.

Генеральным планом разработаны мероприятия по модернизации и развитию транспортной инфраструктуры поселения во взаимной увязке с внешними транспортными связями.

Проектом генерального плана планируется осуществить мероприятия по строительству новых и реконструкции существующих систем водоснабжения, строительству централизованных систем хозяйственно-бытовой канализации с очисткой сточных вод на локальных очистных сооружениях канализации (ЛОС), поэтапное строительство сети распределительных газопроводов с учетом финансовых возможностей бюджета и населения.

Проектом планируются мероприятия для повышения энергетической эффективности работы систем электроснабжения и энергосбережения, развитие сетей связи. 

Хутор Верхнеобливский

Существующее положение

Территория хутора размещается по левому берегу р. Быстрая. 

Это равнинные территории с небольшой волнистостью, и равномерными нормативными уклонами в сторону реки с небольшими перепадами отметок.

Абсолютные отметки  изменяются: в х. Верхнеобливский  от 55,0 до 63,00м.,

Сложившаяся архитектурно-планировочная структура развивается вдоль нескольких параллельных улиц и  состоит из двухрядных кварталов застройки, с запада и востока встречаются кварталы с однорядной застройкой. Компактная структура имеет незначительный резерв развития.

Существующее население -620 человек.

Проектируемое население – 637 человек.

В хуторе развита система культурно-бытового обслуживания: общеобразовательная школа на 88 учащихся, детский сад на 19 мест, дом культуры на 185 мест .две библиотеки, ФАП  , АТС, здание администрации, опорный пункт полиции, два

магазина, почта ,столовая.

Школа в х. Верхнеобливский также обслуживает население хуторов Андреев, Новомарьевка, Новониколаевский, Поляков, Яново-Петровский.

Детский сад «Искорка» в х. Верхнеобливский обслуживает население х. Андреев, х. Новомарьевка, х. Новониколаевский, х. Поляков, х. Яново-Петровский.

Проектное решение

По схеме генерального плана х. Верхнеобливский определены и упорядочены границы кварталов жилой застройки, транспортная сеть, система зеленых насаждений и культурно- бытового обслуживания. 

Для населенного пункта-центра поселения его границы не изменялись.

Главная улица – улица Советская, основные транспортные улицы – пер. Веселый, ул. Советская, пер. Центральный, ул. Элеваторная, ул. Школьная..

Хутор Андреев

Существующее положение

Территория хутора размещается в правобережной зоне реки Быстрая, на значительном расстоянии от береговой линии. 

Архитектурно – планировочная структура представлена двумя кварталами односторонней застройки по обе стороны от ул. Пролетарской.

Х. Андреев  расположен на правом берегу р. Быстрой, восточнее х. Новомарьевка и является самым дальним н. п. во  второй группе населенных пунктов.

Существующее население – 11 человек.

Проектируемое население – 11  человек.

 Из системы культурно-бытового обслуживания нет ничего.

Проектное решение

По схеме генерального плана х. Андреев упорядочены границы двух кварталов жилой застройки, намечены системы зеленых насаждений общего пользования, транспорта, зарезервированы площадки для объектов культурно-бытового обслуживания, в том числе передвижных.

Существующие границы х. Андреев не изменялись.

Рельеф территории относительно простой – равнинные территории с небольшой волнистостью и равномерными уклонами 4-11 ‰ в противоположную сторону от реки.

Площадь территории хутора менее 3га, промышленные площадки отсутствуют. Поверхностные стоки очистки не подвергаются и отводятся естественным образом. 

Главная улица хутора – ул. Пролетарская, основная транспортная улица – ул. Пролетарская. 

Хутор Гринев

Существующее положение

 Хутор размещается на левом берегу излучины р. Быстрая, разделен улично-дорожной сетью на три части. 

Архитектурно-планировочная организация территории хутора представлена тремя участками, которые состоят из кварталов однорядной застройки. Они сформировались вдоль улицы Советской.
Существующее население – 159 человек.

Проектируемое население – 169  человек.

Из культурно-бытового обслуживания –  два  магазина.

Проектное решение

По схеме генерального плана х. Гринев уточнены  границы кварталов жилой застройки,  разработаны системы зеленых насаждений, транспорта, культурно-бытового обслуживания (определены площадки для размещения объектов соцкультбыта в т. ч. передвижных).

Существующие границы х. Гринев не изменялись.

Рельеф населенного пункта пересечен небольшими тальвегами и водоразделами. Центральная часть располагается на возвышенности, откуда плавно понижаются по всем направлениям. Перепад отметок  не превышает  3-4м. Абсолютные отметки  изменяются от 50,0до 56,00м. Уклоны по улице имеют нормативные значения  от 5 до 17 ‰.

 Водоотвод решается открытым способом упорядочением существующей системы с использованием лотков, канав, мостков.  С северной и восточной части  поверхностный сток отводится на отстойные очистные сооружения с дальнейшим сбросом очищенных вод в р. Быстрая.

Западная часть территории имеет уклон от реки, водоотвод решается поверхностным способом с отводом на отстойные очистные сооружения. Сброс поверхностного стока после очистки в отстойных сооружениях осуществятся  в поглощающие колодцы или  траншеи, а также использоваться для полива приусадебных участков селитебной застройки. 

На территории хутора размещаются три отстойных очистных сооружения.

Главная улица – ул. Советская, основная транспортная улица – ул.Советская. 

Хутор Калмыков

Существующее положение

Селитебная территория населенного пункта сформирована вдоль главной улицы  повторяющей  изгибы реки Гнилая, в  планировочном отношении раздроблена на участки – это кварталы однорядной усадебной застройки. 

Существующее население – 110 человек.

Проектируемое население – 110 человек.

Из соцкультбыта в хуторе  - один магазин.

Проектное решение

По схеме генерального плана х. Калмыков были определены границы кварталов жилой застройки, системы озеленения, а также резервирования площадок для размещения объектов соцкультбыта, в том числе передвижных.

Рельеф территории населенного пункта имеет относительно простой характер – это равнинные территории с небольшой
 волнистостью с равномерными нормативными уклонами в сторону реки.

Водоотвод решается открытым способом упорядочением существующей системы с использованием лотков, канав, мостков с отводом на отстойные очистные сооружения дождевой канализации. После очистки сбрасывается в р. Гнилая.

В х. Калмыков размещаются   два отстойных  сооружения.

Главная улица – ул.8 Марта.

Хутор Качалин

Существующее положение

Хутор Качалин располагается с левой стороны пойменной территории р. Гнилая.

Пойменная территория прорезана многочисленными ериками.

Селитебная территория находится на высоких отметках относительно уреза воды. Рельеф территории населенного пункта имеет относительно простой характер – это равнинные территории с небольшой волнистостью с равномерными нормативными уклонами в сторону реки.

Водоотвод решается открытым способом упорядочением существующей системы с использованием лотков, канав, мостков. Территория населенного пункта делится условно на два водосборных бассейна и отводится на отстойные очистные сооружения. После очистки сбрасывается в р. Гнилая. В хуторе размещается по два очистных отстойных сооружения.

Архитектурно-планировочная организации хутора представлена линейными кварталами, вытянутыми вдоль р. Гнилой. В основном это кварталы однорядной усадебной жилой застройки.

Существующее население -347 человек

Проектируемое население – 362 человека

В хуторе Качалин развита система культурно-бытового обслуживания:

Общеобразовательная школа на 83 уч-ся, детский сад «Колобок» на 17 мест,

ФАП, Дом культуры на 180 мест, столовая, почта, административное здание, шесть магазинов.

Школа в х. Качалин также обслуживает население хуторов Гринев, Калмыков, Краснокомиссаровка, Лесной, Майоро-Белашовка, Малокачалин.

Детский сад «Колобок» в х. Качалин обслуживает население х. Гринев, х. Калмыков, х. Краснокомиссаровка, х. Лесной, х. Майоро-Белашовка, х. Малокачалин.
Проектное решение

По схеме генерального плана были упорядочены кварталы жилой застройки, дополнена система культурно-бытового обслуживания, зеленых насаждений общего пользования, транспорта.

Водоотвод решается открытым способом упорядочением существующей системы с использованием лотков, канав, мостков. Территория  населенного пункта делится условно на два водосборных бассейна и отводится на отстойные очистные сооружения. После очистки сбрасывается в р. Гнилая. В хуторе размещается два очистных отстойных сооружения.

Очищенные поверхностные стоки возможно использовать для полива приусадебных участков селитебной застройки. 

Главная улица – ул. Харченко, основные транспортные – ул. Молодежная, ул. Свободы. ул. Харченко.

Х.Краснокомиссаровка.

Существующее положение

Селитебная территория населенного пункта х. Краснокомиссаровка сформирована вдоль  главной улицы Степной, повторяющей изгибы реки Гнилая.

 В  планировочном отношении территории раздроблена на участки, которые размещаются между рекой Гнилой и улицей Степной. Линейная форма расселения представлена однорядными кварталами жилой  усадебной застройки.

Существующее население – 81 человек

Проектируемое население  – 81 человек

Из соцкультбыта – один магазин.

Проектное решение.

По схеме генерального плана упорядочены границы кварталов , системы зеленых насаждений, зарезервированы площадки для размещения объектов соцкультбыта, в том числе передвижных.

Рельеф территории населенных пунктов имеет относительно простой характер –это равнинные территории с небольшой
 волнистостью с равномерными нормативными уклонами в сторону реки.

Водоотвод решается открытым способом упорядочением существующей системы с использованием лотков, канав, мостков с отводом на отстойные очистные сооружения дождевой канализации. После очистки сбрасывается в р. Гнилая.

В х. Краснокомиссаровка размещаются два отстойных сооружения.  

Главная улица – Степная.

Х. Лесной.

Существующее положение.

Территория х.Лесной сформирована вдоль главной улицы Лесной и в планировочном отношении раздробленна на участки.

Удлиненная линейная форма кварталов с однорядной усадебной застройкой – это сложившаяся архитектурно-планировочная организация данной территории.

Существующее население – 57 человек

Проектируемое население – 67 человек

Из соцкультбыта нет ничего.

Проектное решение.

По схеме генерального плана х. Лесной упорядочены кварталы жилой застройки, система озеленения, определены площадки для размещения объектов соцкультбыта, в том числе передвижных.

Рельеф территории населенного пункта имеет относительно простой характер – это равнинные территории с небольшой волнистостью с равномерными нормативными уклонами в сторону реки.

Водоотвод решается открытым способом упорядочением существующей системы с использованием лотков, канав, мостков с отводом на отстойные очистные сооружения дождевой канализации. После очистки сбрасывается в р. Гнилая.

Главная улица – ул. Лесная.

Х.Майоро-Белашовка.

Существующее положение

Хутор Майоро-Белашовка располагается справа по течению реки Гнилая.

Пойменная территория прорезана многочисленными ериками.

Селитебная территория находится на высоких отметках относительно уреза воды. 

Архитектурно-планировочная организация территории – это, в основном, однорядная система кварталов усадебной жилой застройки, сформировавшаяся между автодорогой и поймой реки Гнилой.

Существующее население – 38 человек

Проектируемое население  – 38 чел.

Из соцкультбыта нет ничего.

Из автосервиса – одна авторемонтная мастерская.

Проектное решение

По схеме генерального плана х.Майоро-Белашовка упорядочены кварталы жилой застройки в системе зеленых насаждений хутора и прибрежных территорий реки Гнилая. Площадки для размещения объектов культурно-бытового значения, в том числе передвижных.

Рельеф территории населенного пункта  имеет относительно простой характер –это равнинные территории с небольшой волнистостью с равномерными нормативными уклонами в сторону реки.

Водоотвод решается открытым способом упорядочением существующей системы с использованием лотков, канав, мостков. Территория  населенного пункта делится условно на два водосборных бассейна и отводится на отстойные очистные сооружения. После очистки сбрасывается в р. Гнилая. 

В хуторе размещается два очистных отстойных сооружения.

Очищенные поверхностные стоки возможно использовать для полива приусадебных участков селитебной застройки. 

Главная улица – ул. Есенина.

Х. Малокачалин.

Существующее положение

Территория хутора располагается на противоположных берегах р. Гнилая.

Архитектурно-планировочная организация территории представляется линейной формой с двусторонней планировкой вдоль улицы Садовой. Кварталы удлиненной формы с однорядной усадебной жилой застройкой.

Существующее население – 225 человек

Проектируемое население – 240 человек

Из соцкультбыта – два магазина.

Проектное решение

По схеме генерального плана х.Малокачалин определены границы кварталов жилой застройки, системы зеленых насаждений, размещены площадки для объектов соцкультбыта, в том числе передвижных.

Рельеф населенного пункта имеет сложный характер, выраженный безуклонными участками с замкнутыми бессточными лакунами, фрагментарно разбросанными по территории. 

При разработке генерального плана не представляется возможным решить поверхностный водоотвод открытым способом даже при изменении планировочных решений направления улиц.

В данном случае поверхностный водоотвод организуется путем сооружения так называемого пилообразного профиля по основным улицам, используя искусственные водоразделы и понижения. Принимается поверхностный сток в закрытую систему канализации с отводом на очистные отстойные сооружения с устройством разделительных камер.

Правобережная часть разбивается на два водосборных бассейна. По улице Гагарина прокладываются от центра в противоположные стороны ветки коллектора. Очистные сооружения размещаются на восточной границе населенного пункта и в центральной части.

 
В левобережной часть два коллектора прокладываются по улице Заречная и отводятся на одни очистные сооружения.  

Сброс очищенных вод осуществляется в р. Гнилая.

 На второстепенных улицах водоотвод решается открытым способом упорядочением существующей системы с использованием лотков, канав, мостков.  


На территории хутора размещаются три отстойных очистных сооружения.
 


Главная улица – ул. Садовая, основные транспортные – ул.Береговая, ул. Гагарина, ул Садовая.

Х.Новомарьевка.

Существующее положение

Селитебная территория хутора Новомарьевка размещается по левому берегу р. Быстрая.

Архитектурно-планировочная организация территории хутора представлена компактным образованием в виде трехрядных кварталов жилой малонаселенной  усадебной застройки и неорганизованными  прибрежными зонами отдыха у реки Быстрой.


Это равнинные территории с небольшой волнистостью, и равномерными нормативными уклонами в сторону реки с небольшими перепадами отметок. Абсолютные отметки  изменяются: в х. .Новомарьевка от 57 до 59 м.

Существующее население -66 человек

Проектируемое население  – 66 человек

Из соцкультбыта – один магазин.

Проектное решение

По схеме генерального плана х. Новомарьевка определены кварталы жилой застройки, система зеленых насаждений, площадки для размещения объектов соцкультбыта, в том числе передвижных. 

Водоотвод решается открытым способом упорядочением существующей системы с использованием лотков, канав, мостков. В хуторе Новомарьевка размещаются  одно отстойное сооружение.

Очищенные поверхностные стоки возможно использовать для полива приусадебных участков селитебной застройки в хуторе.

Главная улица – ул. М. Горького.

Х.Новониколаевский

Существующее положение

Хутор Новониколаевский  расположен на значительном расстоянии от береговой линии р. Быстрая. 

Архитектурно-планировочная организация территории хутора  - это линейная форма расселения, представленная многорядной планировкой вдоль нескольких параллельных улиц. Кварталы удлиненной  формы с однорядной усадебной застройкой имеют достаточный резерв развития.

Существующее население – 183 человек

Проектируемое население – 198 человек

Из соцкультбыта – два магазина.

Проектное решение

По схеме генерального плана х. Новониколаевский были определены и упорядочены кварталы жилой застройки, системы зеленых насаждений и площадок для размещения объектов соцкультбыта, в том числе передвижных. 

Рельеф населённого пункта относительно простой – это равнинная территория с небольшой волнистостью, и равномерными нормативными уклонами в сторону реки . Абсолютные отметки  изменяются от 55,0 до 61,00м.

В широтном направлении уклоны практически отсутствуют. Водоотвод решается открытым способом . Вдоль главной улицы Ленина, которая выполнена в насыпи высотой до 1,5 м, и как бы перекрывает естественный поверхностный сток, расчистить кюветы и водопропускные трубы, через которые поверхностный сток отводится к приемникам.

Поверхностный сток отводится и очищается в отстойных очистных сооружениях, и сбрасывается в ерик реки Быстрая. Отстойные сооружения одни.

Главная улица – ул. Ленина.

Х. Поляков.

Существующее положение

 
Хутор Поляков размещается по  левому берегу р. Быстрая.

Архитектурно-планировочная организация его территории представлена трехрядной системой кварталов .

 
Существующее население – 48 человек

Проектируемое население – 48 человек

Из соцкультбыта нет ничего.

Проектное решение 

По схеме генерального плана х.Поляков определены кварталы жилой застройки, система зеленых насаждений, площадки для размещения объектов соцкультбыта, в том числе передвижных.

Рельеф населённого пункта относительно простой  с равномерными нормативными уклонами в сторону реки с небольшими перепадами отметок. 

Абсолютные отметки  изменяются: в х. Поляков  от 57 до 59м.

Водоотвод решается открытым способом упорядочением существующей системы с использованием лотков, канав, мостков.  

В хуторе Поляков размещается одно отстойное сооружение.

Очищенные поверхностные стоки возможно использовать для полива приусадебных участков селитебной застройки хутора.

Главная улица – ул. Жданова.

Х.Яново-Петровский.

Существующее положение

Хутор территориально раздроблен на три части. Самая крупная в территориальном отношении часть селитьбы хутора размещается в  правобережной  части р. Быстрая, остальные фрагменты селитьбы расположены в северо-западном направлении   на значительном расстоянии друг от друга.

Архитектурно-планировочная организация территории хутора Яново-Петровский представляется стихийно сложившимся населенным пунктом из трех частей странно объединенных общей границей. Самая крупная часть  хутора примыкает к реке Быстрой и сформирована стихийно сложившейся застройкой. Во всех трех частях – это кварталы с однорядной усадебной застройкой.

Существующее население – 75 человек

Проектируемое население – 75 человек

Из соцкультбыта – один магазин.

Проектное решение. 

По схеме генерального плана х. Яново-Петровский уточнены кварталы жилой застройки, системы обслуживания КБО, зеленых насаждений.

Рельеф территории относительно простой – равнинные территории с небольшой волнистостью и равномерными уклонами 4-11 ‰ в противоположную сторону от реки.

Водоотвод решается открытым способом упорядочением существующей системы с использованием лотков, канав, мостков. Площадь территории северных участков хутора менее 3га, промышленные площадки отсутствуют. Поверхностные стоки очистки не подвергаются и отводятся естественным образом.  

В южной прибрежной части поверхностные стоки отводятся на отстойные очистные сооружения. Естественный уклон территории от реки.

Сброс поверхностного стока после очистки в отстойных сооружениях осуществятся  в поглощающие колодцы или  траншеи, а также использоваться для полива приусадебных участков селитебной застройки. 

На территории хутора размещаются одни отстойные очистные сооружения. Главная улица – ул. Чапаева.

4.8. Функциональное зонирование территории

Общая площадь земель Верхнеобливского  с.п. составляет 32174 га.

Земли сельскохозяйственного назначения составляют 30366,84га.

Земли населенных пунктов 979,45га, транспорта – 21,94 га, земли лесного фонда - 710 га, земли водного фонда – 92 га, земли специального назначения – 3,77 га. 
Таблица 20
Категории земель Верхнеобливского с.п. по целевому назначению.

	№ п.п.
	Показатели
	ед. изм.
	Современное состояние на 01.01.10 г.
	Расчетный срок 2030 г.
	Расчетный срок (по проекту внесения изменений) 

	1
	2
	3
	4
	5
	

	1.
	Общая площадь земель сельского поселения в установленных границах
	га
	32174
	32174
	32174

	1.1.
	В том числе:

Земли сельскохозяйственного назначения
	га
	30366,84
	30353,39
	28487,43

	1.2.
	Земли населенных пунктов
	га
	979,45
	979,45
	962,41

	1.3. 
	Земли промышленности
	га
	-
	-
	-

	1.4.
	Земли транспорта 
	га
	21,94
	33,9
	33,9

	1.5.
	Земли лесного фонда
	га
	710,0
	710,0
	2593

	1.6.
	Земли водного фонда
	га
	92,0
	92,0
	92,0

	1.7.
	Земли специального назначения
	га
	3,77
	5,26
	5,26

	1.8
	Земли запаса
	га
	-
	-
	-

	
	Итого:
	га
	32174
	32174
	32174



Проектные границы всех населенных пунктов остаются прежними.


Развитие основных функциональных зон в населенных пунктах 
Верхнеобливского с.п.: жилых, производственных, общественно-деловых, рекреационных и инженерно-транспортной инфраструктуры. 

Таблица 21
Функциональное зонирование территории населенных пунктов Верхнеобливского сельского поселения.

	Показатели
	х. Верхнеобливский
	х. Андреев
	х. Новомарьевка
	х. Новониколаевский
	х. Поляков
	х. Яново-Петровский
	х. Гринев
	х. Калмыков
	х. Качалин
	х. Краснокомиссаровка
	х. Лесной
	х. Майоро-Белашовка
	х. Малокачалин
	всего

	1. Площадь населенного пункта, га

	Сущ. положение
	184,4
	11,5
	77,15
	137,7
	27,85
	71,0
	71,5
	43,15
	93,3
	51,5
	35,7
	55,7
	119
	979,45

	Проектное решение
	184,4
	11,5
	77,15
	137,7
	27,85
	71,0
	71,5
	43,15
	93,3
	51,5
	35,7
	55,7
	119
	979,45

	По проекту внесения изменений
	183,7
	11,41
	77,39
	136,77
	26,67
	71,6
	68,55
	41,42
	91,21
	50,75
	30,21
	55,6
	117,13
	962,41

	1.1. Жилая зона, га

	Сущ. положение
	109,37
	4,8
	17,0
	70,8
	20,6
	15,5
	31,5
	13,6
	35,0
	21,0
	11
	20,5
	46
	416,67

	Проектное решение
	122,6
	9,43
	57,3
	98,3
	22,2
	49,7
	51,3
	29,2
	44,2
	35,0
	22,5
	31,0
	82,2
	654,93

	1.2. Общественно-деловая зона, га

	Сущ. положение
	6,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	10,55
	-
	-
	-
	-
	16,55

	Проектное решение
	8,0
	0,07
	0,8
	0,7
	0,3
	0,7
	0,76
	0,05
	10,55
	0,3
	0,04
	0,05
	1,2
	23,52

	1.3. Производственная зона (коммунально-складская зона), га

	Сущ. положение
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Проектное решение
	1,5
	-
	-
	3,2
	-
	1,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	6,2

	1.4. Инженерно-транспортная зона, га

	Сущ. положение
	4,674
	0,261
	1,582
	1,125
	0,435
	0,78
	1,338
	0,69
	2,406
	0,645
	0,495
	0,495
	1,485
	16,417

	Проектное решение
	5,734
	1,98
	2,002
	1,935
	1,04
	1,39
	1,938
	1,3
	3,02
	1,245
	1,095
	1,105
	2,095
	25,879

	1.5. Рекреационная зона (территория общего пользования), га

	Сущ. положение
	0,53
	0,009
	0,04
	0,18
	0,05
	0,07
	0,15
	0,12
	0,4
	0,08
	0,05
	0,045
	0,25
	1,974

	Проектное решение
	2
	0,02
	0,09
	0,5
	0,085
	0,1
	0,25
	0,13
	0,58
	0,1
	0,085
	0,05
	0,3
	4,29

	1.6. Зона сельхоз.использования, га

	Сущ. положение
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Проектное решение
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.7. Зона специального назначения, га

	Сущ. положение
	1,4
	-
	-
	0,57
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,97

	Проектное решение
	1,75
	-
	-
	0,84
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2,59

	1.8. Иные зоны, га

	Сущ. положение
	62,426
	6,43
	58,528
	65,025
	6,765
	54,65
	38,512
	28,74
	44,944
	29,775
	24,155
	34,66
	71,265
	525,875

	Проектное решение
	42,816
	-
	16,958
	32,225
	4,225
	17,61
	17,252
	12,47
	34,95
	14,855
	11,98
	23,495
	33,205
	262,041

	2. Итого, га

	Сущ. положение
	184,4
	11,5
	77,15
	137,7
	27,85
	71,0
	71,5
	43,15
	93,3
	51,5
	35,7
	55,7
	119
	979,45

	Проектное решение
	184,4
	11,5
	77,15
	137,7
	27,85
	71,0
	71,5
	43,15
	93,3
	51,5
	35,7
	55,7
	119
	979,45

	По проекту внесения изменений
	183,7
	11,41
	77,39
	136,77
	26,67
	71,6
	68,55
	41,42
	91,21
	50,75
	30,21
	55,6
	117,13
	962,41


На расчетный срок дается развитие, обустройство и упорядочивание территории в жилых, общественно-деловых, инженерно-транспортных, рекреационных зонах.

Жилые зоны формируются: 

 - 1-3 этажными индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками от 10 соток и более.

В состав жилых зон входят объекты культурно-бытового и иного назначения.

1. Общественно-деловые зоны предназначены для застройки административными зданиями, объектами образовательного, культурно-бытового, социального назначения и иными предназначениями для общественного использования объектами.

2. Производственные зоны предназначены для застройки промышленными, коммунально-складскими и иными производственными объектами.

3. Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры предназначены для застройки объектами автомобильного транспорта, связи, инженерной инфраструктуры.

4. Рекреационные зоны.

 «Земельные участки в составе рекреационных зон – это земельные участки, занятые городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами» по Земельному кодексу.

В состав рекреационной зоны входят: 

1. Система зеленых насаждений общего пользования вдоль рек Быстрая  и Гнилая. 

2. Парки, скверы.

Норма зеленых насаждений общего пользования определена численностью постоянного населения в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений». 

Подсчеты показали, что существующие зеленые насаждения общего пользования – составляет 9,79 м2/чел, проектная –20,4 м2/чел.

Таблица 22
Уровень обеспеченности зелеными насаждениями жителей населенных пунктов Верхнеобливского с.п.

	№ п.п.
	Наименование населенного пункта.
	Существующее положение
	Расчетный срок

	
	
	Населе-ние, чел.
	Зеле-ные насаж-дения, м2
	Уровень обеспечен-ности зелеными насажде-нииями, м2/чел
	Населе-ние, чел.
	Зеле-ные насаж-дения, м2
	Уровень обеспечен-ности зелеными насаждении-ями, м2/чел

	1
	х. Верхнеобливский
	620
	5340
	8,61
	637
	20000
	31,4

	2
	х. Андреев
	11
	90
	8,18
	11
	200
	18,18

	3
	х. Новомарьевка
	66
	400
	6,06
	66
	900
	13,64

	4
	х. Новониколаевский
	183
	1800
	9,84
	198
	5000
	25,25

	5
	х. Поляков
	48
	500
	10,42
	48
	850
	17,71

	6
	х. Яново-Петровский
	75
	700
	9,33
	75
	1000
	13,33

	7
	х. Гринев
	159
	1500
	9,43
	169
	2500
	14,79

	8
	х. Калмыков
	110
	1200
	10,9
	110
	1350
	12,27

	9
	х. Качалин
	347
	4000
	11,52
	362
	5800
	16,02

	10
	х. Краснокомиссаров-ка
	81
	800
	9,88
	81
	1000
	12,35

	11
	х.  Лесной
	57
	500
	8,77
	67
	850
	12,69

	12
	х. Майоро-Белашовка
	38
	450
	11,84
	38
	500
	13,16

	13
	х. Малокачалин
	225
	2500
	11,11
	240
	3000
	12,5

	
	Всего по поселению
	2020
	19780
	9,79
	2102
	42900
	20,4


Подбор растений, их размещение в плане, типы и схемы посадок следует назначать в соответствии с почвенно-климатическими условиями и СниП III-10-75 «Благоустройство» на стадии рабочего проекта. 

5. Земельные участки в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах – земельные участки, занятые пашнями, многолетними насаждениями, а также зданиями, строениями, сооружениями сельскохозяйственного назначения, - используются в целях ведения сельскохозяйственного производства до момента изменения вида их использования в соответствии с генеральными планами населенных пунктов и правилами землепользования и застройки.

4.9. Транспортная инфраструктура Верхнеобливского сельского поселения.

Анализ существующего положения.


Дорожная сеть поселения и населенных пунктов.

Автомобильные дороги.

Каркас транспортной системы Верхнеобливского сельского поселения составляют региональная, межмуниципальная  и местные автомобильные дороги общего пользования, связывающие элементы сложившейся системы расселения.

По территории Верхнеобливского сельского поселения проходит автомобильная дорога общего пользования регионального значения ст. Тацинская (от а/д «Волгоград - Каменск-Шахтинский») - ст. Милютинская.

По региональной автомобильной дороге осуществляется связь поселения с областным центром, районным центром и соседними муниципальными районами.

Въезд в центр поселения х. Верхнеобливский осуществляется  по автомобильной дороге общего пользования межмуниципального значения: подъезд от автомобильной дороги «ст. Тацинская (а/д Волгоград - Каменск-Шахтинский) - ст. Милютинская» к х. Верхнеобливский.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования на территории поселения составляет 24,9 км, в том числе:

- регионального значения – 15,9 км;

- межмуниципального значения – 6,4 км;

- местного значения – 2,3 км.


[image: image17.png]15,9
(64%)

M perHoHATbHbIe ABTOMOGIITBHEIE IOPOTT
B Me;KMYHIIITATE HEIe aBTOMOGILTEHEIE OPOTTE
¥ MeCTHEIe aBTOMOOGIITBHEIE TOPOITL





Рис.7. Структура автомобильных дорог общего пользования по значению.

Все автомобильные дороги общего пользования имеют твердое покрытие. Плотность автодорог составляет 66,0 км на 1000 кв. км. (без учета плотности улично-дорожной сети населенных пунктов). В среднем по Ростовской области данный показатель составляет 134 км на 1000 кв. км.

Улично-дорожная сеть.

Улично-дорожная сеть обеспечивает связи отдельных планировочных элементов населенных пунктов с их центрами и между собой, проезды и подходы ко всем земельным участкам, зданиям, сооружениям, а также транспортные связи сельского поселения с прилегающими территориями.

В составе улично-дорожной сети выделяются главные улицы, улицы в жилой застройке (основные, второстепенные, проезды), хозяйственные проезды, скотопрогоны.

Существующая улично-дорожная сеть населенных пунктов, входящих в состав Верхнеобливского сельского поселения имеет преимущественно прямоугольную структуру.

Пешеходное движение в населенных пунктах осуществляется по пешеходным дорожкам, расположенным вдоль жилой застройки. В большинстве случаев дорожки не имеют твердого покрытия.

Главными и основными транспортными улицами населенных пунктов являются: 

- х. Верхнеобливский: главная – ул. Советская, основные транспортные – пер. Веселый, ул. Советская, пер. Центральный, ул. Школьная, ул. Элеваторная;

- х. Андреев – ул. Пролетарская;

- х. Гринев – ул. Советская;

- х. Калмыков – ул. 8 Марта;

- х. Качалин: главная – ул. Харченко, основные транспортные – ул. Молодежная, ул. Свободы, ул. Харченко;

- х. Краснокомиссаровка – ул. Степная;

- х. Лесной – ул. Лесная;

- х. Майоро-Белашовка – ул. Есенина; 

- х. Малокачалин: главная – ул. Садовая, основные транспортные – ул. Береговая, ул. Гагарина, ул. Садовая;

- х. Новомарьевка – ул. М. Горького;

- х. Новониколаевский – ул. Ленина;

- х. Поляков – ул. Жданова;

- х. Яново-Петровский – ул. Чапаева

Состояние улично-дорожной сети в населенных пунктах поселения представлено ниже:

Таблица 23
Состояние улично-дорожной сети

	№
	Населенный пункт
	Общая протяженность улично-дорожной сети, км
	в том числе:

	
	
	
	с асфальто-бетонным покрытием, км
	с щебеночным покрытием, км
	грунтовые, км


	1
	х. Верхнеобливский
	15,58
	12,51
	0,79
	2,28

	2
	х.Андреев
	0,87
	-
	0,87
	-

	3
	х. Гринев
	4,46
	-
	-
	4,46

	4
	х. Калмыков
	2,3
	-
	-
	2,3

	5
	х. Качалин
	8,02
	6,37
	-
	1,65

	6
	х. Краснокомиссаровка
	2,15
	1,15
	-
	1,0

	7
	х. Лесной
	1,65
	0,65
	-
	1,0

	8
	х. Майоро-Белашовка
	1,65
	-
	-
	1,65

	9
	х. Малокачалин
	4,95
	2,25
	0,5
	2,2

	10
	х. Новомарьевка
	1,84
	0,35
	-
	1,49

	11
	х. Новониколаевский
	3,75
	3,15
	-
	0,6

	12
	х.Поляков
	1,45
	1,45
	-
	-

	13
	х. Яново-Петровский
	2,6
	0,4
	-
	2,2

	
	всего
	51,27
	28,28
	2,16
	20,83



[image: image18.png]20,83
(41%)

28,28
(559%)

%)

B acarpT0GeTOHHOE IIOKPEITIIE

B 1eGeHOUHOE TOKPHITIIE

EPYHTOBHE





Рис. 8. Состояние улично-дорожной сети населенных пунктов поселения

Плотность улично-дорожной сети населенных пунктов составляет:

- х. Верхнеобливский – 8,5 км/кв. км;

- х. Андреев –  7,3 км/кв. км;

- х. Гринев –  6,3 км/кв. км;

- х. Калмыков – 5,3 км/кв. км;

- х. Качалин –  9,4 км/кв. км;

- х. Краснокомиссаровка – 4,1 км/кв. км;

- х. Лесной – 4,6 км/кв. км; 

- х. Майоро-Белашовка – 2,9 км/кв. км;

- х. Малокачалин – 4,2 км/кв. км;

- х. Новомарьевка – 2,4 км/кв. км;

- х. Новониколаевский – 2,7 км/кв. км;

- х. Поляков – 5,2 км/кв. км;

- х. Яново-Петровский – 3,7 км/кв. км.
Транспорт и транспортная инфраструктура.

Автомобильный транспорт.

В условиях социально-экономических преобразований значимость автомобильного транспорта в транспортной системе поселения постоянно возрастает. Быстрыми темпами растет его вклад в обеспечение мобильности населения.

Структура и численность автомобильного парка Верхнеобливского сельского поселения  приведены ниже:

Таблица 24
Численность автомобильного парка

	№
	Вид транспорта
	Численность автопарка, авт.

	1
	Легковой
	411

	2
	Грузовой
	128

	3
	Автобусы
	3

	4
	Мото
	81

	5
	Прицепы
	15

	
	Всего
	638



[image: image19.png]450

400

350

)
>
=)

250

200

KoanvecTeo,aBT

150

100

50

81

1

3

Jlerkoroit

I'pysopoit

ABTOGYCH

Morto

TIprmensr





Рис. 9. Численность автомобильного парка
Одним из важнейших показателей, определяющих развитие транспортной инфраструктуры, является уровень автомобилизации. Он определяется как отношение количества зарегистрированных транспортных средств к общему количеству жителей. Уровень автомобилизации Верхнеобливского сельского поселения по состоянию на 2011 год составляет 316 транспортных средств на 1000 жителей, в том числе легковых автомобилей – 203 на 1000 жителей. По данным Ростовстата количество легковых автомобилей на 1000 человек в Тацинском районе составляет 195 автомобилей. В среднем по Ростовской области данные показатели составляют 275 и 209 автомобилей на 1000 жителей соответственно. 

В Верхнеобливском поселении отсутствуют автотранспортные предприятия, осуществляющие грузовые и пассажирские перевозки. 

На территории поселения осуществляются местные пассажирские перевозки из населенных пунктов в районный центр. Перевозки обслуживают пригородные автобусные маршруты: «Тацинская – Новомарьевка - Калмыков» (пн, ср, чт, сб, вс), «Тацинская - Новомарьевка» (вт, пт) и «Тацинская – Калмыков (ежд). Схема маршрута приведена в графической части проекта.
Остановочные пункты для посадки-высадки пассажиров, оборудованные павильонами, расположены в х. Верхнеобливский, х. Гринев, х. Калмыков, х. Качалин,    х. Лесной, х. Новониколаевский.

Внутреннего пассажирского транспорта в поселении нет.

Железнодорожный транспорт.

Объекты железнодорожного транспорта на территории Верхнеобливского сельского поселения отсутствуют. Ближайшая железнодорожная станция «Тацинская» линии «Волгоград – Лихая» расположена в ст. Тацинская (45 км).

 Железнодорожная линия связывает  г. Волгоград с железнодорожной магистралью «Ростов – Воронеж – Москва». На станции выполняются операции по приему, отправлению и пропуску грузовых и пассажирских поездов.

Транспортная инфраструктура.

На территории Верхнеобливского сельского поселения отсутствуют автозаправочные станции (АЗС) и станции технического обслуживания (СТО). Ближайшие станции расположены в ст. Тацинская (45 км).

На территории поселения расположены 5 автодорожных мостов:

Таблица25 

Автодорожные мосты

	№
	Место расположения
	Пересекаемое препятствие
	Протяженность, м

	1
	х. Поляков, ул. Жданова
	р. Быстрая
	75

	2
	х. Гринев, автодорога ст. Тацинская -                  ст. Милютинская
	р. Быстрая
	30

	3
	х. Малокачалин, автодорога х. Качалин –                 х. Малокачалин
	р. Гнилая
	4

	4
	х. Калмыков, автодорога х. Калмыков –                    х. Малокачалин
	р. Гнилая
	25

	5
	автодорога х. Новомарьевка – х. Андреев
	р. Быстрая
	25


Все автодорожные мосты имеют железобетонную конструкцию и находятся в удовлетворительном состоянии.

Анализируя сложившийся транспортный комплекс Верхнеобливского сельского поселения и транспортное обслуживание населения можно сделать выводы о их развитии:

- все населенные пункты, входящие в состав поселения, связаны с центрами поселения и района автомобильными дорогами с твердым покрытием, но в то же время данные автодороги в большинстве случаев не соответствуют нормативным параметрам (ширина проезжей части и обочины, сцепные свойства дорожного покрытия, прочность дорожной одежды, наличие элементов обустройства дороги и технических средств организации дорожного движения и др.);

- большая часть улично-дорожной сети населенных пунктов находится в неудовлетворительном состоянии;

- обслуживание поселения местными пассажирскими перевозками полностью удовлетворяет потребности населения;

- не развита транспортная инфраструктура (отсутствуют АЗС, СТО).


Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры.


Дорожная сеть поселения и населенных пунктов.

Проектом сохраняются сложившиеся внешние  транспортные связи. 

Проектом предлагается ряд следующих мероприятий по модернизации дорожной сети поселения:

- в целях обеспечения возможностей финансирования работ по  реконструкции, ремонту и текущему содержанию рекомендуется оформить в муниципальную собственность Тацинского района, с последующим присвоением значения местных автомобильных дорог общего пользования следующие автодороги: 

 «х. Верхнеобливский – х. Новомарьевка»,

 подъезд от автодороги «х. Верхнеобливский –х. Новомарьевка» к х. Поляков, 

«х. Поляков – х. Яново-Петровский», 

«х. Новомарьевка – х. Андреев», 

«х. Качалин – х. Малокачалин», 

«х. Калмыков – х. Малокачалин»;

- строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения с щебеночным покрытием х. Качалин – х. Майоро-Белашовка (около 0,7 км) с реконструкцией плотины, которая обеспечит транспортную более быструю связь между х. Майоро-Белашовка и х. Краснокомиссаровка с центрами поселения и района;

- строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения с щебеночным покрытием х. Верхнеобливский – х. Луговой (Ковылкинское сельское поселение), протяженность в границах поселения около 12,0 км, которая обеспечит связь между Верхнеобливским и Ковылкинским сельскими поселениями;

- строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения с щебеночным покрытием: автодорога «х. Верхнеобливский – х. Луговой» -  подъезд от автомобильной дороги «Волгоград - Каменск-Шахтинский» к х. Костино-Быстрянский (Морозовский район), протяженность в границах поселения около 4,0 км, которая обеспечит связь между сельскими поселениями Тацинского и Морозовского района, исключая движение по автомобильной дороге федерального значения «М – 21». 
На перспективное развитие предлагается реконструкция данных автодорог с заменой щебеночного покрытия на асфальтобетонное. 

Улично-дорожная сеть на территории Верхнеобливского сельского поселения формируется во взаимной увязке с внешними транспортными связями.

Проектом предлагается ряд следующих мероприятий по модернизации улично-дорожной сети:

1) в пределах существующей застройки реконструкция местных улиц и проездов с целью приведения их технических параметров к нормативным: с заменой грунтощебеночного покрытия на асфальтобетонное;

2) проектом предлагается  новое строительство дорог  в проектируемых жилых кварталах в соответствии с подлежащими разработке проектами планировки территорий; 

3) в существующих и проектируемых жилых кварталах устройство пешеходных дорожек с твердым покрытием;

4) доведение технических параметров улиц до соответствия их назначению;

5) в целях развития улично-дорожной сети населенных пунктов разработать муниципальную программу строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог.

Схема планируемых работ по устройству улично-дорожной сети населенных пунктов приведена в графической части проекта.

После модернизации прогнозируемая протяженность улично-дорожной сети населенных пунктов может составить: 

- х. Верхнеобливский – 15,8 км;

- х. Андреев –  0,5 км;

- х. Гринев –  6,0 км;

- х. Калмыков – 3,4 км;

- х. Качалин –  9,1 км;

- х. Краснокомиссаровка – 2,9 км;

- х. Лесной – 4,3 км; 

- х. Майоро-Белашовка – 4,7 км;

- х. Малокачалин – 10,1 км;

- х. Новомарьевка – 6,1 км;

- х. Новониколаевский – 8,5 км;

- х. Поляков – 1,4 км;

- х. Яново-Петровский – 4,9 км.
Соответственно прогнозируемая плотность улично-дорожной сети может составить:

- х. Верхнеобливский – 8,6 км/кв. км;

- х. Андреев –  4,2 км/кв. км;

- х. Гринев –  8,5 км/кв. км;

- х. Калмыков – 7,9 км/кв. км;

- х. Качалин –  9,8 км/кв. км;

- х. Краснокомиссаровка – 5,6 км/кв. км;

- х. Лесной – 11,9 км/кв. км; 

- х. Майоро-Белашовка – 8,4 км/кв. км;

- х. Малокачалин – 8,5 км/кв. км;

- х. Новомарьевка – 7,9 км/кв. км;

- х. Новониколаевский – 6,2 км/кв. км;

- х. Поляков – 5,0 км/кв. км;

- х. Яново-Петровский – 6,9 км/кв. км.
Транспортная инфраструктура.

Существующий уровень автомобилизации Верхнеобливского сельского поселения в настоящее время составляет 203 легковых автомобиля на 1000 жителей.

Согласно нормативам градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области уровень автомобилизации на расчетный срок может составить 350 легковых автомобилей на 1000 жителей.

В соответствии с прогнозируемыми уровнем автомобилизации и численностью населения, количество легковых автомобилей в Верхнеобливском сельском поселении на расчетный срок может составить: 350*2102/1000=736 легковых автомобилей.

Проектом предлагается размещение в х. Новомарьевка, х. Поляков и х. Яново-Петровский остановочных пунктов, оборудованных павильонами, для посадки-высадки пассажиров. 
Согласно нормативам градостроительного проектирования  проектом предлагается разместить автозаправочную станцию на одну заправочную колонку  и станцию технического обслуживания легковых автомобилей на четыре поста (два поста на 1–ю очередь, два на расчетный срок) в х. Гринев. 

4.10 Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории.

Существующее положение.

Верхнеобливское сельское поселение включает в свои границы хутора: Верхнеобливский, Новониколаевский, Яново-Петровский, Поляков, Новомарьевка,  Андреев, Гринев,  Малокачалин, Качалин, Майоро-Белашовка, Лесной, Краснокомиссаровка и Калмыков.

Все населенные пункты сельского поселения расположены в пределах первой и второй надпойменных террас рек Быстрая и Гнилая. В период паводка селитебная территория затоплению не подвергается.

Хутора Андреев, Новомарьевка, Поляков, Яново-Петровский, Верхнеобливский, Новониколаевский, расположены в пределах первой и второй надпойменных террас реки Быстрая, а х. Гринев, Калмыков, Лесной, Краснокомиссаровка, Качалин, Майоро-Белашовка, Малокачалин в пределах первой и второй надпойменных террас реки Гнилая.

Абсолютные отметки территории расположенной на первой и второй надпойменных террасах рек Быстрая и Гнилая, на которых находятся населенные пункты поселения, изменяются от 54,0 до 70,0 м.

Рельеф водораздельных участков и их склонов волнистый, здесь имеет место широкое развитие густой балочной сети. Балки имеют большую протяженность, двухствольную и древовидную форму, как правило не имеют постоянных водотоков. Пруды, построенные по отдельным балкам, наполняются водой за счет дождей и снеготаяния. Наиболее крупными балками на территории поселения являются балки Рубежная, Глиняная, Тридцатка, Медведева, которые являются правыми притоками реки Гнилая, а также балки Базовая и Голая – левые притоки этой реки. Балка Падинская является правым притоком реки Быстрая, балка Ковылкинская левым её притоком. Грунты на водораздельных участках и их склонах представлены лёссовидными суглинками и глинами мощностью до 15-30м, которые  проявляют просадочные свойства, мощность просадочной толщи 2,5-6,0м. Тип грунтовых условий по просадочности –первый. Грунтовые воды залегают на глубине 2,-10,0м ,кроме того наблюдаются слабые водоносные горизонты (верховодка). Степань минерализации разнообразна. Обычно грунтовые воды сульфатые, агрессивные к бетонам  на рядовых марках цемента. Редко встречаются воды пресные.

Рельеф территории равнинный, местами сложный, выраженный совершенно плоскими безуклонными участками или участками с малыми уклонами.

Грунты здесь песчанно-глинистые перекрытые лёссовидными суглинками, которые обладают просадочными свойствами до глубины 1,5-5 ,0м. 

Нормативная глубина промерзания грунтов составляет 0,9 м.

Верхнеобливское  сельское поселение находится вне сейсмоопасной зоны. 

Гидротехнические сооружения (ГТС).

На территории поселения расположены 7 гидротехнических сооружений.

Таблица 26

Реестр ГТС водохозяйственных объектов Тацинского района, включенных в инвентаризацию 24.09.2010.г. (выдержка по Верхнеобливскому с.п.)

	№ ГТС в/х объекта
	Наименование в/х объекта
	 Местоположение                      

	
	
	бассейн реки
	река, балка
	расстояние от устья или истока водотока до створа ГТС  
	расстояние от ближайшего населенного пункта до створа ГТС

	
	
	
	
	
	

	1938019
	пруд "Падинский" балочный 
	 Быстрая
	балка Падинская
	2 км от устья
	2,5 км СЗ окраина х. Яново-Петровский

	1938020
	пруд "Макарьевский" балочный 
	 Быстрая
	балка Тридцатка
	6,5 км от устья
	5 км СЗ окраина х. Краснокамиссаровка

	1938021
	пруд русловый
	 Быстрая
	река Гнилая
	21,5  км от устья
	0,3 км СВ х.Лесной

	1938022
	пруд русловый
	 Быстрая
	река Гнилая
	17 км от устья
	СВ окраина х. Качалин

	1938023
	пруд русловый
	 Быстрая
	река Гнилая
	15,8 км от устья
	центральная часть  х. Качалин

	1938024
	пруд русловый
	 Быстрая
	река Гнилая
	9,5 км от устья
	2 км СВ х. Гринев

	1938025
	пруд "Грачевый" балочный 
	 Быстрая
	балка Медведева
	5 км от устья
	4,5 СЗ х.Майоро-Балашовка


Все вышеперечисленные ГТС, расположенные на территории поселения, списаны.

Техническое состояние и  мероприятия по обеспечению безопасности ГТС по данным обследования ГТС НТЦ «Геотехника», 14.07.2006г. и обследований ГТС района, 2007г.:

Таблица 27
	№ ГТС в/х объекта
	Перечень установленных дефектов и повреждений
	Выводы и предложения для обеспечения безопасной эксплуатации ГТС

	1
	2
	3

	1938019
	Проран в теле плотины
	Самоликвидация ГТС

	1938020
	Проран на участке сбросного канала
	Самоликвидация ГТС

	1938021
	Верховой откос подмыт волнобоем, сбросной канал зарос жесткой растительностью
	Передать на баланс администрации с/п. Ремонтно-уходные работы за счет средств балансодержателя

	1938022
	Верховой откос подмыт волнобоем, сбросной канал зарос жесткой растительностью
	Хозяйственно необходим

	1938023
	Верховой откос подмыт волнобоем, пропускная способность водосброса низкая
	Передать на баланс администрации с/п. Ремонт плотины, обустройство водосброса за счет средств софинансирования

	1938024
	Подмыт верховой откос, следы переливов воды через гребень, промоины на откосах, отсутствуют водосбросные сооружения
	Передать на баланс администрации с/п. Ремонтно-уходные работы за счет средств собственника. Капитальный ремонт плотины и водосбросного сооружения за счет средств софинансирования.

	1938025
	Проран на участке сбросного канала
	Самоликвидация ГТС


Проектом предлагается восстановление списанных ГТС 1938019, 1938021, 1938022, 1938023, 1938024 и расчистка прудов «Падинский» балочный и русловый, постановка на баланс всех 5-ти прудов и ГТС.

Проектные предложения.


Инженерная подготовка территории – это комплекс инженерных мероприятий по обеспечению пригодности территории для различных видов строительства и создания оптимальных санитарно - гигиенических и микроклиматических условий для жизни населения. 

Учитывая рекомендации СНиП 2.01.09-91 «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах», СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления», СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов», а также результаты анализа природных условий и архитектурно-планировочных решений, принятых при разработке генерального плана территорий, предусмотрен следующий комплекс основных мероприятий по инженерной подготовке населенных пунктов:

1. Организация поверхностного стока и улучшение санитарного состояния территории:

· вертикальная планировка;

· организация водостоков.

 Защита от опасных физико-геологических процессов:

· противоэрозионные мероприятия; 

· мероприятия по борьбе с просадочностью;

Благоустройство прибрежной территории водоемов.

Агролесомелиорация.

Организация поверхностного стока и улучшение санитарного состояния территории

Вертикальная планировка

В целях благоустройства проектируемой территории проектом предусматривается организация поверхностного стока путем проведения вертикальной планировки и устройства сети водостоков.

Вертикальной планировкой решается вопрос создания благоприятных условий для трасс улиц, проездов, тротуаров, исключения подтопления жилых, общественных  зданий и сооружений на проектируемой территории.

 Схема вертикальной планировки выполнена на топооснове масштаба 5000 с сечением рельефа горизонталями через 1 метр.

На схеме показаны черные (натурные) и красные (проектные) отметки  в точках перелома уклонов по осям проезжих частей улиц. Планировочные отметки назначены с учетом минимальных нарушений естественного рельефа и с учетом существующих отметок твердых покрытий проездов. До выполнения планировочных работ на новых территориях предусмотреть  срезку растительного грунта. 

Ниже представлена характеристика  вертикальной планировки каждого населенного пункта и общая характеристика комплекса мероприятий по инженерной подготовке всей территории поселения, подлежащих уточнению на последующих стадиях проектирования.

Х.Новониколаевский.

Хутор расположен на значительном расстоянии от береговой линии р. Быстрая.

Рельеф населённого пункта относительно простой – это равнинная территория с небольшой волнистостью, и равномерными нормативными уклонами в сторону реки . Абсолютные отметки  изменяются от 55,0 до 61,00м.

В широтном направлении уклоны практически отсутствуют. Водоотвод решается открытым способом . Вдоль главной улицы Ленина, которая выполнена в насыпи высотой до 1,5 м, и как бы перекрывает естественный поверхностный сток, расчистить кюветы и водопропускные трубы, через которые поверхностный сток отводится к приемникам.

Поверхностный сток отводится и  очищается в отстойных очистных сооружениях, и сбрасывается в ерик реки Быстрая.  Отстойные сооружения одни.

На производственных территориях населённого пункта проектом предусматривается устройство локальных очистных сооружений перед  выпуском  в  открытую систему отвода поверхностных вод с доочисткой на сооружениях механической очистки дождевой канализации.

Хутор Верхнеобливский, х. Поляков и х. Новомарьевка.
Селитебная территория хуторов размещается по  левому берегу р. Быстрая. Рельф населённых пунктов относительно простой – это равнинные территории с небольшой волнистостью, и равномерными нормативными уклонами в сторону реки с небольшими перепадами отметок. Абсолютные отметки  изменяются: в х. Верхнеобливский  от 55,0 до 63,00м., х. Поляков от 57 до 59м. х.Новомарьевка от 57   до 59 м.

Водоотвод решается открытым способом упорядочением существующей системы с использованием лотков, канав, мостков.  Территория х. Верхнеобливский условно разделена на два водосборных бассейна.  Поверхностный сток очищается на двух  отстойных очистных сооружениях, расположенных в прибрежной зоне излучин реки Быстрой. 

В хуторах Поляков и Новомарьевка размещаются по одному отстойному сооружению.

Эффект снижения концентрации взвешенных веществ и нефтепродуктов при отстаивании поверхностного стока в отстойных сооружениях в течении 1-2 суток может составлять 80-90%, растворенных органических веществ по БПК20 -60-80%, по ХПК-80-90%. 
Очищенные поверхностные стоки возможно использовать для полива приусадебных участков селитебной застройки в сельских населенных пунктах.

На производственных территориях населённых пунктов проектом предусматривается устройство локальных очистных сооружений перед  выпуском  в  открытую систему отвода поверхностных вод с доочисткой на сооружениях механической очистки дождевой канализации.

Х. Яново-Петровский.

Хутор территориально раздроблен на три части. Самая крупная в территориальном отношении часть селитьбы хутора размещается в  правобережной  части р. Быстрая, остальные фрагменты селитьбы расположены в северо-западном направлении   на значительном расстоянии друг от друга. 

Рельеф территории относительно простой – равнинные территории с небольшой волнистостью и равномерными  уклонами 4-11 ‰  в противоположную сторону от реки.

Водоотвод решается открытым способом упорядочением существующей системы с использованием лотков, канав, мостков.  Площадь территории северных участков хутора менее 3га, промплощадки отсутствуют. Поверхностные стоки очистки не подвергаются и отводятся естественным образом.  

В южной прибрежной части поверхностные стоки отводятся на отстойные очистные сооружения. Естественный уклон территории от реки.

Сброс поверхностного стока после очистки в отстойных сооружениях осуществятся  в поглощающие колодцы или  траншеи, а также использоваться для полива приусадебных участков селитебной застройки. 

На территории хутора размещаются одни отстойные очистные сооружения.
Х. Андреев.

Территория хутора размещается в правобережной зоне реки Быстрая, на значительном расстоянии от береговой линии. Рельеф территории относительно простой – равнинные территории с небольшой волнистостью и равномерными  уклонами 4-11 ‰  в противоположную сторону от реки.

Водоотвод решается открытым способом упорядочением существующей системы с использованием лотков, канав, мостков.  Площадь территории хутора менее 3га, промплощадки отсутствуют. Поверхностные стоки очистки не подвергаются и отводятся естественным образом. 

Х. Гринев

Селитебная территория хутора размещается на левом берегу излучины р. Быстрая, разделена улично-дорожной сетью на три части. 

Рельеф населенного пункта пересечен небольшими тальвегами и водоразделами. Центральная часть располагается на возвышенности, откуда плавно понижаются по всем направлениям. Перепад отметок не превышает  3-4м. Абсолютные отметки  изменяются от 50,0до 56,00м. Уклоны по улице имеют нормативные значения от 5 до 17 ‰.


Водоотвод решается открытым способом упорядочением существующей системы с использованием лотков, канав, мостков.  С северной и восточной части поверхностный сток отводится на отстойные очистные сооружения с дальнейшим сбросом очищенных вод в р. Быстрая.


Западная часть территории имеет уклон от реки, водоотвод решается поверхностным способом с отводом на отстойные очистные сооружения. Сброс поверхностного стока после очистки в отстойных сооружениях осуществятся  в поглощающие колодцы или  траншеи, а также использоваться для полива приусадебных участков селитебной застройки. 

На территории хутора размещаются три отстойных очистных сооружения.

На производственных территориях населённого пункта проектом предусматривается устройство локальных очистных сооружений перед  выпуском  в  открытую систему отвода поверхностных вод с доочисткой на сооружениях механической очистки дождевой канализации.

Хутор Малокачалин.
 
Территория хутора располагается на противоположных берегах р. Гнилая. 

Рельеф населенного пункта имеет сложный характер, выраженный безуклонными участками с замкнутыми бессточными лакунами фрагментарно разбросанными по территории. 

При разработке генерального плана не представляется возможным решить поверхностный водоотвод открытым способом даже при изменении планировочных решений направления улиц.

В данном случае поверхностный водоотвод организуется путем сооружения так называемого пилообразного профиля по основным улицам, используя искусственные водоразделы и понижения. Принимается поверхностный сток в закрытую систему канализации с отводом на очистные сооружения с устройством разделительных камер.

Правобережная часть разбивается на два водосборных бассейна.  По главной  улице Гагарина прокладываются от центра в противоположные стороны  ветки коллектора.  Очистные сооружения размещаются на восточной  границе населенного пункта и в центральной части.

В левобережной часть два коллектора  прокладываются по улице Заречная и отводятся на одни очистные сооружения.  

Сброс очищенных вод осуществляется в р. Гнилая.

На второстепенных улицах водоотвод решается открытым способом  упорядочением существующей системы с использованием лотков, канав, мостков.  

На территории хутора размещаются три отстойных очистных сооружения.

Х.Майоро-Белашовка и х. Качалин.

Хутора располагается по обе стороны пойменной территории р. Гнилая. Х. Качалин слева, х. Майоро-Белашовка справа по течению реки.

Пойменная территория прорезана многочисленными ериками.

Селитебная территория находится на высоких отметках относительно уреза воды. Рельеф территории населенных пунктов имеет относительно простой характер –это равнинные территории с небольшой
 волнистостью с равномерными нормативными уклонами в сторону реки.

Водоотвод решается открытым способом упорядочением существующей системы с использованием лотков, канав, мостков. Территория каждого населенного пункта делится условно на два водосборных бассейна и отводится на отстойные очистные сооружения. После очистки сбрасывается в р. Гнилая. В каждом хуторе размещается по два очистных отстойных сооружения.

Очищенные поверхностные стоки возможно использовать для полива приусадебных участков селитебной застройки. 

На производственных территориях х.Майоро-Белашовка проектом предусматривается устройство локальных очистных сооружений перед  выпуском  в  открытую систему отвода поверхностных вод с доочисткой на сооружениях механической очистки дождевой канализации.

х.Краснокомиссаровка, х. Лесной, х. Калмыков.

Селитебная территория населенных пунктов сформирована вдоль основных главных улиц  повторяющих изгибы реки Гнилая. В  планировочном отношении раздроблена на участки. Рельеф территории населенных пунктов имеет относительно простой характер – это равнинные территории с небольшой
 волнистостью с равномерными нормативными уклонами в сторону реки.

Водоотвод решается открытым способом упорядочением существующей системы с использованием лотков, канав, мостков с отводом на отстойные очистные сооружения дождевой канализации. После очистки сбрасывается в р. Гнилая.

В х. Краснокомиссаровка и Калмыков размещаются по  два отстойных сооружения, в х. Лесной - одни.

На производственных территориях х.Краснокомиссаровка, х. Калмыков  проектом предусматривается устройство локальных очистных сооружений перед  выпуском  в  открытую систему отвода поверхностных вод с доочисткой на сооружениях механической очистки дождевой канализации.

Общее количество очистных сооружений по поселению – 21.

Защита от опасных физико –геологических процессов.

Защита от ветровой дефляции.

На территории Верхнеобливского  сельского поселения активно протекают ветровые процессы, чему благоприятствуют равнинный рельеф, незначительное количество атмосферных осадков, сильные ветры, отсутствие лесных массивов, а также высокая распаханность, разреженный растительный покров или его отсутствие в результате интенсивного выпаса скота и т.д. Дефляционные процессы проявляются и в виде выдувания пахотного слоя почвы и переноса эолового материала на значительные расстояния (до 3-5 тыс. км).

 Наиболее совершенной защитой почвы от дефляции является растительность. 

Подготовка просадочных территорий.

Явление просадочности пород, заключается в уменьшении их прочности при увлажнении и доуплотнении, сопровождаемым необратимым изменением структуры. Неравномерные просадки пород обуславливают неравномерную осадку сооружений, т. е. образование деформаций. 

При проектировании зданий и сооружений, предназначенных для строительства на площадках с грунтовыми условиями I типа по просадочности, следует, как правило, предусматривать полное устранение просадочных свойств грунтов в пределах верхней зоны просадки или полную прорезку просадочной толщи свайными или другими фундаментами. При этом проектирование конструкций следует производить как на обычных непросадочных грунтах без дополнительных конструктивных и водозащитных мероприятий.

Мероприятия по борьбе с оврагами и противооползневые мероприятия.
Территория Верхнеобливского сельского поселения характеризуется расчлененностью овражно-балочной сетью.
Для освоения территорий, рельеф которых пересечен оврагами, предусматриваются мероприятия, направленные на предотвращение эрозии почвы и рациональное градостроительное использование. Одновременно эти мероприятия являются и мерами по благоустройству сельской территории. 

При наблюдающихся оползневых явлениях в овраге предусматриваются специальные противооползневые меры:

- регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной 
     
  планировки территории и устройства системы поверхностного        
 
  водоотвода, в том числе предупреждение утечек из коммуникаций и         
  сокращение поливов на оползневых склонах;
     


- укрепление склонов балок:

б) при уклонах 0,08 – 0,15 – путем размещения газонных решеток или геосетки; 

в) при уклонах выше 0,15 – путем установки габионов и георешеток;

- применение агролесомелиорации.

В графических материалах (листы – 2,3,9,12,15,18) нанесены зоны возможного разрушения склонов балок  (граница территории с уклоном  > 100‰), где необходимо предусмотреть рассмотренные выше мероприятия. 

Более подробно мероприятия по борьбе с оврагами и противооползневые мероприятия будут разработаны на последующих стадиях проектирования, после проведения необходимых геологических изысканий и принятия экономически выгодных решений.

Благоустройство водоемов.

Проектом намечаются следующие мероприятия по благоустройству прибрежной территории:


- озеленение склонов и территории вблизи водоема;


- уборка от мусора акватории и береговой зоны;


- соблюдение режима хозяйственной деятельности в водоохраной зоне;


- очистка русла реки от антропогенных отложений, дноуглубление;

Агролесомелиорация.

Агролесомелиорация включает в себя защиту природных ландшафтов территорий, а также предусматривает использование территории для создания санитарно-защитных зон, рекреационных зон и зон отдыха.

Приведенный состав инженерных мероприятий рекомендован в объеме, необходимом для обоснования планировочных решений и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования. При освоении территории на каждом отдельном участке необходимо проведение детальных инженерно-геологических изысканий. Состав защитных сооружений следует назначать в зависимости от характера опасных геологических процессов (постоянного, сезонного, эпизодического) и величины ими приносимого ущерба.

Защитные мероприятия, направленные на устранение основных причин опасных геологических  процессов, разрабатываются в полном объеме на стадии рабочего проекта.

Норма зеленых насаждений общего пользования определена численностью постоянного населения в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений». 

Подсчеты показали, что существующие зеленые насаждения общего пользования – составляет 9,79 м2/чел, проектная –20,4 м2/чел.

Подбор растений, их размещение в плане, типы и схемы посадок следует назначать в соответствии с почвенно-климатическими условиями и СниП III-10-75 «Благоустройство» на стадии рабочего проекта. 

Гидротехнические сооружения (ГТС).

Проектные предложения.

Проектом на расчетный срок предлагается восстановление списанных ГТС, указанных выше, для сельскохозяйственных нужд и рекреационного использования. 

Санитарная очистка территории.

Существующее положение.

Источниками образования твердых бытовых отходов (ТБО) являются ежедневная жизнедеятельность населения, работа предприятий, санитарная очистка и уборка населенных мест.


Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», санитарно-защитная зона для усовершенствованных свалок (полигонов) ТБО – 1000м. 


В настоящее время на территории сельского поселения бытовые отходы вывозятся на полигон ТБО, расположеный в 2км по направлению на северо-запад от х.Верхнеобливский и менее 500 м от северо-восточной границы х.Новониколаевский.  Площадь участка -  0,25га; вместимость – 46,5 тыс.м куб., накоплено 17,17т. м куб.  

Эксплуатация свалок ведется с нарушением санитарно-экологических требований, санитарно защитная зона от жилой застройки не соответствует нормативным показателям. На свалках не выполняется должным образом технология обращения с ТБО: 

- отсутствует дезинфекционная ванна, для обмывки колес техники при выезде со свалки;

- должным образом не ведется учет поступающих отходов;

- не ведется контроль за составом и классом опасности принимаемых отходов;

- отсутствуют специальные средства по тушению очагов самовозгорания, что приводит к периодическому горению свалки и загрязнению атмосферного воздуха. 


Осуществляет сбор и вывоз ТБО   фермеры и индивидуальные предприниматели собственными силами. 

Проектное предложение.

На перспективу принято решение о закрытии существующих свалок с последующей рекультивацией земель.


Сбор и удаление твердых бытовых отходов проектом намечено производить по следующим схемам:

- на территории усадебной застройки рекомендуется организовать проезд спецтранспорта по утвержденному расписанию и маршруту с небольшими остановками в определенных местах. Этот метод позволяет сократить расходы на организацию стационарных мест временного хранения ТБО.

- для группы малоэтажных домов квартирного типа целесообразно организовать контейнерные площадки и устанавливать несменяемые контейнеры  с последующей перегрузкой в мусоровоз. Необходимо организовать площадки  для контейнеров, обеспечить проезды для спецавтотранспорта и подходы к сборникам отходов. 

Контейнерные площадки должны иметь твердое покрытие, освещены, иметь условия для стока поверхностных вод.

Согласно концепции обращения с твердыми отходами  в Российской Федерации предусматривается открытие пунктов приема вторичного сырья с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объемов обезвреживаемых отходов. 

Ориентировочная удельная норма накопления бытовых отходов по СНиП -2.07.01.-98*, приложение 11 составляет 450 кг/год (1,1м³/год). По рекомендации Академии коммунального хозяйства им. Памфилова, увеличение массы отходов в год принимается 3%. Ориентировочный объем изъятия утильной фракции принимается на 1-ую очередь  20%;  на расчетный срок 35%. Уплотнение отходов компакторами позволяет снизить объем мусора от 4 раз на 1 очередь и до 6 раз на расчетный срок. 

Таблица 28
Ориентировочный годовой объем ТБО

	Ориентировочные годовые расходы ТБО Очередность

строительства
	Население

Чел.
	Ориентировочная удельная норма

накопления на чел./год.
	Ориентировочное

расчетное

накопление

отходов
	Накопление

с учетом 

утилизации

Расчет. срок-35%
	Накопление с учетом

уплотнения

компакторами

Расчет. срок в 6 раз

	
	
	тонн
	м³
	тонн/

м³ в год
	тонн/

м³ в год
	м³ в год

	Существующее положение

01.01.10г.
	2020


	0,450
	1,1
	909/
2222


	-
	-

	Расчетный срок

2030г.
	2102
	0,813
	1,99
	1709/

4183
	1111/

2719
	  453


Проектом предлагается устройство полигона ТБО на новом участке, расположенном в 2 км на юг от х. Гринёв.

Общую проектную вместимость полигона (Ет) определяют на расчетный период эксплуатации полигонов 

[image: image20.png]W+ V) (H +H")xTx (e, /1))
)




,

Проектная вместимость полигона ЕТ составит:


[image: image21.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

29072

4

3

/

37

.

1

20

2102

2020

99

.

1

1

.

1

=

·

+

·

+

=

m

E

м³

Высота складирования ТБО принимается до 10 м. 

Требуемая площадь полигона (Ф) определяется по формуле:

Ф= кЗ*Фус + Фдоп,

Площадь участка складирования находят из формулы определения объема пирамиды: 

Фус=[image: image22.png]38,
H+bh



 = (3к4*ЕТ)/Нпл,


[image: image23.wmf]га

Ф

ус

44

.

0

10

/

29072

*

5

.

0

*

3

=

=



[image: image24.wmf]га

Ф

52

.

0

44

.

0

*

1

.

0

44

.

0

*

1

.

1

=

+

=


Таким образом, необходимая площадь для размещения полигона составляет 0,52га. Свободные площади полигона удовлетворят потребности  в складировании ТБО на расчетный срок для Верхнеобливского сельского поселения.
Полигон будет  действовать до открытия межмуниципального полигона в Тацинском с.п. (приблизительно – 2013 г.), затем предлагается их рекультивация.

Проектом рекомендуется создать парк мусороуборочных машин с разработкой графика объезда населенных пунктов мусоровозным транспортом. В границах населенных пунктах возможно организация  укрупненных площадок для временного хранения и перегрузки мусора.  

Уборка территории от мусора, смета, снега, мытье усовершенствованных покрытий.

Существующее положение.

На данный момент предприятия, занимающиеся механической уборкой территории поселения, и автопарк отсутствуют.

Проектное предложение.

В Верхнеобливском сельском поселении необходимо организовать планово-регулярную механизированную уборку усовершенствованных покрытий в летнее и зимнее время. Летняя уборка предусматривает подметание, мойку и полив покрытий, уборку зеленых зон, очистку прибрежной зеленой полосы с последующим вывозом отходов и смета на полигон.

Зимняя уборка предусматривает очистку покрытий от снега, вывоз его и складирование, борьба с гололедом, предотвращение снежно-ледяных образований. В качестве основного технологического приема утилизации снега принято размещение его на обочинах проезжих частей улиц.

Смет с 1м² твердых покрытий улиц, площадей и парков предполагается по СНиП 2.07.01-89*  в размере 5-15 кг в год. В среднем количество смета по существующему положению –1785т,   на  расчетный срок –2720т.

4.11 Инженерно-техническая инфраструктура.

 Водоснабжение.

Источником водоснабжения Верхнеобливского сельского поселения являются подземные воды Донецко-Донского артезианского бассейна Чирского гидрогеологического района. Подземные воды приурочены к отложениям четвертичного и палеогенного возраста.  В качественном отношении вода соответствует нормативам  СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». В пределах участков недр эксплуатационные запасы подземных вод,  прошедшие государственную экспертизу, отсутствуют. Централизованными системами водоснабжения оборудованы хутора Качалин, Калмыков, Краснокомиссаровка, Гринев, однако в рабочем состоянии находится только система водоснабжения в х.Качалин. Учитывая что системы водоснабжения в х. Калмыков, Краснокомиссаровка, Гринев не эксплуатируются, скважины в указанных хуторах законсервированы.  Характеристика водопроводных сетей  и сооружений представлена в таблице 26:

Таблица 29
	Населенный       пункт
	Водозаборные скважины
	Водонапорные башни
	Водопроводные сети

	
	коли-чество,

шт
	произво-дитель-ность, м3/час
	коли-чество,

шт
	объем резер-вуара,   м3
	материал труб
	протя-жен-ность, км
	степень износа,  %

	х.Качалин
	1
	10
	1
	25
	а/ц
	3
	100

	х.Калмыков
	1
	10
	1
	25
	а/ц
	2
	100

	х.Краснокомис-саровка
	1
	10
	1
	25
	а/ц
	4
	100

	х.Гринев
	1
	10
	1
	25
	а/ц
	4,7
	100

	Итого:
	4
	
	4
	
	
	
	


В скважинах установлены артезианские насосы 1ЭЦВ6-10-140 производительностью 10 м3/час. Водозаборные скважины  не имеют обустроенную в соответствии с нормативами зону I пояса санитарной охраны источника водоснабжения. 

Водонапорная башня в х.Качалин введена в эксплуатацию в 2005 году, износ составляет 71%. В остальных хуторах башни эксплуатируются с 1982-1986 гг., имеют 100% износ.   Из скважины вода по водоводу подается в систему водоснабжения хутора Качалин. Источником наружного противопожарного водоснабжения в хуторе являются наружные водопроводные сети с установленными на них пожарными гидрантами.  Подача воды в систему водопровода осуществляется из артезианской скважины. Для регулирования расхода воды в течении суток на водопроводной сети установлена водонапорная  башня объемом 25 м3. В резервуаре водонапорной башни хранится противопожарный запас воды в объеме 3 м3, из расчета тушения одного пожара в течение 10 минут при расходе воды на 1 пожар 5 л/сек.  Подаваемая в систему централизованного водопровода вода используется населением на хозяйственно-питьевые нужды. Обеззараживание воды не производится. Обеспеченность населения водой внутридомовым водоснабжением составляет 48%. Остальное население обеспечивается водой из индивидуальных дворовых колодцев. 

Объем водопотребления в поселении по итогам 2010 года составил 4,0 тыс.м3/год. 
Водоотведение.

На момент разработки генерального плана в населенных пунктах поселения сети централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации отсутствуют. Канализование объектов, имеющих водопроводные вводы, осуществляется в выгребные ямы (в основной массе не герметичные) из которых, по мере наполнения, нечистоты вывозятся ассенизационными автомобилями в специально отведенные для данных целей места.  

Газо – и теплоснабжение.

На момент разработки генерального плана газоснабжение в сельском поселении отсутствует.  Отопление жилого фонда осуществляется  от печей на твердом топливе.  Для пищеприготовления используются печи на твердом топливе и газовые печи на баллонном газе. Отопление школ, детских садов, ДК и т.п. осуществляется от автономных пристроенных или отдельно стоящих угольных топочных. 

Электроснабжение.

Источниками электроснабжения населенных пунктов Верхнеобливского сельского поселения является трансформаторная подстанции ПС 35/10 кВ «Скосырская» филиала ОАО «МРСК – Юга» «Ростовэнерго».  От подстанции, по сети линий ВЛ-10кВ напряжение подается в населенные пункты на трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ, к которым присоединены электроустановки потребителей. Размещение существующих подстанций 10/0,4 кВ приведено в графической части проекта. Эксплуатацию электрических сетей и подстанций на территории поселения осуществляет Тацинское УЭС СВЭС филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго». Большая часть воздушных электрических линий и трансформаторных подстанций, отработала свой нормативный срок и в результате сверхнормативной эксплуатации пришла в ветхое и технически непригодное состояние. Потери электроэнергии из-за сверхнормативного износа электрических сетей значительно возросли в связи с чем, велика продолжительность перерывов в электроснабжении населенных пунктов. Информация об установленных трансформаторах и фактической нагрузке представлены в таблице 27:

Таблица 30
	Наименование центра питания, класс напряжения
	Суммарная установленная мощность трансформаторов Sуст. в том числе с разбивкой по трансформаторам, МВА
	Допус тимая мощ ность Sдоп, МВА
	Суммарная полная мощ-ность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки

Sмакс, МВА
	Фактический резерв    мощности
	Заключе ние по фактическому резерву

	
	Sуст.
	Т-1
	Т-2
	
	
	Sрез, МВА
	Ррез, МВт
	

	ПС 35/10 «Скосырская»
	50,0
	25,0
	25,0
	26,25
	1,4
	24,80
	21,08
	открыт


По информации, полученной в администрации сельского, потребление электрической энергии в поселении за 2010 год составило 0,843 млн.кВт.час.

Системы связи.

          
Телефонная связь.

        На территории поселения услуги фиксированной электросвязи предоставляет  Тацинский ЛТУ Ростовского филиала ОАО «Ростелеком». В населенных пунктах функционирует одна автоматическая телефонная станция. Станция имеет выход на междугородние и международные линии ОАО «Ростелеком» и обеспечивает доступ к сети Internet по технологии ADSL.  Параметры действующей в поселении АТС фиксированной связи представлены в таблице 28:

Таблица 31
	Населенный

пункт,

адрес
	Тип

АТС
	Монтированная

введенная

емкость
	Задействованная

абонентская

емкость
	Телефонная плотность номеров на 100 человек



	х.Верхнеобливский
	АТСК-50/200
	50
	47
	8

	х.Верхнеобливский
	Протон-ССС
	10
	4
	


Телефонная  плотность номеров на 100 человек в хуторе Верхнеобливском значительно ниже показателей определенных федеральной целевой программой «Социальное развитие села до 2013 года».
          Для присоединения абонентских устройств к АТС в границах хутора проложены линии связи, в основном в воздушном исполнении, оказывается широкий спектр услуг фиксированной телефонной связи, включая широкополосный скоростной доступ к сети Интернет. Схема размещения АТС и линий связи представлена в графической части проекта генерального плана поселения.

         
В первой группе хуторов, с центром в хуторе Качалин, обеспечен прием операторов мобильной связи ОАО «Мегафон-Кавказ» и TELE 2, которые оказывают полный комплекс услуг, включая мобильный доступ в Internet, во второй группе с центром в хуторе Верхнеобливский прием сигналов мобильной связи неуверенный.

        
Телевидение.

        
Охват населения телевизионным вещанием на территории поселения составляет 100%. В метровом и дециметровом диапазонах осуществляется прием следующих телеканалов: Первый, Россия1, Россия2, Россия К,НТВ, ТВЦ, Южный регион. В настоящее время все большее распространение приобретают индивидуальные системы приема спутникового телевидения, которые позволяют без абонентской платы осуществлять просмотр около 30 телевизионных каналов.

        
Почтовая связь.

       
Услуги почтовой связи для населения, предприятий и организаций на территории поселения оказывает подразделение  филиала ФГУП «Почта России» - управление федеральной почтовой связи Ростовской области. Отделения почтовой связи расположены в хуторе Верхнеобливский по ул.Советская,49 и в.х.Качалин по ул.Харченко,10. Отделения обслуживаются Белокалитвинским  почтамтом. Отделения почтовой связи оказывает следующие услуги: прием и отправка корреспонденции, посылок, переводов, адресная доставка корреспонденции и периодических изданий, прием платежей, реализация товаров народного потребления и т.п. Кроме этого почтовое отделение оказывают услуги по приемке отправлений 1-го класса и «Экспресс-почты» EMS Почты России.

       
Проектная организация территории.

Инженерно – техническая инфраструктура.

       Настоящий раздел проекта генерального плана Верхнеобливского сельского поселения выполнен на основании следующих показателей, определенных в задании отдела территориально-градостроительного проектирования.

Таблица 32
Данные по населению:

	Населенный пункт
	Население, чел.

	
	Существующее
	Расчетный срок
	Прирост населения

	х.Верхнеобливский
	620
	637
	17

	х.Андреев
	11
	11
	-

	х.Новомарьевка
	66
	66
	-

	х.Новониколаевский
	183
	198
	15

	х.Поляков
	48
	48
	-

	х.Яново-Петровский
	75
	75
	-

	х.Гринев
	159
	169
	10

	х.Калмыков
	110
	110
	-

	х.Качалин
	347
	362
	15

	х.Краснокомиссаровка
	81
	81
	-

	х.Лесной
	57
	67
	10

	х.Майоро-Белашовка
	38
	38
	-

	х.Малокачалин
	225
	240
	15

	Итого по поселению:
	2020
	2102
	82


Таблица 33
Данные по жилищному фонду:

	Структура жилой застройки


	Жилищный фонд, тыс.м2

	
	Существующий
	Расчетный срок

	х.Верхнеобливский

	Жилые дома усадебного типа
	15,9
	16,5

	х.Андреев

	Жилые дома усадебного типа
	0,4
	0,4

	х.Новомарьевка

	Жилые дома усадебного типа
	1,7
	1,7

	х.Новониколаевский

	Жилые дома усадебного типа
	4,5
	5,0

	х.Поляков

	Жилые дома усадебного типа
	1,2
	1,2

	х.Яново-Петровский

	Жилые дома усадебного типа
	1,9
	1,9

	х.Гринев

	Жилые дома усадебного типа
	3,7
	4,0

	х.Калмыков

	Жилые дома усадебного типа
	2,4
	2,4

	
	
	

	х.Качалин

	Жилые дома усадебного типа
	7,3
	7,8

	х.Краснокомиссаровка

	Жилые дома усадебного типа
	2,0
	2,0

	х.Лесной

	Жилые дома усадебного типа
	1,2
	1,4

	х.Майоро-Белашовка

	Жилые дома усадебного типа
	1,0
	1,0

	х.Малокачалин

	Жилые дома усадебного типа
	5,1
	5,5

	Итого по поселению:
	48,3
	50,9


При разработке раздела были использованы следующие материалы:

            1. Территориальная комплексная  схема градостроительного планирования развития территории Ростовской области, разработанная ФГУП РосНИПИУрбанистики, г.Санкт-Петербург, 2004 год.

2. Схема территориального планирования Тацинского района, Том 8,раздел 2, выполненная в составе схемы территориального планирования Восточно-Донбасской агломерации ОАО «НИИПГградостроительства г.Санкт-Петербург в 2008 году.

            3. Материалы, предоставленные администрациями Тацинского района и Верхнеобливского сельского поселения, организациями, эксплуатирующими системы инженерно-технического обеспечения в сельском поселении, а так же информация, полученная в результате натурных обследований.

                               4.  Областная долгосрочная целевая программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Ростовской области на период до 2020 г., утвержденная постановлением Администрации Ростовской области № 186 от 16.09.2010 г.

Расчеты нагрузок всех видов инженерно-технического обеспечения территорий, выполненные для населенных пунктов по удельным и укрупненным показателям, являются предварительными и подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования, при выполнении документации по планировке территорий и разработке проектной документации на строительство.

На выполненных в составе проекта генерального плана схемах  инженерных сетей поселения нанесены основные существующие коммуникации и сооружения инженерно-технического обеспечения. Предлагаемые в проекте схемы размещения сетей и сооружений обозначают необходимость подведения к территориям нового строительства соответствующих коммуникаций и размещение сооружений инженерно-технического обеспечения.
При выполнении проектов планировки, в развитие генерального плана, необходимо, на основании уточненных расчетов инженерных нагрузок и соответствующих технических условий (рекомендаций) ресурсоснабжающих организаций, разработать принципиальные схемы размещения сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения. Точки присоединения проектируемых сетей к существующим сетям и сооружениям так же определяются на основании технических условий (рекомендаций) ресурсоснабжающих организаций.  
Проектом генерального плана прогнозируется, что на расчетный срок весь жилищный фонд и объекты общественного назначения в поселении будут оборудованы централизованным водоснабжением с вводами в здания. 

Водоснабжение.

Для определения ориентировочных нормативных суточных расходов воды системы хозяйственно-питьевого водоснабжения по населенным пунктам в проекте генерального плана принято удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя в объеме 160л (табл.1 СНиП 2.04.02-84*), которое включает в себя расходы воды  на  хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку, в расчете на одного жителя, принимается 70 л (прим.1 табл. 3 СНиП 2.04.02.84*). Результаты расчетов водопотребления по населенным пунктам на расчетный срок сведены в таблицу 34:

Таблица 34
	Населенный          пункт
	Удельная норма  водопот-ребления на одного жителя  л/сут
	Численность населе ния,     чел.
	Водопотребление, м3/сут

	
	
	
	Хоз-питье вые

нужды
	Полив
	Сельскохозяйственные нужды 10%
	Неуч-тенные

расхо-ды

10%
	Всего

	х.Верхнеобливский
	160,70
	637
	102,0
	45,0
	10,0
	10,0
	167,0

	х.Андреев
	«
	11
	2,0
	1,0
	0,5
	0,5
	4,0

	х.Новомарьевка
	«
	66
	11,0
	5,0
	1,0
	1,0
	17,0

	х.Новониколаевский
	«
	198
	32,0
	14,0
	3,0
	3,0
	50,0

	х.Поляков
	«
	48
	8,0
	3,0
	1,0
	1,0
	13,0

	х.Яново-Петровский
	«
	75
	12,0
	5,0
	1,5
	1,5
	20,0

	х.Гринев
	«
	169
	27,0
	12,0
	3,0
	3,0
	45,0

	х.Калмыков
	«
	110
	18,0
	8,0
	2,0
	2,0
	30,0

	х.Качалин
	«
	362
	58,0
	25,0
	6,0
	6,0
	95,0

	х.Краснокомиссаровка
	«
	81
	13,0
	6,0
	1,0
	1,0
	21,0

	х.Лесной
	«
	67
	11,0
	5,0
	1,0
	1,0
	18,0

	х.Майоро-Белашовка
	«
	38
	6,0
	3,0
	1,0
	1,0
	11,0

	х.Малокачалин
	«
	240
	38,0
	17,0
	4,0
	4,0
	63,0

	Итого по поселению:
	2102
	338,0
	149,0
	35,0
	35,0
	554,0


          Для обеспечения подачи планируемого объема воды питьевого качества на хозяйственно - питьевые нужды населения генеральным планом предлагается выполнение 

разведочных работ на участке недр, расположенных в Чирском гидрогеологическом районе Донецко-Донского артезианского бассейна в пределах территории Верхнеобливского сельского поселения, подсчет эксплуатационных запасов подземных вод и проведение государственной экспертизы материалов подсчета запасов.   

Генеральным планом предлагаются следующие мероприятия по строительству новых и реконструкции существующих систем водоснабжения населенных пунктов поселения:

 - строительство централизованных систем водоснабжения объединяющих хутора Верхнеобливский и Поляков с общим водопотреблением 180,0 м3/сут, хутора Качалин и Малокачалин с общим водопотреблением 158,0 м3/сут, хутора Калмыков, Краснокомиссаровка, Лесной с общим водопотреблением 69,0 м3/сут;

- в хуторе Качалин выполнение работ по капитальному ремонту и реконструкции существующих сетей водопровода, с установкой пожарных гидрантов на уличных водопроводных сетях в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, кольцевание сетей, выполнение работ по строительству новых разводящих сетей с устройством вводов в дома. Замена глубинного насоса в  существующей артезианской скважине, установка новой водонапорной башни взамен существующей, имеющей большой процент износа.

- строительство отдельных централизованных систем водоснабжения в хуторах Новомарьевка, Новониколаевский, Яново-Петровский, Гринев. Учитывая, что численность населения в хуторах  Андреев и Майоро-Белашовка не превышает 50 человек, а также отсутствуют здания общественного назначения, водоснабжение населения этих хуторов предлагается осуществлять по существующей схеме - из индивидуальных дворовых колодцев; 

 - централизованная система населенного пункта или группы населенных пунктов должна состоять из  артезианских скважин,  водонапорных башен и разводящей водопроводной сети, в баке водонапорной башни, кроме аварийного запаса, должен храниться  противопожарный запас воды для наружного пожаротушения в объеме 3 м3, из расчета тушения одного пожара в течение 10 минут при расходе воды на 1 пожар 5 л/сек. Объем баков водонапорных башен и высота ствола башни  уточняется на последующих стадиях проектирования; 

- применение оборудования для обеззараживания воды раствором гипохлорита натрия;   

 - при новом строительстве и перекладке водопроводных сетей рекомендуется    применение полиэтиленовых труб, которые не подвержены коррозии и имеют значительный срок службы. На уличных водопроводных сетях  необходима установка пожарных гидрантов в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, кольцевание водопроводных сетей;

            - для пожаротушения зданий общественного назначения в населенных пунктах поселения предлагается строительство пожарных водоемов объемом 30 м3, для обеспечения тушения пожара в течение трех часов.

- оборудование зон санитарной охраны существующих и проектируемых  объектов водоснабжения в соответствии с СанПин 2.1.4.1110-002. 

   Выполнение всех указанных выше мероприятий предлагается осуществить в течение расчетного срока реализации генерального плана.

Для всех населенных пунктов поселения после утверждения генерального плана рекомендуется разработать схемы развития систем водоснабжения с размещением напорно-регулирующих сооружений. Указанные схемы должны стать основанием для разработки соответствующей муниципальной программы развития систем водоснабжения поселения. Разработку программы необходимо выполнить с учетом требований постановления администрации Ростовской области от 16.09.2010. № 186 «Об утверждении областной долгосрочной целевой программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Ростовской области на период до 2020г.». Согласно программе основными мероприятиями повышения энергетической эффективности систем водоснабжения являются:

     - увеличение бюджетного финансирования;

     - установка приборов учета потребления воды;

    - реконструкция водопроводных сетей;

    - пересмотр тарифов водопотребления в коммунальном секторе.

Водоотведение.

       Расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод принимается равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению согласно СНиП 2.04.02-84 без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений (п.2.1. табл.3 СНиП 2.04.03-85).

Ориентировочные суточные расходы стоков по населенным пунктам на расчетный срок приведены в таблице 35: 

Таблица 35
	Населенный  пункт


	Удельная норма   водо-отведения       на одного жителя,    л/сут
	Числен-ность

населе-ния,     чел
	Водоотведение, м3/сут

	
	
	
	Хоз-бытовые

нужды
	Сельско-хозяйственные нужды 10%
	Неучтен-ные

расходы

10%


	Всего



	х.Верхнеобливский
	160
	637
	102,0
	10,0
	10,0
	122,0

	х.Андреев
	«
	11
	2,0
	0,5
	0,5
	3,0

	х.Новомарьевка
	«
	66
	11,0
	1,0
	1,0
	15,0

	х.Новониколаевский
	«
	198
	32,0
	3,0
	3,0
	38,0

	х.Поляков
	«
	48
	8,0
	1,0
	1,0
	10,0

	х.Яново-Петровский
	«
	75
	12,0
	1,5
	1,5
	15,0

	х.Гринев
	«
	169
	27,0
	3,0
	3,0
	33,0

	х.Калмыков
	«
	110
	18,0
	2,0
	2,0
	22,0

	х.Качалин
	«
	362
	58,0
	6,0
	6,0
	70,0

	х.Краснокомис- саровка
	«
	81
	13,0
	1,0
	1,0
	15,0

	х.Лесной
	«
	67
	11,0
	1,0
	1,0
	13,0

	х.Майоро-Белашовка
	«
	38
	6,0
	1,0
	1,0
	8,0

	х.Малокачалин
	«
	240
	38,0
	4,0
	4,0
	46,0

	Итого по поселению:
	2102
	338,0
	35,0
	35,0
	410,0


Для канализования существующей и планируемой застройки населенных пунктов сельского поселения проектом генерального плана предлагается строительство централизованных систем  хозяйственно-бытовой  канализации  с очисткой сточных вод   на локальных очистных сооружениях канализации (ЛОС). Прокладку канализационных сетей рекомендуется  выполнять из полиэтиленовых труб, которые имеют значительный срок службы. Для уменьшения глубины заложения канализационных трубопроводов предлагается строительство автоматических КНС колодцевого типа полной заводской готовности диаметром 1,5-2,0м.

Очистку стоков предлагается выполнять на блочно-модульных локальных очистных сооружениях (ЛОС) с полным циклом механической и биологической очистки. Поступающие на очистку стоки перерабатываются в активный ил, являющийся экологически чистым органическим удобрением. Очищенные стоки после ЛОС предлагается отводить в реки Гнилая, Быстрая, балку Павловская. Площадки для складирования ила предлагается размещать рядом с ЛОС на не затапливаемых территориях. Количество ЛОС и их размещение  на схеме генплана принято исходя из протяженности населенных пунктов и рельефа территории. ЛОС предлагается разместить в следующих населенных пунктах:

- х.Гринев – 1 ЛОС на юго-западе хутора, отвод очищенных стоков в реку Быстрая;

- х.Малокачалин – 1 ЛОС на юге хутора,  отвод очищенных стоков в реку Гнилая;

- х.Качалин – 1 ЛОС на юго-западе хутора, отвод очищенных стоков в реку Гнилая;

- х.Лесной, Калмыков – 1 ЛОС на юго-западе х.Калмыков, отвод очищенных стоков в реку Гнилая;

- х.Верхнеобливский – 1 ЛОС на севере хутора, отвод очищенных стоков в реку Быстрая;

- х.Новониколаевский – 1 ЛОС на западе хутора, отвод очищенных стоков в балку Павловская.

Канализование хуторов Андреев, Майоро-Белашовка, Краснокомиссаровка, Поляков, Яново-Петровский, Новомарьевка предлагается осуществлять по существующей схеме - в выгребные ямы. Для предотвращения загрязнения подземных вод при использовании выгребных ям предлагается устройство новых водонепроницаемых выгребных ям взамен существующих, в соответствие с требованиями санитарно-эпидемиологического и природоохранного законодательства.  Жидкие отходы из выгребных ям предлагается направлять ассенизационными автомобилями на ЛОС:

- из хуторов Андреев, Поляков, Яново-Петровский, Новомарьевка - на ЛОС в хуторе Верхнеобливском;

- из хуторов Майоро-Белашовка и Краснокомиссаровка – на ЛОС в хуторе Качалин.
   Предварительные предложения по размещению очистных сооружений даны в графической части проекта генерального плана. При дальнейшем проектировании, в составе проектов планировки территорий, места размещения очистных сооружений на территориях населенных пунктов подлежат, в установленном порядке, согласованию с органами санитарно-эпидемиологического надзора, природоохранными органами и органами в сфере управления водными ресурсами. 

Расчетные схемы канализования населенных пунктов подлежат разработке специализированной организацией после утверждения генерального плана поселения в увязке со схемами водоснабжения и соответствующими уточненными расчетными расходами хозяйственно-бытовых стоков.

 Газо – и теплоснабжение.

Газификация  населенных пунктов Верхнеобливского сельского поселения от ГРС «Тацинская» станет возможным после строительства межпоселкового газопровода высокого давления  II категории диаметром 160 мм, строящегося в соответствии с расчетной схемой газоснабжения  Тацинского района, выполненной в составе схемы газоснабжения Ростовской области (ОАО «Гипрониигаз» 2006 год.). На момент разработки генерального плана ведется строительство участка межпоселкового газопровода от х.Маслов в сторону ГРС Скосырского месторождения газа. Ориентировочная трасса перспективного межпоселкового газопровода показана в графической части проекта генерального плана. 

Объем потребления газа, определенный для сельского поселения в «Схеме газоснабжения Ростовской области» (ОАО «Гипрониигаз» 2006 г.) приведен в таблице 36: 
Таблица 36
	Газоснабжаемое население
	Годовые расходы, тыс.м3
	Максимальные часовые расходы, м3/час

	
	Индивид. и ком.быт. нужды
	отопление
	с/х нужды
	итого
	индивид. и ком.быт. нужды
	отопление
	с/х нужды
	итого

	х.Верхнеобливский

	651
	164,2
	700,4
	605.2
	1469,8
	91
	365
	303
	759

	х.Гринев

	197
	49,7
	212,0
	-
	261,7
	28
	110
	-
	138

	х.Калмыков

	136
	34,3
	146,3
	-
	180,6
	19
	76
	-
	95

	х.Качалин

	376
	94,8
	404,5
	-
	499,3
	53
	211
	-
	264

	х.Краснокомиссаровка

	110
	27,7
	118,3
	-
	146
	15
	62
	-
	77

	х.Лесной

	90
	22,7
	96,8
	-
	119,5
	13
	50
	-
	63

	х.Майоро-Белашовка

	84
	21,2
	90,4
	-
	111,6
	12
	47
	-
	59

	х.Малокачалин

	223
	56,2
	239,9
	-
	296,1
	31
	125
	-
	156

	х.Новомарьевка

	96
	24,2
	103,3
	-
	127,5
	13
	54
	-
	67

	х.Новониколаевский

	209
	52,7
	224,9
	-
	277,6
	29
	117
	-
	146

	х.Поляков

	62
	15,6
	66,7
	-
	82,3
	9
	35
	-
	44

	х.Яново-Петровский

	110
	27,7
	118,3
	-
	146
	15
	62
	-
	77

	Итого:

	2344
	591
	2521,8
	605,2
	3718
	328
	1314
	303
	1945


Учитывая, что прогнозируемая численность населения принятая в расчетной Схеме  ОАО «Гипрониигаз» на 9% превышает прогнозируемую численность населения на расчетный срок необходимо после утверждения генерального плана поселения,  заказать в Ростовском филиале ОАО «Гипрониигаз» корректировку расчетной схемы газоснабжения Тацинского района с учетом изменений в параметрах газопотребления населенных пунктов поселения.

Расчетные схемы газоснабжения населенных пунктов подлежат разработке специализированной организацией после утверждения генерального плана поселения и уточненных расчетных расходов газа по потребителям. При разработке расчетной схемы газоснабжения населенных пунктов следует предусмотреть возможность поэтапного строительства сети распределительных газопроводов с учетом финансовых возможностей бюджета и населения. Проектирование наружных подземных газопроводов предлагается осуществлять из полиэтиленовых труб которые имеют длительный срок службы и не требуют устройства установок защиты от коррозии. Проектом прогнозируется, что к расчетному сроку реализации генерального плана будет выполнена 100% газификация всех населенных пунктов  поселения.

Для отопления жилищного фонда и объектов общественного назначения малой площади проектом генерального плана предлагается использование индивидуальных газовых теплогенераторов, а для горячего водоснабжения – газовых проточных водонагревателей. Крупные объекты общественного назначения предлагается отапливать от автономных теплоисточников, в качестве которых возможно применение встроенно-пристроенных или отдельно стоящих модульных шкафных котельных, что позволит минимизировать протяженность тепловых сетей и теплопотери в них. 
Решения по организации теплоснабжения перспективных объектов общественного назначения  должны быть приняты на стадии разработки проектов планировки территорий.        

Основным из приоритетных направлений повышения эффективности работы систем теплоснабжения является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение потребления и потерь при передаче тепловой энергии. Такими мероприятиями являются:

- разработка технически обоснованных лимитов на потребление тепловой энергии;

- утепление фасадов, кровли, замена окон  в бюджетных учреждениях, не подлежащих капитальному ремонту;

                - изоляция трубопроводов систем отопления и ГВС бюджетных учреждений современными экономичными теплоизоляционными материалами с большим сроком эксплуатации.

Электроснабжение.

Учитывая намечаемое в проекте генерального плана увеличение площадей жилищного фонда, расчет дополнительных электрических нагрузок на шинах 0,4 кВ трансформаторных подстанций, на периоды реализации генерального плана, принимается по удельным расчетным электрическим нагрузкам, в соответствии с п.2.1.6 (табл. 2.1.5н. РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» ред.1999г.) и приведены к шинам 10кВ источника питания с учетом коэффициента совмещения максимумов нагрузок трансформаторов – 0,85 (РД 34.20.185-94, п.2.4.1, изм. 1999г. «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»). Результаты расчетов приведены в таблице 37:

Таблица 37
	Населенный  пункт
	Планируемое увеличение площади жилых зданий (тыс. м2)
	Удельная расчетная нагрузка

(Вт/м2)
	Планируемый прирост электрической нагрузки

(кВт)

	Населенные пункты сельского поселения
	3,38
	15,0 х 1,3*
	66,0

	Всего с К=1,3**
	
	
	87,0

	Всего на шинах 10 кВ
	
	
	72,0


             *1,3 – коэффициент для определении электрических нагрузок в проектируемых районах со средней площадью квартир 55 м2( РД 34.20.185-94 прим.к. табл. 2.1.5н.)

**1,3 -  коэффициент учитывает применение бытовых кондиционеров ( РД 34.20.185-94 п.2.1.8) 

Проектом генерального плана не предусматривается изменений в принципиальной схеме организации электроснабжения населенных пунктов в поселении. Прогнозируемый рост годового потребления электроэнергии на 1 жителя, в связи с ростом электрификации быта, оценочно принимаем равным 1,0% в год.

Для обеспечения электроэнергией планируемых для развития территорий населенных пунктов проектом генерального плана предлагается развитие сетей 10 кВ и 0,4 кВ с установкой в центрах нагрузок новых подстанций 10/0,4 кВ, для которых необходимо предусмотреть земельные участки при разработке проектов планировки территорий. Схемы электроснабжения территорий перспективного жилищного строительства разрабатываются в составе проектов планировки территорий на основании уточненных расчетных нагрузок и технических условий (рекомендаций) энергоснабжающей организации, в которых указываются точки присоединения к существующим сетям и сооружениям, а так же реконструктивные мероприятия, необходимые для обеспечения возможности присоединения объектов нового строительства. Все новые воздушные линии ВЛ 10 и 0,4 кВ рекомендуется выполнять с использованием СИП. Для повышения энергетической эффективности работы систем электроснабжения и энергосбережения, проектом предлагаются следующие мероприятия: 

            - реконструкция сетей наружного освещения, включающая  в себя комплекс мероприятий по замене осветительных ламп, и реконструкция сетей электроснабжения низкого напряжения с использованием СИП;

    - проведение обязательных энергетических обследований с разработкой комплекса мероприятий по энергосбережению;

     - разработка технически обоснованных лимитов на потребление электроэнергии;

    - прекращение закупки ламп накаливания для освещения зданий и сооружений;

             - оборудование системы электроснабжения поселения АСКУЭ.

Прогнозируемый рост годового потребления электроэнергии на 1 жителя, в связи с ростом электрификации быта, оценочно принимается  равным 1,0% в год, т.е. на расчетный срок годовое потребление электроэнергии в поселении может составить порядка 1,1 млн.кВт.час.  

Системы связи.

        
Проектом генерального плана предлагаются следующие мероприятия по развитию связи в поселении:

                    - в случае планируемого генеральным планом развития жилищного и общественного строительства осуществлять увеличение монтированной емкости АТС в соответствии с заявками на установку телефонов;  

                    - замена оборудования АТС аналогового типа на цифровое ;

                    - развитие сетей операторов мобильной связи в целях увеличения зон покрытия для повышения качества связи, переход к технологиям 3G, строительство базовых станций сотовой связи с установкой радиорелейных мачт  в хуторах Верхнеобливский и Качалин;
                    - переход в соответствии с общероссийской программой на цифровое телевизионное вещание в целях повышения качества приема телепрограмм;

        - развитие эфирного радиовещания в диапазонах УКВ и FM; 

                    - расширение спектра услуг, оказываемых отделениями почтовой связи;    

                    -оборудование ОПС пунктами коллективного доступа в Интернет для обеспечения возможности приема-передачи сообщений по электронной почте, факсимильной связи, а так же обучения населения основам работы на компьютере.  

5. Охрана окружающей среды.

Оценка состояния компонентов окружающей среды.

Согласно Федеральному закону от 10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» основным приоритетом является экологическая стратегия градостроительного развития Верхнеобливского с.п., направленного на обеспечение устойчивого и экологически безопасного развития производственных сил на территории, создание условий обеспечивающих снижение антропогенного воздействия на окружающую среду, формирование комфортных условий проживания населения.

Верхнеобливское сельское поселение расположено в северо-восточной части Тацинского района.

По северо-западу оно граничит с Белокалитвинским районом, по северу с Милютинским районом, по востоку с Морозовским районом, по югу – с Ковылкинским сельским поселением, по западу – со Скосырским сельским поселением.

Существующее население – 2020 человек.

Территория поселения – 32174 га

В состав Верхнеобливского сельского поселения входят тринадцать населенных пунктов с административным центром – х. Верхнеобливским.

Комплексная оценка территории Верхнеобливского сельского поселения и градостроительный анализ выполняются с целью определения потенциала поселения для дальнейшего развития и выявления проблемных планировочных ситуаций.

Территория поселения имеет густую балочную сеть. Наиболее крупные балки:  Рубежная, Глиняная, Тридцатка, Медведева. Наименее крупные – балки Базовая, Голая, Падинская и Ковылкина.

В геоморфологическом отношении все населенные пункты Верхнеобливского с.п. располагаются  в пределах первой и второй надпойменных террас рек   Быстрая и Гнилая. Рельеф поверхности земли, расположенный на территории этих надпойменных террас – равнинный. Абсолютные отметки  территории, на которой находятся населенные пункты от 54,0 м до 70,0 м. 

Территория Верхнеобливского сельского поселения находится в сейсмобезопасной зоне.

Поселение относится к умеренному климатическому поясу и к засушливой зоне с коэффициентом  увлажнения  0,4.

Из минерально – сырьевых ресурсов на территории Верхнеобливского поселения расположены следующие месторождения полезных ископаемых:

- Яновское месторождение мергеля.
По гидрологическим ресурсам территория относится к категории ограниченно обеспеченных. Через поселение протекает река Быстрая и ее приток река Гнилая.

В Верхнеобливском сельском поселении преобладают южные черноземы, которые  характеризуются при достаточном увлажнении, в сочетании с благоприятными агроклиматическими условиями(сумма активных температур 3000-32000 С, сумма осадков 388мм и коэффициент увлажнения 0,4) и создают хорошие предпосылки для развития сельского хозяйства.

Численность населения в трудоспособном возрасте на 01.01.10. составила 1029 человек, или51% от общей численности населения.

 Существующая структура занятости по основным отраслям хозяйственной деятельности отражена в следующих показателях за 2010 год:

- в сельском хозяйстве – 301 чел.,

- в образовании – 76 чел.,

- в здравоохранении – 3 чел.,

- число лиц, работающих за пределами поселения – 149 чел.

Безработица на территории поселения очень высока и составляет – 476 человек.

На территории работает 52  ИП, КФХ – основные сельскохозяйственные организации малого бизнеса и 15 предприятий малого бизнеса розничной торговли.

Сохраняемый существующий жилищный фонд на 1 января 2011 г. составил 48300 кв.м.

Существующая жилобеспеченность -23,0 м2/чел.

Сложившаяся система расселения в виде двух групп населенных пунктов определила и своеобразную систему культурно-бытового обслуживания.

В центре  первой группы – х. Качалине размещаются:

 общеобразовательная школа на 83 уч-ся (при проектной вместимости – 250 уч-ся),

детский сад «Колобок» на 17 мест (при проектной вместимости-25 мест),

фельдшерско-акушерский пункт, Дом культуры на 180 мест, столовая , почта,

административное здание, пять магазинов.

В остальных хуторах первой группы населенных пунктах имеются:

В х. Гринев – два магазина, в х. Малокачалин – два магазина, в х. Майоро-Белашовка – авторемонтная мастерская, в х.Кранокомиссаровка – один магазин, в х.Лесной – нет ничего, в х.Калмыков – один магазин.

В центре второй группы и центре поселения  - х. Верхнеобливском -  размещаются:

Общеобразовательная школа на 88 уч-ся (при проектной вместимости – 110мест), детский сад «Искорка» на 19 мест(при проектной вместимости -25мест),

Фельдшерско-акушерский пункт, Дом культуры на 185 мест и две библиотеки.

Почта, АТС, 

здание администрации поселения, 

опорный пункт милиции, столовая, два магазина. 

В остальных хуторах второй группы размещаются:

х. Новониколаевский – два магазина,

х Яново-Петровский – один магазин, х. Новомарьевка – один магазин,

 в х. Андрееве и х. Полякове нет ничего.

Каркас транспортной системы Верхнеобливского сельского поселения составляют региональная, межмуниципальная  и местные автомобильные дороги общего пользования, связывающие элементы сложившейся системы расселения.

По территории Верхнеобливского сельского поселения проходит автомобильная дорога общего пользования регионального значения ст. Тацинская (от а/д «Волгоград - Каменск-Шахтинский») - ст. Милютинская.

По региональной автомобильной дороге осуществляется связь поселения с областным центром, районным центром и соседними муниципальными районами.

Въезд в центр поселения х. Верхнеобливский осуществляется  по автомобильной дороге общего пользования межмуниципального значения: подъезд от автомобильной дороги «ст. Тацинская (а/д Волгоград - Каменск-Шахтинский) - ст. Милютинская» к х. Верхнеобливский.

Существующая инженерно-техническая инфраструктура имеет крайне низкий уровень.
Источником водоснабжения Верхнеобливского сельского поселения являются подземные воды Донецко-Донского артезианского бассейна Чирского гидрогеологического района. 

Централизованными системами водоснабжения оборудованы хутора Качалин, Калмыков, Краснокомиссаровка, Гринев, однако в рабочем состоянии находится только система водоснабжения в х.Качалин. Учитывая что системы водоснабжения в х. Калмыков, Краснокомиссаровка, Гринев не эксплуатируются, скважины в указанных хуторах законсервированы. 

На момент разработки генерального плана в населенных пунктах поселения 

сети централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации отсутствуют. Канализование объектов, имеющих водопроводные вводы, осуществляется в выгребные ямы (в основной массе не герметичные) из которых, по мере наполнения, нечистоты вывозятся ассенизационными автомобилями в специально отведенные для данных целей места.  

Газоснабжение в сельском поселении отсутствует. 

 Отопление жилого фонда осуществляется  от печей на твердом топливе.  Для приготовления пищи  используются печи на твердом топливе и газовые печи на баллонном газе.  Отопление школ, детских садов, ДК и т.п. осуществляется от автономных пристроенных или отдельно стоящих угольных топочных. 

Источниками электроснабжения населенных пунктов Верхнеобливского сельского поселения является трансформаторная подстанции ПС 35/10 кВ «Скосырская» филиала ОАО «МРСК – Юга» «Ростовэнерго.

 Большая часть воздушных электрических линий и трансформаторных подстанций, отработала свой нормативный срок и в результате сверхнормативной эксплуатации пришла в ветхое и технически непригодное состояние. Потери электроэнергии из-за сверхнормативного износа электрических сетей значительно возросли в связи с чем, велика продолжительность перерывов в электроснабжении населенных пунктов

Системы связи.

 
На территории поселения услуги фиксированной электросвязи предоставляет  Тацинский ЛТУ Ростовского филиала ОАО «Ростелеком». В населенных пунктах функционирует одна автоматическая телефонная станция. Станция имеет выход на междугородние и международные линии ОАО «Ростелеком 

На территории поселения действуют 2 оператора мобильной связи ОАО Мегафон-Кавказ» и TELE 2, которые оказывают полный комплекс услуг, включая мобильный доступ в Интернет. 

Охват населения телевизионным вещанием на территории поселения составляет 100%. В метровом и дециметровом диапазонах осуществляется прием следующих телеканалов: ОРТ, Россия1, Россия2, Россия К,НТВ, ТВЦ, Южный регион. В настоящее время все большее распространение приобретают индивидуальные системы приема спутникового телевидения, которые позволяют без абонентской платы осуществлять просмотр около 30 телевизионных каналов.

Услуги почтовой связи для населения, предприятий и организаций на территории поселения оказывает подразделение  филиала ФГУП «Почта России» - управление федеральной почтовой связи Ростовской области. Отделения почтовой связи расположены в хуторе Верхнеобливский по ул.Советская,49 и в.х.Качалин по ул.Харченко,10. Отделения обслуживаются Белокалитвинским почтамтом

Выявлены следующие категории потенциального  градостроительного развития и ограничения использования территории:

-территории, благоприятные для градостроительного развития;

-территории зон с особыми условиями использования;

-территории ограниченного градостроительного развития.

Система планировочных ограничений на Верхнеобливское сельское поселение разработана на основании требований нормативных документов и является составной частью комплексной градостроительной оценки территории:

По территории Верхнеобливского с.п. протекают р. Быстрая и ее приток р. Гнилая.

Границы водоохранных зон и прибрежных полос соответствуют нормируемым параметрам Водного кодекса РФ:

- водоохранная зона р. Быстрая (длина реки 218 км) - 200 м, прибрежной полосы – 50 м.

- водоохранная зона ее притока р. Гнилая (длина реки 92 км) – 200 м, прибрежной полосы – 50 м.

Территории ограниченного градостроительного развития по рельефу с уклоном > 100 промилле обозначены на опорных планах.

Ширина санитарно-защитных зон:

- от ЛЭП – 110 кВ – 20 м, от ЛЭП – 35 кВ – 15 м по обе стороны от крайних проводов;

- от  сельского кладбища – 50 м;

- от коммунальных и производственных предприятий – от 50 до 300м.

- от полигона ТБО – 1000м,

- от скотомогильника – 1000м,

- от водозаборных скважин – 30-50 м.

Обозначены границы Крюковского, Качалинского и   Степного охотхозяйств, которые заходят на территорию поселения .

Верхнеобливское поселение входит в  Селивановское лесничество (куда входит весь Тацинский район).

Атмосферный воздух.

Загрязнение атмосферного воздуха формируется под влиянием природно-климатических условий, объема и химического состава выбросов.

Район проектирования испытывает воздействие воздушных масс, различных по происхождению и своим физическим свойствам: холодного арктического воздуха, морского атлантического, а также нередки вторжения континентального воздуха из Казахстана, тропический воздух со средиземного бассейна и Ирана. Все воздушные массы, приходящие на территорию в значительной мере трансформированы в континентальные под воздействием подстилающей поверхности. Повторяемость континентального воздуха составляет  летом  60-70%,  зимой 80% и более.  

В соответствии с СаНПиН 2.1.6.575-96, по средним значениям метеопараметров Тацинский район Ростовской области относится к зоне с повышенным потенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА). Континентальный район, что существенно сказывается на условиях переноса и рассеивания промышленных выбросов от низких холодных источников и санитарно-гигиенического состояния атмосферного воздуха. Средние годовые климатические параметры для зоны с повышенным ПЗА представлены в таблице 39. Здесь имеют место: приземные инверсии с различной интенсивностью, застой атмосферного воздуха и непродолжительные туманы.

Таблица  38
Аэроклиматические характеристики воздушного бассейна

	Наименование показателя
	Единица измерения
	Величина показателя

	Потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА)
	
	

	приземные инверсии:
	
	30-45

	повторяемость 
	%
	

	мощность инверсионного слоя
	км
	0,3-0,6

	интенсивность инверсионного слоя
	оС
	2-6

	повторяемость скоростей ветра 0-1м/с
	
	20-40

	повторяемость непрерывно подряд дней застоя воздуха
	дней
	8-18

	высота слоя перемещения 
	км
	0,7-1,0

	продолжительность тумана 
	час
	79


На территории Верхнеобливского с.п. основным источником загрязнения атмосферного воздуха является автотранспорт, количество которого в районе ежегодно увеличивается, некачественное состояние автодорог и недостаточный объем зеленых насаждений (древесно-кустарниковой растительности) вдоль автомобильных дорог. Существующий уровень автомобилизации Верхнеобливского сельского поселения составляет 203 легковых автомобиля на 1000 жителей. 

Также загрязняет воздух машинотракторный парк сельхозпроизводителей, а также в летний период выжигание сухой растительности. 

В зоне жилых застроек вдоль автодорог наибольший удельный вес от выхлопов автотранспорта составляет – озон, пыль, формальдегид.

К веществам, формирующим высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха в районе можно отнести: взвешенные  вещества, оксид углерода и оксиды азота. Набор указанных примесей в значительной степени определяется  выбросами от автотранспортных средств, котельных. 

Кроме того, на состояние атмосферного воздуха в поселениях района негативное влияние оказывают выбросы бытовых печей индивидуальной жилой застройки, где в качестве топлива используется уголь.

Перевод использующих в качестве топлива уголь котельных и бытовых печей с твердого топлива на газообразное позволяет снизить выбросы вредных веществ в атмосферный воздух.

Согласно  Специального технического регламента «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской  федерации, вредных (загрязняющих) веществ» введение в действие технических нормативов  выбросов в отношении автомобильной техники, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, осуществляется в следующие сроки: 

- экологического класса 2 – с даты вступления в силу настоящего регламента;

- экологического класса 3 – с 1 января 2008 г.;

- экологического  класса 4 – с 1 января 2010 г.;

- экологического класса 5 – с  1 января 2014 г.

    В настоящее время 60% отечественного автопарка соответствует лишь требованиям Евро-1, еще примерно треть – экологического класса 2 и 3 (Евро -2 и Евро-3), на долю же экологического класса 4 (Евро-4) пока приходится лишь десятая часть всех российских автомобилей. 

Выводы.

Основными источниками загрязнения воздуха  в  Верхнеобливском сельском поселении Тацинского района являются автотранспорт, выбросы бытовых печей индивидуальной жилой застройки. 

Водные ресурсы.

Качество поверхностных вод формируется под влиянием природных и антропогенных факторов.

Основными водными объектами являются р. Быстрая и р. Гнилая. 

Река Быстрая является левым притоком р. Северский Донец. Основным источником загрязнения являются шахтные воды ликвидируемых шахт «Восточная», «Тацинская» и ш.№22. Расход сбрасываемых шахтных вод (усредненная минерализация – 6258 мг/дм3) составляет 304 м3/час. Дефицит растворенного в воде кислорода в 2007 году достигал 41%. Возросло загрязнение реки органическими веществами. Величина БПК5 наблюдались в пределах от 1,4 до 1,8 ПДК (в 2006 г. в пределах 0,6-1,8 ПДК); ХПК – от 28,0 до 35,2 мгО/дм3 (в 2006 г. – 19,5-36.0 мгО/дм3), концентрация сульфатов – от 3,4 до 9,4 ПДК, соединения меди от 0,6 до 1,2 ПДК. Снизился по сравнению с 2006 годом уровень содержания железаобщ ( с 9,7 до 1,5 ПДК) и азота нитритного (с 9,9 до 2,5 ПДК).

УКИЗВ составило 4,98 (в 2006г – 4,0). Вода в реке Быстрая, относится к 4 «А» классу и оценивается как «Грязная».

Река Гнилая на территории Тацинского района представлена нижним своим течением. Она впадает в реку Быструю близ ст. Скосырской. Широкая пойменная долина с неясно выраженной второй террасой, высотой 3-4 м, имеет частые пойменные озера и болота. Русло ее меандрирует. Так же, как и река Быстрая, река Гнилая перегорожена многочисленными запрудами и водой наполняется лишь весной.

Многолетние данные социально-гигиенического мониторинга по состоянию водных объектов свидетельствуют о том, что практически все водоисточники, как поверхностные, так и подземные, подвергаются  антропогенному  воздействию  с  различной степенью  интенсивности.

Почвы.

Характеристики почв: 

Почвы в основном - черноземы южные среднемощные, слабосолонцоватые, слабосмытые. А также присутствуют недоразвитые дерновые каменистые щебеночные почвы, черноземы южные слабосмытые, черноземы террасовые местами слабосолончаковые, почвенные комплексы: аллювиальных луговых почв и солонцов луговых;  чернозёмовидные супеси среднемощные и мощные. 

Основным  источником загрязнения почв территории  тяжелыми металлами и углеводородами служит автомобильный транспорт. Загрязняющие вещества – (тяжелые металлы – свинец, марганец, цинк, бенз(о)пирен, углеводороды и др.) поступают в почву опосредованно, через загрязнения воздушного бассейна. В отличие от других веществ техногенного происхождения токсичные и канцерогенные вещества (ртуть, свинец, кадмий и др.) относятся к стойким загрязнителям. Процессы самоочищения среды, о которых принципиально невозможны. Зоны наибольшего потенциального химического загрязнения почв расположены  вдоль автодорог.

Непосредственное  загрязнение почв, вследствие  разлива нефтепродуктов, происходит вдоль транспортных магистралей от автотранспорта, на территории предприятий, автостоянках и других объектах автосервиса.

Источником антропогенного загрязнения почвенного покрова являются отходы производства и потребления. 

Источниками образования твердых бытовых отходов (ТБО) являются ежедневная жизнедеятельность населения, работа предприятий, санитарная очистка и уборка населенных мест.

Наиболее рациональной является планово-регулярная организация сбора и удаления бытовых отходов, предусматривающая вывоз бытовых отходов с территории поселения с установленной периодичностью.            

Существующий полигон ТБО оформлен в мае 2009 года на основании следующих документов: Свидетельство о государственной регистрации права от 19.11.2009 и кадастрового паспорта земельного участка от 25 мая 2009 г. №61/001/09/-254460, кадастровый номер 61:38:0600003:729. Земельный участок предназначен для размещения объектов коммунального хозяйства (полигона ТБО).

В настоящее время на территории сельского поселения бытовые отходы вывозятся на  полигон ТБО по направлению в 2 км на северо-запад от х. Верхнеобливский и менее 500 м от северо-восточной границы х.Новониколаевский.  Площадь полигона 0,25га. Осуществляет сбор и вывоз ТБО   фермеры и индивидуальные предприниматели собственными силами. 

Существующие кладбища на территории сельского поселения:

Около х.Полякова – 0.1га+ расширение – 0.1= 0.2 га,

Около х.Новомарьевки – 1.03 га +расширение 0.02 =1.05 га,

Около х.Гринев – 0.27 га+ расширение 0,2га = 0.47га,

Около х. Малокачалин – 0,2 закрывается(находится водоохраной зоне),

Около х. Качалин – 0.6 га + 0.5 расширение =1.1 га,

Около х.Майоро-Белашовка - 0.25 га + 0.15 га расширение = 0.4га,

Около х.Краснокомиссаровка – 0.22 га,

Около х.Калмыков – 0.4 +расширение 0.2=0.6га,

Около х.Яново-Петровский – 0.09 и  0.35га =0.44га.

Итого: 10 существующих кладбищ поселения общей площадью – 3,51га.

По схемам генеральных планов с учетом расширения кладбищ поселения осталось 10 кладбищ (закрытое кладбище в х. Малокачалин не исключается из Генерального плана, т.к. находится на балансе у сельского поселения и осуществляется его содержание за счет бюджета Верхнеобливского с.п.)

Общей площадью – 4,68 га. 

Существующие кладбища в населенных пунктах:

Х.Новониколаевский – 0,57га + расширение -0,27га = 0,84 га

Х.Верхнеобливский – 1,4 + расширение – 0,35 = 1,75 га

Итого: 2 существующих кладбища общей площадью 1,97 га,

По схемам генеральных планов площадь 2-х кладбищ в населенных пунктах с учетом расширения – 2,59 га

Всего кладбищ – 12 общей площадью – 4,68 га + 2,59 = 7,27 га.

На территории Верхнеобливского сельского поселения действует скотомогильник (биотермическая яма). Он находится в юго-западной части хутора Качалин на расстоянии 150-200м от жилой застройки хутора, его площадь составляет – 100м2. 

Согласно ветеринарно-санитарным правилам п. 5 – минимальная площадь скотомогильника – 600м2.Размер санитарно-защитной зоны до жилых, общественных зданий, животноводческих ферм – 1000м.

Выводы.

Основные загрязнения почв происходит вдоль автомобильных и в районе  полигона ТБО. 

Мероприятия.

На перспективу принято решение о закрытии существующей свалки с последующей рекультивацией земель.

Проектом предлагается устройство полигона ТБО на новом участке, расположенном в 2 км на юг от х. Гринёв. Необходимая площадь для размещения полигона составляет 0,52га. Свободные площади полигона удовлетворят потребности  в складировании ТБО на расчетный срок для Верхнеобливского сельского поселения. Полигон будет  действовать до открытия межмуниципального полигона в Тацинском с.п. (приблизительно – 2013 г.), затем предлагается их рекультивация.

Также предлагается закрытие существующего скотомогильника (биотермической ямы) и открытие нового, площадью 0,06 га, рядом с полигоном ТБО.
Электромагнитная обстановка.

Интенсивное влияние на население оказывают электромагнитные загрязнения антропогенной природы. Наиболее значимыми источниками являются радио, телевизионные и радиолокационные станции, также базовые станции сотовой радиотелефонной связи.

Установление размера санитарно-защитных зон в местах размещения предающих радиотехнических объектов проводится в соответствии с действующим санитарными правилами и нормами по электромагнитным излучениям радиочастотного диапазона и методиками расчета интенсивности электромагнитного излучения радиочастот по согласованию с органами  Роспотребнадзора.

Радиационная обстановка.

Данных по радиационной обстановке в Верхнеобливского с.п. нет. Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Тацинского района данными по Верхнеобливскому с.п. не располагает.

Шумовая обстановка.

Из физических факторов состояния окружающей среды наиболее значимым по степени воздействия является акустический шум за счет  улиц с интенсивным движением.   Основными  источниками шума в Верхнеобливского с.п. являются автомобильный. Уровни шума  на улицах и прилегающей территориях зависят от интенсивности и структуры транспортных потоков, состояния дорожного полотна. 

Градоэкологические  мероприятия.

Основная экологическая стратегия градостроительного развития Верхнеобливского сельского поселения  направлена на обеспечение устойчивого и экологически безопасного развития территории, создание условий, обеспечивающих снижение антропогенного воздействия на окружающую среду, формирование комфортных условий проживания населения.

Раздел «Охрана окружающей  среды» выполнен с учетом требований основных руководящих документов:

- Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.02 г. № 7-ФЗ (ред. От 05.02. 2007 г.);

- Федеральный закон  «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99 г. № 52 –ФЗ» (ред. от  30.12.2006 г.);

- Водный кодекс  РФ от 03.07.2006 г. № 74 –ФЗ;

- Градостроительный кодекс  РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ ( ред. от 29.12.2006)

- Земельный кодекс  РФ  от 25.10.01. г. №136-ФЗ (ред. от 10.05.2007);

- Федеральный закон « Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.99 г. №96-ФЗ (ред. от 31.12.2005 г.);

- Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.98 г. №89-ФЗ (ред. от 30.12.2006 г.);

- Федеральный закон «Об экологической экспертизе» от 23.11.95 г. № 174-ФЗ  (ред. от 18.12.2006 г.).

Основной целью раздела «Охрана окружающей среды» является обеспечение  приоритетных вопросов охраны окружающей среды, рационального природопользования, защиты здоровья населения и формирования экологически безопасной среды жизнедеятельности.

К числу приоритетных задач, направленных на решение проблем охраны окружающей среды и здоровья населения, относятся:

- обеспечение гармоничного развития физических и духовных сил, здоровья, высокого уровня трудоспособности и длительной активной жизни граждан

- снижение заболеваемости и смертности населения, сокращение инвалидности;

- обеспечение высокого уровня комфортности проживания населения и др.

Проектные решения генерального плана направлены на обеспечение экологической безопасности, создание устойчивой  и благоприятной среды с учетом перспективного социально-экономического развития района.

Предложения по градостроительному развитию базируется на анализе предыдущей проектной документации, комплексной оценки территории, учитывающей зонирование территории и регламенты  градостроительной деятельности.

Градостроительные мероприятия по оптимизации экологической ситуации носят комплексный характер, связаны с установлением экологически обоснованного зонирования территории, реконструкцией и развитием инженерной инфраструктуры, оптимизацией транспортной инфраструктуры.

Снижение сверхнормативного уровня шума  достигается  при  использовании в строительстве  шумозащитных искусственных сооружений – шумозащитных экранов и защитных лесополос вдоль транспортных магистралей со стороны жилой застройки.

Согласно действующему законодательству не допускается размещение жилой застройки и садоводств в санитарно-защитных зонах предприятий и иных объектов. Предлагается возможность сокращения санитарно-защитных  зон предприятий за счет внедрения новейших технологий или перепрофилирование предприятий с  уменьшением класса опасности.

Мероприятия, направленные на уменьшение или предотвращение вредного воздействия на компоненты окружающей среды приведены в таблице  39. 

Таблица 39
Мероприятия, направленные на уменьшение или предотвращение вредного воздействия на компоненты окружающей среды.

	№
	Компоненты  окружающей среды
	Проектные решения и рекомендации

	1
	Атмосферный воздух
	- внедрение новых (более совершенных и безопасных) технологических процессов установке и совершенствованию существующих газоочистного и пылеулавливающего оборудования, исключающих выделение в атмосферу вредных веществ;

- производить  мониторинг за состоянием  атмосферного воздуха и установку  стационарных и передвижных постов за соблюдение  выбросов в атмосферу  вредных веществ;

- ведется строительство участка межпоселкового газопровода от х.Маслов в сторону ГРС Скосырского месторождения газа. 

Ориентировочная трасса перспективного межпоселкового газопровода показана в графической части проекта генерального плана.

Проектом прогнозируется, что к расчетному сроку реализации генерального плана будет выполнена 100% газификация всех населенных пунктов  поселения;

- организация контроля за химическим составом выхлопных газов автотранспорта;

- создание экономических условий по использованию более экологических видов топлива (газовое топливо и топливо, отвечающее требованиям EURO II, EURO III);

- сокращение до минимума движение грузового автотранспорта по основным и периферийным дорогам  поселения.



	2
	Поверхностные и подземные воды
	- создание канализационных очистных сооружений для доведения качества сбрасываемой воды до нормативных показателей;

- строительство локальных очистных сооружений канализации предусмотрено во всех н. п. поселения: х.Гринев – 1 ЛОС, х.Малокачалин – 1 ЛОС, х.Качалин – 1 ЛОС, х.Лесной, Калмыков – 1 ЛОС на юго-западе х.Калмыков,  х.Верхнеобливский – 1 ЛОС, х.Новониколаевский – 1 ЛОС на западе хутора;

- строительство ливневой канализации с  очистными сооружениями во всех н.п.: 

- восстановление списанных ГТС 1938019, 1938021, 1938022, 1938023, 1938024 и расчистка прудов «Падинский» балочный и русловый, постановка на баланс всех 5-ти прудов и ГТС;

- благоустройство и расчистка русла р. Гнилая;

- организация регулярного  гидромониторинга поверхностных водных объектов;

- обеспечение населения качественной водой в необходимых количествах;

- рациональное использование водных ресурсов;

-предотвращение загрязнения водоемов;

- соблюдение специальных режимов на территориях санитарной охраны водоисточников и водоохранных зон водоемов;

- действенный контроль над использованием водных ресурсов и их качеством.

	3
	Почвы
	- организация учета агрохимикатов, вносимых в почву,

- контроль внесения минеральных удобрений, учитывая нормативы затрат на планируемую урожайность, агрохимическую характеристику почв, состояния и химического состава растений,

- территории скотомогильников (в соответствии с п.5.6 «Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов» от 4 декабря 1995г. №13-7-2/469) должны быть огорожены глухим забором высотой не менее 2 метров. С внутренней стороны забора по всему периметру должна быть траншея глубиной 0,8-1,4м и шириной не менее 1,5м с устройством вала из вынутого грунта,

Проектом предусматривается размещение  скотомогильника на юг от х. Гринев 0.6 га, рядом с новым полигоном ТБО,

- утилизация и захоронение отходов производства и потребления намечено на полигоне ТБО на юг от х. Гринев (0.52 га),

Полигон будет  действовать до открытия межмуниципального полигона в Тацинском с.п. (приблизительно – 2013 г.), затем предлагается их рекультивация.

- создания вдоль автомобильных дорог полезащитных лесных полос;

- принятие мер по предотвращению разлива нефтепродуктов;



	4
	Отходы производства и потребления
	- обеспечение предприятий коммунального хозяйства необходимым специализированным транспортом и организовать мытье и дезинфекцию мусорных контейнеров и ящиков.




В результате  реализации запланированных  планировочных, организационно-технических, инженерно-технических мероприятий ожидается снижение уровня загрязнения территории поселения и улучшение условий проживания населения в пределах расчетного срока Генерального плана.

6.Охрана объектов культурного наследия.

6.1. Ограничения использования земельных участков, связанные с расположенными на территории Верхнеобливского сельского поселения объектами культурного наследия.

На территории Верхнеобливского сельского поселения расположены объекты археологического наследия:

Таблица 40
Перечень объектов археологического наследия, расположенных на территории Верхнеобливского сельского поселения.

	№№
	Нумера-ция по Постановлению
	Наименование объекта археологичес-кого наследия
	Местонахождение объекта археологического наследия
	Наименование, номер и дата документа принятия на охрану

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	15
	Курган «Гриневский II»
	На северо-восточной окраине х. Гринев
	Постановление Главы Администрации Ростовской области от 19.10.2001 №550

	2
	16
	Курган  «Харцызский III»
	3 км. к юго-востоку от южной окраины х. Гринев
	Постановление Главы Администрации Ростовской области от 19.10.2001 №550

	3
	17
	Курганная группа «Гриневский I» (5 курганов)
	0,5 км. к югу от юго-восточной окраины х. Гринев
	Постановление Главы Администрации Ростовской области от 19.10.2001 №550

	4
	18
	Курганная группа «Харцызский II» (6 курганов)
	2,6 км. к югу от южной окраины х. Гринев
	Постановление Главы Администрации Ростовской области от 19.10.2001 №550

	5
	19
	Курган  «Долгождановский»
	0,2 км. к северу от северной окраины х. Долгождановка
	Постановление Главы Администрации Ростовской области от 19.10.2001 №550

	6
	20
	Курган «Карьерный I»
	3,2 км. к северо-западу от северной окраины х. Долгождановка
	Постановление Главы Администрации Ростовской области от 19.10.2001 №550

	7
	37
	Курган  «Краснокомис-саровский»
	1,5 км. к северу от северной окраины х. Калмыков
	Постановление Главы Администрации Ростовской области от 19.10.2001 №550

	8
	38
	Курганная группа «Базовый» (3 кургана)
	3,5 км. к востоку от юго-восточной окраины х. Калмыков
	Постановление Главы Администрации Ростовской области от 19.10.2001 №550

	9
	39
	Курганная группа «Пограничный» (3 кургана)
	3 км. к северо-востоку от северной окраины х. Калмыков
	Постановление Главы Администрации Ростовской области от 19.10.2001 №550

	10
	49
	Курган «Грачев»
	3,6 км. к северо-западу от северо-западной окраины х. Краснокомиссаровка
	Постановление Главы Администрации Ростовской области от 19.10.2001 №550

	11
	50
	Курганная группа «Глиняный I» (2 кургана)
	5 км. к северо-западу от северо-западной окраины х. Краснокомиссаровка
	Постановление Главы Администрации Ростовской области от 19.10.2001 №550

	12
	51
	Курганная группа «Глиняный II» (2 кургана)
	1,1 км. к западу от северо-западной окраины х. Краснокомиссаровка
	Постановление Главы Администрации Ростовской области от 19.10.2001 №550

	13
	52
	Курганная группа «Глиняный III» (4 кургана)
	1 км. к северо-западу от северо-западной окраины х. Краснокомиссаровка
	Постановление Главы Администрации Ростовской области от 19.10.2001 №550

	14
	53
	Курганная группа «Грачев II» (2 кургана)
	3,3 км. к северо-западу от северо-западной окраины х. Краснокомиссаровка
	Постановление Главы Администрации Ростовской области от 19.10.2001 №550

	15
	65
	Курган «Вязовый»
	6,7 км. к западу от северо-западной окраины х. Майоро-Белашовка
	Постановление Главы Администрации Ростовской области от 19.10.2001 №550

	16
	66
	Курганная группа «Глиняный IV» (3 кургана)
	0,5 км. к северо-востоку от северо-восточной окраины х. Майоро-Белашовка
	Постановление Главы Администрации Ростовской области от 19.10.2001 №550

	17
	3
	Курганная группа «Андреевский» (5 курганов)
	1 км. к югу от южной окраины х. Андреев
	Постановление Главы Администрации Ростовской области от 19.10.2001 №550

	18
	12
	Курган «Красноармейский»
	9 км. к юго-западу от южной окраины х. Верхнеобливский
	Постановление Главы Администрации Ростовской области от 19.10.2001 №550

	19
	79
	Курган «Ковылкин»
	3,3 км.к юго-западу от южной окраины х. Новомарьевка
	Постановление Главы Администрации Ростовской области от 19.10.2001 №550

	20
	80
	Курган «Соленый»
	4,5 км. к югу от южной окраины х. Новомарьевка
	Постановление Главы Администрации Ростовской области от 19.10.2001 №550

	21
	81
	Курганная группа «Соленый II» (3 кургана)
	4 км. к юго-западу от южной окраины х. Новомарьевка
	Постановление Главы Администрации Ростовской области от 19.10.2001 №550

	22
	82
	Курганная группа «Новониколаевский I» (4 кургана)
	0,8 км. к юго-западу от юго-западной окраины х. Новониколаевский
	Постановление Главы Администрации Ростовской области от 19.10.2001 №550

	23
	83
	Курганная группа «Сторожевой» (5 курганов)
	1,1 км. к юго-западу от юго-западной окраины х. Новониколаевский
	Постановление Главы Администрации Ростовской области от 19.10.2001 №550

	24
	127
	Курганная группа «Прокопный» (4 кургана)
	На северо-западной окраине х. Яново-Петровский
	Постановление Главы Администрации Ростовской области от 19.10.2001 №550


В соответствии со ст. 35,36 Федерального закона от 26.06.2002 № 73 – ФЗ «об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской федерации» (далее Федеральный закон № 73-ФЗ) и ст. 16 Областного закона от 22.10.2004 № 178-3С «Об объектах культурного (памятниках истории и культуры) в Ростовской области» проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением иных работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности  памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо при обеспечении заказчиком работ требований к сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия, указанных в пункте 3 ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ.

6.2. Зоны охраны объектов культурного наследия

В соответствии со ст. 34 Федерального закона № 73-ФЗ, в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны культурного наследия.

В соответствии с требованиями Положения о зонах охраны объектов культурного наследия, утвержденного Постановление Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 №315, установлен порядок разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия, требования к режимам использования земель и градостроительного регламента в границах данных зон.

Границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения – органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения – в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

В настоящее время границы территорий и границы зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Верхнеобливсокго сельского поселения не установлены, в связи с отсутствием проекта зон охраны.

До разработки проекта правил землепользования и застройки территории Верхнеобливского сельского поселения, необходимо разработать проект зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории сельского поселения. Включить в план реализации генерального плана решение о подготовке проекта зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Верхнеобливского сельского поселения с указанием срока подготовки проектной документации.

После разработки и утверждения границ территорий и границ зон охраны объектов культурного наследия внести изменения в генеральный план Верхнеобливского сельского поселения в части нанесения на карты (схемы) ограничений границ территорий и границ зон охраны объектов культурного наследия.

7. Перечень основных факторов риска возникновения

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Цель раздела: определение условий и основных характеристик возможного возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с указанием мероприятий по обеспечению их предупреждения, оповещения и ликвидации, а также обеспечению пожарной безопасности на территории Верхнеобливского сельского поселения Тацинского района Ростовской области.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

- привести принятую классификацию чрезвычайных ситуаций с описанием характера их возможного негативного воздействия на условия жизнедеятельности населения, нанесенного материального ущерба и ущерба здоровью человека;

- определить источники и характер действия их поражающих факторов в условиях чрезвычайных ситуаций природного характера, провести оценку опасности природных процессов на территории Верхнеобливского сельского поселения;

- установить перечень источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера на проектируемой территории с указанием возможных последствий воздействия поражающих факторов;

- определить состояние существующей системы обеспечения пожарной безопасности на проектируемой территории;

- разработать мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;

- разработать мероприятия по обеспечению предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на проектируемой территории с учетом требований соответствующих технических регламентов и действующего законодательства;

- определить основные положения обеспечения защиты населения от воздействия возможного сильного радиоактивного заражения.

Цели и задачи настоящего раздела определяют его состав и структуру.

Основанием для разработки раздела являются: Задание на разработку генеральных планов Жирновского городского поселения, Быстрогорского, Верхнеобливского, Ермаковского, Зазерского, Верхнеобливского, Михайловского, Скосырского, Суховского, Тацинского, Углегорского сельских поселений Тацинского района Ростовской области, Перечень основных факторов риска возникновения ЧС природного и техногенного характера от 05.05.2011г. №4-1сфд/4937 ГУ МЧС России по Ростовской области.

Настоящий раздел разработан в соответствии с:

Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004г. №190-ФЗ (ред. от 21.04.2011г.);

Федеральным законом от 21.12.1994г. №68-ФЗ (ред. 29.12.2010г.) «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

Федеральным законом от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Приказом Министерства регионального развития РФ от 26.05.2011г. №244 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»;

СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»;

СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий»;

СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования»;

СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления»;

ГОСТ Р 22.0.02-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий»;

ГОСТ Р 22.3.03-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита населения. Основные положения»;

ГОСТ Р 22.0.03-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения»;

ГОСТ Р 22.0.05-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения» и др.

При разработке раздела использовалась информация, предоставленная Администрациями Тацинского района Ростовской области и Верхнеобливского сельского поселения Тацинского района Ростовской области.

 Классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В настоящем разделе используется классификация чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного и техногенного характера, утвержденная постановлением Правительства РФ от 21.05.2007г. №304 (ред. от 17.05.2011г.).

Таблица 41
	Класс чрезвычайной ситуации
	Зона чрезвычайной ситуации
	Количество пострадавших, чел.
	Либо размер материального ущерба, руб.
	Примечание

	Локального характера
	Не выходит за пределы территории объекта
	Не более 10
	Не более 100 тыс.
	

	Муниципального характера
	Не выходит за пределы территории одного поселения или внутригородской территории города федерального значения
	Не более 50
	Не более 5 млн.
	А также, данная ЧС не может быть отнесена к ЧС локального характера.

	Межмуниципального характера
	Затрагивает территорию двух и более поселений, внутригородских территорий города федерального значения или межселенную территорию
	Не более 50
	Не более 5 млн.
	

	Регионального характера
	Не выходит за пределы территории одного субъекта РФ
	Свыше 50, но не более 500
	Свыше 5, но не более 500 млн.
	

	Межрегионального характера
	Затрагивает территорию двух и более субъектов РФ
	Свыше 50, но не более 500
	Свыше 5, но не более 500 млн.
	

	Федерального характера
	
	Свыше 500
	Свыше 500 млн.
	


Примечания:

1. Количество пострадавших – количество людей, погибших или получивших ущерб здоровью.

2. Размер материального ущерба – размер ущерба окружающей природной среде и материальных потерь.

3. Зона ЧС – территория, на которой сложилась чрезвычайная ситуация и нарушены условия жизнедеятельности людей.

Классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, предусмотренная пунктом 1 Постановления Правительства РФ от 21.05.2007г. №304, не распространяется на чрезвычайные ситуации в лесах, возникшие вследствие лесных пожаров.

На основе критериев информации о чрезвычайных ситуациях (Приказ МЧС России от 08.07.2004г. №329 «Об утверждении критериев информации о чрезвычайных ситуациях») в зависимости от количества пострадавших, количества людей, у которых нарушены условия жизнедеятельности, размера материального ущерба можно определить масштаб чрезвычайной ситуации.

 Перечень возможных источников ЧС природного характера, которые могут оказывать воздействие на территорию Верхнеобливского сельского поселения.

Природная чрезвычайная ситуация; природная ЧС – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей (ГОСТ Р 22.0.03-95).

Источник природной чрезвычайной ситуации; источник природной ЧС – опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация (ГОСТ Р 22.0.03-95).

Все населённые пункты сельского поселения расположены в пределах первой и второй надпойменных террас рек Быстрая и Гнилая.

На территории Верхнеобливского сельского поселения имеют место следующие опасные процессы и явления природного характера:

Опасные геологические процессы:

- оползни, обвалы: на территории поселения имеет место широкое развитие густой балочной сети. Наиболее крупными балками на территории поселения являются балки Рубежная, Глиняная, Тридцатка, Медведева, которые являются правыми притоками реки Гнилая, а также балки Базовая и Голая – левые притоки этой реки. Балка Падинская является правым притоком реки Быстрая, балка Ковылкина – левым её притоком. Приближающаяся к границам оврагов застройка может повлечь развитие негативных процессов в виде оползней, обвалов;

- просадка в лессовых грунтах: грунты на водораздельных участках и их склонах представлены лёссовидными суглинками и глинами мощностью до 15-30м, которые подстилаются красно-бурыми глинами неогенового возраста. Лёссовидные суглинки проявляют просадочные свойства, мощность просадочной толщи 2,5-6,0м, тип грунтовых условий по просадочности – первый. Грунты первой и второй надпойменных террас рек Быстрая и Гнилая представлены песчано-глинистым и илистым материалом, глинистыми песками, супесью. С поверхности эти отложения перекрыты покровными лёссовидными суглинками мощностью 2,5-6,0м. Покровные лёссовидные суглинки обладают просадочными свойствами до глубины 1,5-5,0м. Суммарная величина просадки при замачивании отсутствует или не превышает 2,0-3,0см. Тип грунтовых условий по просадочности – первый.

Инженерно-геологическая оценка территории приведена в п. 3.2.
При освоении неблагоприятных для застройки территорий Верхнеобливского сельского поселения с размещением объектов капитального строительства, требуется выполнение комплекса мероприятий по инженерной защите территорий, предусмотренных СНиП 2.01.09-91 «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах», СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования» и др. нормативно-техническими документами.

Опасные метеорологические явления и процессы:

Территория Верхнеобливского сельского поселения расположена в южной части умеренного климатического пояса. В отдельные годы наблюдается засуха.

Климатическая характеристика территории приведена в п. 3.4.
Наиболее опасными проявлениями метеорологических процессов и явлений на территории поселения являются:

- сильный ветер, в том числе шквал со скоростью 25 м/с и более;

- пыльные бури при средней скорости ветра не менее 15 м/с и МДВ не более 500 м;
- продолжительный дождь (ливень) с интенсивностью 30 мм/час и более;

- сильные снегопады превышающие 20 мм за 12 часов;

- сильная метель при средней скорости ветра 15м/сек и более и видимости менее 500м;

- гололед с диаметром отложений 20 мм и более;

- град с диаметром частиц 20 мм и более;
- заморозки;

- засухи, суховеи;

- грозы.

Перечисленные метеорологические явления и процессы могут привести к авариям на коммунальных и энергетических сетях, нарушению работы транспорта, нарушению жизнеобеспечения населения Верхнеобливского сельского поселения.

Основные климатические характеристики проектируемой территории приведены в таблице 42
Таблица 42
	Наименование показателя
	Размерность
	Величина

	Средняя годовая температура воздуха
	0С
	+7,3

	Средняя месячная температура воздуха в январе
	0С
	–8,7

	Абсолютный минимум температуры
	0С
	–38

	Средняя месячная температура воздуха в июле
	0С
	+23

	Абсолютный максимум температуры
	0С
	+41

	Количество дней в год с суховеями
	дней/год
	75

	Среднегодовое количество осадков
	мм
	388

	Скоростной напор ветра (нормативная ветровая нагрузка)
	кг/м2
	38

	Вес снегового покрова (нормативная снеговая нагрузка)
	кг/м2
	120

	Направление господствующих ветров
	
	восточное, юго-восточное

	Среднегодовая скорость ветра
	м/с
	5,3

	Ураганы: максимальная скорость ветра при частоте 0,02 (1/год)
	м/с
	35


Природные пожары: ландшафтный, степной, лесной.

Исходя из природно-климатических условий, на территории Верхнеобливского сельского поселения имеется угроза возникновения природных пожаров, особенно в летний период. Причины возникновения природных пожаров – рост антропогенной нагрузки (увеличение количества нарушений правил пожарной безопасности в лесах, сельскохозяйственные палы).

Опасность природных пожаров для населения проявляется в угрозе непосредственного воздействия на людей, их имущество, в уничтожении примыкающих к лесным массивам поселков и предприятий, а также в задымлении значительных территорий, что приводит к нарушениям движения автотранспорта, прекращению речного судоходства, ухудшению состояния здоровья людей.

Площадь земель лесного фонда – 710га. Основная масса лесов представлена искусственными лесонасаждениями.

Характеристика поражающих факторов опасных природных явлений и процессов, которые могут оказывать воздействие на проектируемую территорию, приведена в таблице 43
Таблица 43
	Источник природной ЧС
	Наименование поражающего фактора природной ЧС
	Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС

	Оползень
	Динамический
	Смещение (движение) пород

	Обвал
	Гравитационный
	Сотрясение земной поверхности

	
	
	Динамическое, механическое давление 

	
	
	смещенных масс, удар

	Просадка в лессовых 
	Гравитационный 
	Деформация земной поверхности

	грунтах
	
	Деформация грунтов

	Сильный ветер,
	Аэродинамический 
	Ветровой поток, ветровая нагрузка,

	шквал, ураган
	
	аэродинамическое давление, вибрация

	Пыльная буря
	Аэродинамический 
	Выдувание и засыпание верхнего покрова почвы, посевов

	Сильные осадки:
	
	

	- продолжительный 
	Гидродинамический 
	Поток (течение) воды

	дождь (ливень)
	
	Затопление территории

	- сильный снегопад 
	Гидродинамический 
	Снеговая нагрузка, снежные заносы

	- сильная метель
	Гидродинамический 
	Снеговая, ветровая нагрузка, снежные заносы

	- гололед 
	Гравитационный
	Гололедная нагрузка

	- град
	Динамический 
	Ударная нагрузка 

	Заморозок 
	Тепловой 
	Охлаждение почвы, воздуха

	Засуха 
	Тепловой 
	Нагревание почвы, воздуха

	Суховей 
	Аэродинамический
	Иссушение почвы

	
	Тепловой
	

	Гроза 
	Электрофизический 
	Электрические разряды

	Пожар ландшафтный,
	Теплофизический
	Пламя, нагрев тепловым потоком,

	степной, лесной
	
	тепловой удар, помутнение воздуха,

	
	
	опасные дымы

	
	Химический
	Загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, 

	
	
	гидросферы


Перечень опасных природных процессов на проектируемой территории, активизируемых геофизическими воздействиями, и категории их опасности согласно СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий», приведены в таблице 44.
Таблица 44
	Наименование опасных природных

процессов
	Категория опасности процессов*

	Оползни
	Опасные

	Просадочность лессовых пород
	Опасные

	Ураганы, смерчи
	Умеренно опасные


* - приведена ориентировочная оценка опасности природных процессов.

По данным ГУ МЧС России по Ростовской области, на территории Тацинского района возможны следующие опасные природные процессы: просадочность пород, оползневые явления, гололед.
Перечень источников ЧС техногенного характера на территории Верхнеобливского сельского поселения, а также вблизи указанной территории.

Техногенная чрезвычайная ситуация; техногенная ЧС – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде (ГОСТ Р 22.0.05-94).

Различают техногенные чрезвычайные ситуации по месту их возникновения и по характеру основных поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации.

Источник техногенной чрезвычайной ситуации; источник техногенной ЧС – опасное техногенное происшествие, в результате которого на объекте, определенной территории или акватории произошла техногенная чрезвычайная ситуация (ГОСТ Р 22.0.05-94).

К опасным техногенным происшествиям относят аварии на промышленных объектах или на транспорте, пожары, взрывы или высвобождение различных видов энергии.

Радиационно-, химически-, гидродинамически- опасные объекты на территории Верхнеобливского сельского поселения отсутствуют.

Объекты трубопроводного транспорта – отсутствуют.

Пожаровзрывоопасные объекты – пожары и взрывы:

Пожаровзрывоопасный объект – объект, на котором производят, используют, перерабатывают, хранят или транспортируют легковоспламеняющиеся и пожаровзрывоопасные вещества, создающие реальную угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации (ГОСТ Р 22.0.05-94).

В случае ЧС на пожаровзрывоопасных объектах возможно возникновение следующих поражающих факторов: воздушная ударная волна; обломки, осколки; экстремальный нагрев среды; тепловое излучение; токсическое действие.

Причинами возникновения аварийных ситуаций на пожаровзрывоопасных объектах могут служить: 

- технические неполадки, в результате которых происходит отклонение технологических параметров от регламентных значений, вплоть до разрушения оборудования; 

- неосторожное обращение с огнем при производстве ремонтных работ; события, связанные с человеческим фактором: неправильные действия персонала, неверные организационные или проектные решения, постороннее вмешательство (диверсии) и т.п.;

- внешнее воздействие техногенного или природного характера: аварии на соседних объектах, ураганы, пожары и др.

К пожаровзрывоопасным объектам, расположенным в границах Верхнеобливского сельского поселения, отнесены следующие существующие и проектируемые объекты:

Автозаправочные станции (на перспективу)

На данный момент на территории Верхнеобливского сельского поселения АЗС отсутствуют. Проектом предлагается разместить автозаправочную станцию на одну заправочную колонку в х. Гринев. 

Возникновение поражающих факторов, представляющих опасность для людей, зданий, сооружений и техники, расположенных на территории АЗС, возможно:

- при пожарах, причинами которых может стать неисправность оборудования, несоблюдение норм пожарной безопасности;

- при неконтролируемом высвобождении запасенной на объекте энергии. 

На АЗС имеется: запасенная химическая энергия (горючие материалы), запасенная механическая энергия (кинетическая – движущиеся автомобили и др.).

Анализ опасностей, связанных с авариями на АЗС, показывает, что максимальный ущерб персоналу и имуществу объекта наносится при разгерметизации технологического оборудования станции и автоцистерн, доставляющих топливо на АЗС.

Потенциально опасные вещества, обращающиеся на АЗС – бензин, дизельное топливо.

Воздействию поражающих факторов при авариях на АЗС может подвергнуться весь персонал АЗС и клиенты, находящиеся в момент аварии на территории объекта.

На АЗС возможно возникновение техногенных ЧС локального характера.
Газовые теплогенераторы, газовые блочно-модульные автоматизированные котельные, ГРП, газораспределительные сети (на перспективу)

На момент разработки генерального плана газоснабжение в Верхнеобливском сельском поселении отсутствует. Газификация населенных пунктов поселения от ГРС «Тацинская» станет возможной после строительства межпоселкового газопровода высокого давления II категории диаметром 160мм, строящегося в соответствии с расчетной схемой газоснабжения Тацинского района, выполненной в составе схемы газоснабжения Ростовской области (ОАО «Гипрониигаз» 2006г.). На момент разработки генерального плана ведется строительство участка межпоселкового газопровода от х.Маслов в сторону ГРС Скосырского месторождения газа.

Проектом прогнозируется, что к расчетному сроку реализации генерального плана будет выполнена 100% газификация всех населенных пунктов поселения.

Описание системы газоснабжения поселения дано в п. 4.11.

Потенциально опасное вещество, обращающееся на объектах – природный газ.

Возникновение ЧС на объектах газоснабжения и газопотребления может быть связано с нарушением правил эксплуатации систем и оборудования, нарушением правил производства строительных работ, перебоями в электроснабжении, погодными явлениями.

В результате аварий на объектах газоснабжения и газопотребления возможно возникновение техногенных ЧС локального, муниципального характера.

Гидродинамически опасные объекты – аварии, связанные с разрушением сооружений напорного фронта гидротехнических сооружений (плотин, дамб и др.), образованием волны прорыва и зоны катастрофического затопления:
Гидродинамическая авария – авария на гидротехническом сооружении, связанная с распространением с большой скоростью воды и создающая угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации (ГОСТ Р 22.0.05-94).

Согласно данным инвентаризации ГТС водохозяйственных объектов Тацинского района (2006-2007г.г.), в границах Верхнеобливского сельского поселения расположены 7 ГТС, характеристика которых представлена в таблице 45.

В связи с планируемым освоением и застройкой территории Верхнеобливского сельского поселения необходимо учитывать факторы риска возникновения ЧС на гидротехнических сооружениях.

ГТС водохозяйственных объектов, расположенных на территории Верхнеобливского сельского поселения

 Таблица 45
	№ ГТС в/х объекта
	Наименование в/х объекта
	Местоположение
	Административная                                                       принадлежность территории створа ГТС и  водохранилища (пруда)
	Эксплуатирующая организация
	Функциональное назначение (использование)
	Емкость водохранилища (пруда)
	Характеристика уровня безопасности эксплуатационного состояния ГТС (нормальный, пониженный, неудовлетворительный, опасный)

	
	
	бассейн реки
	река, балка
	расстоя-ние от устья или истока водотока до створа ГТС
	расстояние от ближайшего населенного пункта до створа ГТС
	
	
	
	Объем при НПУ,     млн. м3
	Площадь водного зеркала при НПУ, га
	Макси-мальный напор, м
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1938019
	пруд "Падинский" балочный
	Быстрая
	балка Падинская
	2 км 

от устья
	2,5 км СЗ окраина х.Яново-Петровский
	Тацинский район Верхнеобливское сельское поселение
	на ЛИКВИДАЦИЮ
	не используется
	0,04
	1,5
	воды нет
	проран

	1938020
	пруд "Макарьевский" балочный
	Быстрая
	балка Тридцатка
	6,5 км

от устья
	5 км СЗ окраины х.Краснокомиссаровка
	Тацинский район Верхнеобливское сельское поселение
	на ЛИКВИДАЦИЮ
	не используется
	0,05
	2,0
	воды нет
	проран

	1938021
	пруд русловый
	Быстрая
	река Гнилая
	21,5 км 

от устья
	0,3 км СВ х.Лесной
	Тацинский район Верхнеобливское сельское поселение
	администрация
	водорегулирующая, переезд, водопой скота, хоз.нужды
	1,4
	45,0
	3,5
	пониженный

	1938022
	пруд русловый
	Быстрая
	река Гнилая
	17 км 

от устья
	СВ окраина х.Качалин
	Тацинский район Верхнеобливское сельское поселение
	администрация
	водорегулирующая, переезд, водопой скота, хоз.нужды
	0,45
	25,0
	3
	пониженный

	1938023
	пруд русловый
	Быстрая
	река Гнилая
	15,8 км 

от устья
	центральная часть х.Качалин
	Тацинский район Верхнеобливское сельское поселение
	администрация
	водорегулирующая, переезд, водопой скота, хоз.нужды
	0,15
	5,0
	2,5
	неудовлетворительный

	1938024
	пруд русловый
	Быстрая
	река Гнилая
	9,5 км 

от устья
	2 км СВ х.Гринев
	Тацинский район Верхнеобливское сельское поселение
	администрация
	водорегулирующая, переезд, водопой скота, хоз.нужды
	0,4
	15,0
	3,5
	опасный

	1938025
	пруд "Грачевый" балочный
	Быстрая
	балка Медведева
	5 км 

от устья
	4,5 СЗ х.Майоро-Балашовка
	Тацинский район Верхнеобливское сельское поселение
	на ЛИКВИДАЦИЮ
	не используется
	0,02
	1
	воды нет
	проран


Опасные происшествия на транспорте при перевозке опасных грузов:

Опасный груз – опасное вещество, материал, изделие и отходы производства, которые вследствие их специфических свойств при транспортировании или перегрузке могут создать угрозу жизни и здоровью людей, вызвать загрязнение окружающей природной среды, повреждение и уничтожение транспортных сооружений, средств и иного имущества (ГОСТ Р 22.0.05-94).

Предприятия, осуществляющие деятельность по перевозке опасных грузов, должны иметь сертифицированный подвижной состав, оборудованный для перевозок опасных грузов, обученных водителей, подготовленный управленческий персонал. Предприятия формируют безопасные маршруты и согласовывают их с соответствующими органами, в предусмотренных случаях, организуют сопровождение грузов вооруженной охраной.

К потенциально-опасным объектам, аварии на которых могут привести к образованию зон ЧС в результате опасных происшествий на транспорте при перевозке опасных грузов на территории Верхнеобливского сельского поселения, можно отнести существующие и проектируемые объекты транспортной инфраструктуры.

Характеристика транспортной инфраструктуры приведена в п. 4.9.
В случае ЧС в результате опасных происшествий на транспорте при перевозке опасных грузов возможно возникновение следующих поражающих факторов: воздушная ударная волна; обломки, осколки; экстремальный нагрев среды; тепловое излучение; токсическое действие.

Аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов.

Аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов с выбросом (выливом) опасных химических веществ, взрывом горючих жидкостей и сжиженных газов возможны фактически на всей территории поселения, где проходят автомобильные дороги. Большая часть происшествий происходит из-за нарушения правил дорожного движения, превышения скоростного режима и неудовлетворительного качества дорожных покрытий.

По территории Верхнеобливского сельского поселения проходят:

- участок автодороги регионального значения ст.Тацинская (от а/д «Волгоград – Каменск-Шахтинский») – ст.Милютинская, протяженность в границах поселения 15,9 км;

- участок автодороги межмуниципального значения: подъезд от автомобильной дороги ст.Тацинская (а/д «Волгоград – Каменск-Шахтинский») – ст.Милютинская к х.Верхнеобливский, протяженность в границах поселения 6,4 км;

- автодороги местного значения, протяженность в границах поселения 2,3 км.

Все автомобильные дороги общего пользования имеют твердое покрытие.

На территории поселения расположены 5 автодорожных мостов. Все автодорожные мосты имеют железобетонную конструкцию и находятся в удовлетворительном состоянии.

Проектом сохраняются сложившиеся внешние транспортные связи.

Проектом предлагаются мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры поселения (см. п.4.9).

По автодорогам могут перевозиться: ГСМ в автоцистернах емкостью 16,3м3, СУГ в автоцистернах емкостью 8,10,11,20 м3, аварийно-химические опасные вещества (АХОВ) в автоцистернах грузоподъемностью 2-6 т и другие опасные грузы.

При разливе (выбросе, взрыве) опасных веществ в результате аварии транспортного средства возможно образование зон химического заражения, зон разрушения и пожаров в населенных пунктах Верхнеобливского сельского поселения.

В результате происшествий на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов по территории сельского поселения, возможно возникновение ЧС локального характера.

 Перечень возможных источников ЧС биолого-социального характера на территории Верхнеобливского сельского поселения (при наличии данных источников ЧС).

Источник биолого-социальной чрезвычайной ситуации; источник биосоциальной ЧС – особо опасная или широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, в результате которой на определенной территории произошла или может возникнуть биолого-социальная чрезвычайная ситуация.

На территории Верхнеобливского сельского поселения действует скотомогильник (биотермическая яма). Он находится в юго-западной части х.Качалин на расстоянии 150-200м от жилой застройки хутора, его площадь составляет 100м2.

Сибиреязвенных скотомогильников на территории Верхнеобливского сельского поселения нет.

На территории поселения существует угроза заражения животных и птиц особо опасными болезнями: ящуром, бешенством, лептоспирозом, гриппом.

Объекты животноводства и птицеводства, которые могут быть подвержены массовому заражению животных и птиц – частный сектор и сельскохозяйственные предприятия района.

На всей территории области сохраняется вероятность возникновения вспышек африканской чумы свиней при заносе возбудителя с кормами, живыми свиньями и продукцией свиноводства, не прошедшей термическую обработку, а также в результате миграции больных особей дикого кабана с неблагополучных территорий.

Среди населения Ростовской области возможны единичные случаи заболеваемости острыми кишечными инфекциями, в том числе ботулизмом. Источник ЧС – недоброкачественная питьевая вода, нарушение санитарно-гигиенических норм и правил при хранении продуктов питания, несоблюдение правил личной гигиены, употребление недоброкачественных овощей и фруктов, закупленных на стихийных рынках, продукты, закупленные от частных лиц. При неблагоприятных условиях может произойти срыв иммунитета среди населения, что может привести к возникновению очагов массовых инфекционных заболеваний.

В связи с весенней активацией клещей и массовым выходом населения на природу возможны случаи пострадавших от укусов клещей, возможны единичные случаи заболевания населения крымской геморрагической лихорадкой.

 Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Состояние системы обеспечения пожарной безопасности на проектируемой территории.

Централизованными системами водоснабжения оборудованы хутора Качалин, Калмыков, Краснокомиссаровка, Гринев, однако в рабочем состоянии находится только система водоснабжения в х.Качалин. Системы водоснабжения в х.Калмыков, х.Краснокомиссаровка, х.Гринев не эксплуатируются, скважины в указанных хуторах законсервированы.

Водонапорная башня в х.Качалин введена в эксплуатацию в 2005г., износ составляет 71%. В остальных хуторах башни эксплуатируются с 1982-1986гг., имеют 100% износ. 

Источником наружного противопожарного водоснабжения в х.Качалин являются наружные водопроводные сети с установленными на них пожарными гидрантами. Подача воды в систему водопровода осуществляется из артезианской скважины. Для регулирования расхода воды в течение суток на водопроводной сети установлена водонапорная башня объемом 25м3. В резервуаре водонапорной башни хранится противопожарный запас воды в объеме 3м3, из расчета тушения одного пожара в течение 10 минут при расходе воды на 1 пожар 5 л/сек.

Источники наружного противопожарного водоснабжения в остальных населенных пунктах Верхнеобливского сельского поселения: в х.Верхнеобливский – 1 неисправный пожарный водоем, 1 водонапорная башня (износ 100%), 1 естественный водоем, не оборудованный пирсом; в х.Калмыков – 1 водонапорная башня (износ 100%), 1 естественный водоем, не оборудованный пирсом; в х.Краснокомиссаровка – 1 естественный водоем, не оборудованный пирсом; в х.Малокачалин – 1 водонапорная башня (износ 100%); в х.Поляков – 1 естественный водоем, не оборудованный пирсом. В х.Андреев, х.Гринев, х.Лесной, х.Майоро-Белашовка, х.Новомарьевка, х.Новониколаевский, х.Яново-Петровский источники наружного противопожарного водоснабжения – отсутствуют.

Сведения о расположении имеющихся и проектируемых пожарных депо.

В настоящий момент пожарное депо на территории Верхнеобливского сельского поселения отсутствует. Тушение пожаров в поселении обеспечивает 106 ПЧ 26 ОФПС по Ростовской области, расположенная в ст.Тацинская. 

Согласно требованиям ГУ МЧС России по Ростовской области, проектом предусматривается размещение пожарного депо в х.Верхнеобливский (на восточной окраине).

Другие практические мероприятия, предусмотренные проектом по обеспечению пожарной безопасности на проектируемой территории.

Генеральным планом предлагаются мероприятия по строительству новых и реконструкции существующих систем водоснабжения населенных пунктов поселения (см. п.4.11), включающие строительство централизованных систем водоснабжения в населенных пунктах поселения (кроме х.Андреев и х.Майоро-Белашовка), установку пожарных гидрантов на уличных водопроводных сетях в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, замену водонапорных башен и насосов в артезианских скважинах, строительство дополнительных скважин.

При новом строительстве и перекладке водопроводных сетей рекомендуется применение полиэтиленовых труб, которые не подвержены коррозии и имеют значительный срок службы.

Существующие пожарные водоемы на объектах общественного назначения должны быть приведены в функциональное состояние.

В баках водонапорных башен, кроме аварийного запаса, должен быть предусмотрен противопожарный запас воды.

Водонапорные башни должны быть приспособлены для отбора воды пожарной техникой в любое время года.

В  соответствии со ст.14 п.9 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ (ред. от 25.07.2011г.), к вопросам местного значения поселения относится обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения.

Согласно ст.63 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», первичные меры пожарной безопасности включают в себя:

1) реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования;

2) разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;

3) разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

4) разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;

5) установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

6) обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

7) обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;

8) организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

9) социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.

Согласно ст.19 Федерального закона от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» (ред. от 18.07.2011г.), к полномочиям органов местного самоуправления поселений по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов относятся:

- создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;

- создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях;

- оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем;

- организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре;

- принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы;

- включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений;

- оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения;

- установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности.

На дальнейших стадиях разработки планировочной и проектной документации на застройку территории Верхнеобливского сельского поселения необходимо предусмотреть следующие планировочные мероприятия по пожарной безопасности:

- при размещении проектируемых объектов необходимо соблюдать противопожарные разрывы от существующих пожаровзрывоопасных объектов;

- размещение проектируемых пожаровзрывоопасных объектов на территории поселения предусмотреть согласно требованиям ст. 66 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:

- со всех сторон – к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, органов управления учреждений;

- по всей длине – к зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов.

Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 м. Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 м. Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15x15 м. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 м.

К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

Противопожарные расстояния от границ застройки сельских поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой до лесных массивов – не менее 15 м.

Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и административными зданиями, зданиями, сооружениями и строениями промышленных организаций принимаются в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности в соответствии с #M12293 0 902111644 0 0 0 0 0 0 0 724272079таблицей 11 приложения#S к Федеральному закону от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

В части, касающейся противопожарного водоснабжения поселения, необходимо учитывать требования ст. 68 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Установку пожарных гидрантов следует предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не менее 5 м от стен зданий, пожарные гидранты допускается располагать на проезжей части. При этом установка пожарных гидрантов на ответвлении от линии водопровода не допускается.

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения, строения или их части от 1 гидранта, учитывая, что расход воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах составляет менее 15 литров в секунду.

 Мероприятия по защите территории от опасных природных процессов.

В проекте предусмотрены мероприятия по инженерной защите территории Верхнеобливского сельского поселения, направленные на максимальное снижение негативных последствий особо опасных природных явлений. Приведенный состав инженерных мероприятий рекомендован в объеме, необходимом для обоснования планировочных решений и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования.

Мероприятия по защите от опасных геологических процессов:

Противооползневые мероприятия. При проектировании инженерной защиты от оползней и обвалов следует рассматривать целесообразность применения следующих мероприятий и сооружений, направленных на предотвращение и стабилизацию этих процессов:

- изменение рельефа склона в целях повышения его устойчивости;

- регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки территории и устройства системы поверхностного водоотвода;

- предотвращение инфильтрации воды в грунт;

- применение агролесомелиорации;

- закрепление грунтов.

Мероприятия по борьбе с просадочностью. При проектировании зданий и сооружений, предназначенных для строительства на площадках с грунтовыми условиями I типа по просадочности, следует, как правило, предусматривать полное устранение просадочных свойств грунтов в пределах верхней зоны просадки или полную прорезку просадочной толщи свайными или другими фундаментами. При этом проектирование конструкций следует производить как на обычных непросадочных грунтах без дополнительных конструктивных и водозащитных мероприятий.

Мероприятия по защите от опасных метеорологических явлений и процессов:

К проектным мероприятиям по защите территории от сильных осадков относится организация поверхностного стока путем проведения вертикальной планировки и устройства сети водостоков.

Мероприятия по защите от опасных метеорологических явлений и процессов предусматриваются на последующих стадиях проектирования объектов Верхнеобливского сельского поселения в соответствии с действующими нормативными документами: СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия», РД 34.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений», СО-153-34.21.122-2003 «Инструкция по молниезащите зданий, сооружений и промышленных коммуникаций», СНиП 23-01-99* «Строительная климатология».

Мероприятия по защите от природных пожаров: 

С целью предупреждения природных пожаров необходимо совершенствование контрольно-профилактической работы с населением, надзорной деятельности, сил и средств предупреждения и тушения пожаров, технических мероприятий противопожарной защиты населенных пунктов, расположенных вблизи пожароопасных территорий.

Восстанавливаются и содержатся в исправном состоянии источники противопожарного водоснабжения. В зимнее время расчищаются дороги, подъезды к источникам водоснабжения. В летний период производится выкос травы перед домами, производится разборка ветхих и заброшенных строений.

 Мероприятия по предупреждению ЧС техногенного характера (предусмотренные проектом генерального плана).

Производственные территории Верхнеобливского сельского поселения.

На стадии разработки проекта генерального плана предупреждение чрезвычайных ситуаций (снижение риска их возникновения) и уменьшение в определенных пределах возможных потерь и ущерба от них (смягчение их последствий) достигается путем рационального размещения потенциально опасных и иных производств, транспортных и прочих техногенно опасных и жизненно важных объектов и коммуникаций.

На перспективу развития территории поселения целесообразно предусматривать:
- модернизацию и перепрофилирование существующих объектов экономики;

- постепенный вывод из населенных пунктов предприятий, баз и складов, перерабатывающих или хранящих значительные количества АХОВ, взрывоопасных, легковоспламеняющихся и других опасных веществ;

- размещение новых производств вне зон природной и техногенной опасности, вывод старых производств из этих мест.

В Верхнеобливском сельском поселении промышленных предприятий нет.

На территории поселения работает 52 ИП, КФХ – основные сельскохозяйственные организации малого бизнеса и 15 предприятий малого бизнеса розничной торговли.

Предложения по организации производственных территорий отражены на чертежах «Генеральный план развития сельского поселения (основной чертеж)», «Схема градостроительной реорганизации производственных территорий и схема транспортной инфраструктуры».

На чертеже «Схема  с отображением результатов анализа комплексного развития территории и размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения» выделены зоны с особыми условиями использования, в том числе санитарно-защитные зоны от сельскохозяйственных и коммунальных предприятий, иных объектов, воздействующих на среду обитания человека.

В границах Верхнеобливского сельского поселения расположены Яновское месторождение мергеля.
Необходимо учитывать ограничения, связанные с наличием месторождений (Федеральный закон от 21.02.1992г. №2395-1 «О недрах» (ред. от 18.07.2011г.).

Мероприятия по предупреждению ЧС при авариях на пожаровзрывоопасных объектах:

- соблюдение при размещении объектов капитального строительства застройки Верхнеобливского сельского поселения требуемых противопожарных разрывов от пожаровзрывоопасных объектов (согласно Федеральному закону от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- предлагаются мероприятия по развитию и модернизации существующей системы водоснабжения поселения; по обеспечению пожарной безопасности на проектируемой территории; по развитию систем связи.

Мероприятия по предупреждению ЧС в результате происшествий на автотранспорте (при перевозке опасных грузов):
- соблюдение при размещении объектов капитального строительства застройки Верхнеобливского сельского поселения требуемых разрывов от существующих и проектируемых транспортных коммуникаций (согласно СНиП 2.07.01-89*);

- сделаны предложения по реконструкции и развитию объектов транспортной инфраструктуры.

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций.

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций.
На территории Ростовской области функционирует территориальная система мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций (ТСМП ЧС).

ТСМП ЧС Ростовской области действует на территориальном, местном и объектовом уровнях и состоит из следующих подсистем:

- мониторинг ЧС техногенного характера,

- мониторинг ЧС природного характера,

- мониторинг ЧС биолого-социального характера.

Интегрирование показателей и сводных данных по ЧС осуществляет
департамент по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области.

Учреждения комитета по охране окружающей среды и природных ресурсов Ростовской области – осуществляют экологический мониторинг состояния окружающей природной среды, источников антропогенного воздействия на природную среду; осуществляют надзор за безопасной эксплуатацией гидротехнических сооружений водохранилищ.

Учреждения Министерства здравоохранения Ростовской области – осуществляют социально-гигиенический мониторинг и прогнозирование обстановки в области санитарно-эпидемиологического надзора, участвуют в проведении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий по ликвидации антисанитарных ситуаций, формировании резервов санитарно-гигиенических и противоэпидемических средств.

Подразделения Ростовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с региональными функциями – осуществляют мониторинг радиоактивного загрязнения окружающей среды, опасных метеорологических явлений, событий гидрометеорологического характера, состояния загрязнения атмосферы, воды и почвы.

Учреждения управления по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по ЮФО – осуществляют мониторинг состояния опасных производственных объектов на территории области, прогнозирование возможности возникновения аварий и катастроф на объектах промышленности области.

Учреждения управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Ростовской области – осуществляют мониторинг инфекционной заболеваемости сельскохозяйственных животных и птицы.

Для постоянного контроля радиационной обстановки в России создается Единая государственная автоматизированная система контроля радиационной обстановки (ЕГАСКРО), которая состоит из сети постов контроля по всей стране. Эти посты, в том числе, устанавливаются в населенных пунктах. Координацией работ по созданию и развитию ЕГАСКРО занимается Росгидромет; формируются региональные системы мониторинга, в общую структуру вовлекаются ранее созданные территориальные и отраслевые системы радиационного контроля.

На местном уровне мониторинг чрезвычайных ситуаций осуществляется силами работников администрации, организаций путем визуальных наблюдений за состоянием окружающей среды, проведением проверок состояния потенциально опасных объектов, контроля проведения мероприятий устойчивости функционирования объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения. Прогнозирование ЧС осуществляется на основании мониторинга и информации о прогнозе ЧС, поступающей из органов управления РСЧС.

На объектовом уровне мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах, обеспечивающих жизнедеятельность населения, организуется руководителями объектов.

Система оповещения населения.
В соответствии с «Положением о системах оповещения населения» (введено в действие совместным приказом МЧС России, Мининформсвязи России и Минкультуры России от 25.07.06г. №422/90/376), системы оповещения включают в себя федеральную, межрегиональные, региональные, местные (на территории муниципального образования) и локальные (в районе размещения потенциально опасного объекта) системы оповещения. Системы оповещения всех уровней должны технически и программно сопрягаться.

Создание, совершенствование (реконструкция) и поддержание в постоянной готовности к задействованию местной системы оповещения является составной частью мероприятий по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, проводимых администрацией Верхнеобливского сельского поселения.

Для предупреждения населения на территории Верхнеобливского сельского поселения о ЧС целесообразно предусмотреть подключение местной системы оповещения к территориальной автоматизированной системе централизованного оповещения (ТАСЦО) Ростовской области для передачи сигналов и сообщений об угрозе ЧС.

ТАСЦО представляет собой организационно-техническое объединение сил, специальных технических средств связи и оповещения, сетей вещания, каналов сети связи общего пользования и ведомственных сетей связи, предназначенных для оповещения должностных лиц и передачи экстренной информации населению об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, а также о порядке действий в условиях чрезвычайных ситуаций.

Доведение сигналов об угрозе ЧС до населения может осуществляться с использованием электросирен и уличных громкоговорителей, устанавливаемых на существующих и проектируемых зданиях, а также путем передачи речевых сообщений по каналам радиовещания, телевидения. Также оповещение осуществляется с помощью машин службы охраны общественного порядка, оборудованных звукоусилительными установками. Оповещение рабочего персонала существующих и проектируемых объектов осуществляется по объектовой системе оповещения.

Основной способ оповещения – передача речевой информации. По сигналу ГО граждане обязаны немедленно включить радио- и телевизионные приемники для прослушивания экстренного сообщения Главного управления МЧС России по Ростовской области.

Силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Ликвидация чрезвычайных ситуаций осуществляется:

локальной – силами и средствами организации;

муниципальной – силами и средствами органов местного самоуправления;

межмуниципальной и региональной – силами и средствами органов местного самоуправления, органов исполнительной власти области;

межрегиональной и федеральной – силами и средствами органов исполнительной власти Ростовской области и других субъектов Российской Федерации, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации.

При недостаточности указанных сил и средств привлекаются в установленном порядке силы и средства федеральных органов исполнительной власти.

Ликвидация последствий ЧС на территории Верхнеобливского сельского поселения может осуществляться с привлечением специально подготовленных сил и средств следующих служб постоянной готовности:

- 106 пожарная часть 26 ОФПС по Ростовской области, ст. Тацинская;

- 108 пожарная часть 26 ОФПС по Ростовской области, п. Жирнов;

- 109 пожарная часть 26 ОФПС по Ростовской области, п. Быстрогорский;

- ОАСФ (объединенное аварийно-спасательное формирование) на базе отдела по предупреждению и ликвидации ЧС Морозовского района, г. Морозовск;

- ОВД Тацинского района;

- сил и средств Тацинского районного звена территориальной (областной) подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Первая медицинская помощь может быть оказана в существующих медицинских учреждениях поселения – двух фельдшерско-акушерских пунктах, расположенных в х.Верхнеобливский и х.Качалин.

Мероприятия по предупреждению (снижению) последствий, защите населения, сельскохозяйственных животных в зоне возможного сильного радиоактивного заражения.
При освоении территорий Верхнеобливского сельского поселения с размещением объектов капитального строительства необходимо учитывать требования СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны», ВСН ВК4-90 «Инструкция по подготовке и работе систем хозяйственно-питьевого водоснабжения в чрезвычайных ситуациях».

Защита рабочих смен предприятий и населения Верхнеобливского сельского поселения должна осуществляться в защитных сооружениях – противорадиационных укрытиях (ПРУ) с коэффициентом защиты, равным 100.

Суммарную мощность головных сооружений водозаборов следует рассчитывать по нормам мирного времени. В случае выхода из строя одной группы головных сооружений мощность оставшихся сооружений должна обеспечивать подачу воды по аварийному режиму на производственно-технические нужды предприятий, а также на хозяйственно-питьевые нужды для численности населения мирного времени по норме 31 л в сутки на одного человека.

Для гарантированного обеспечения питьевой водой населения в случае выхода из строя всех головных сооружений или заражения источников водоснабжения следует иметь резервуары в целях создания в них не менее 3-суточного запаса питьевой воды по норме не менее 10 л в сутки на одного человека.

Резервуары питьевой воды должны быть оборудованы фильтрами-поглотителями для очистки воздуха от РВ и капельно-жидких ОВ и располагаться, как правило, за пределами зон возможных сильных разрушений.

Резервуары питьевой воды должны оборудоваться также герметическими (защитно-герметическими) люками и приспособлениями для раздачи воды в передвижную тару.

Все существующие водозаборные скважины для водоснабжения сельских поселений и промышленных предприятий, а также для полива сельскохозяйственных угодий должны иметь приспособления, позволяющие подавать воду на хозяйственно-питьевые нужды путем разлива в передвижную тару, а скважины с дебитом 5 л/с и более должны иметь, кроме того, устройства для забора воды из них пожарными автомобилями.

При развитии сети автомобильных дорог следует предусматривать строительство автомобильных подъездных путей к пунктам посадки (высадки) эвакуируемого населения.

При радиоактивном заражении (загрязнении) местности животноводческие помещения должны обеспечивать непрерывное пребывание в них животных в течение не менее двух суток. На этот период необходимо иметь защищенные запасы кормов и воды.

Для обеспечения животных водой на фермах и комплексах оборудуются защищенные водозаборные скважины. В качестве резервного водоснабжения следует предусматривать использование существующих и вновь устраиваемых шахтных или трубчатых колодцев, а также защищенных резервуаров.

Для проведения ветеринарной обработки зараженных (загрязненных) животных на фермах и комплексах следует предусматривать оборудование специальных площадок.

На животноводческих фермах и комплексах, а также птицефабриках необходимо предусматривать автономные источники электроснабжения.

Вновь строящиеся, реконструируемые и действующие бани, душевые предприятий, прачечные, фабрики химической чистки, прачечные самообслуживания, а также посты мойки и уборки подвижного состава автотранспорта, независимо от их ведомственной подчиненности, должны приспосабливаться соответственно для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта в военное время, а также при производственных авариях, катастрофах или стихийных бедствиях.

Обеспечение укрытия населения в защитных сооружениях.

Основным способом защиты населения от современных средств поражения является укрытие его в защитных сооружениях. Защитные сооружения должны приводиться в готовность для приема укрываемых в сроки, не превышающие 12ч. Фонд защитных сооружений для рабочих и служащих (наибольшей работающей смены) предприятий создается на территории этих предприятий или вблизи них, а для остального населения – в районах жилой застройки.

По данным ГУ МЧС России по Ростовской области, территория Верхнеобливского сельского поселения Тацинского района Ростовской области находится в зоне возможного сильного радиоактивного заражения.

Население Верхнеобливского сельского поселения подлежит укрытию в противорадиационных укрытиях с Кз=100 (дооборудованных в ПРУ подвальных помещений).

Проектирование и строительство жилых домов, административных зданий и зданий соцкультбыта необходимо вести с устройством подвальных помещений, используемых в особый период для укрытия населения.

Эвакуационные мероприятия.

При возникновении чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени эвакуация населения, персонала (членов их семей) учреждений и предприятий Верхнеобливского сельского поселения проводится в соответствии с планами эвакуации Главного управления МЧС России по Ростовской области и планами эвакуации администраций муниципальных образований и организаций.

Адреса мест и время сбора объявляются при проведении эвакуационных мероприятий всеми средствами связи. Сбор эвакуируемых осуществляется на сборных эвакуационных пунктах.

Для подготовки и проведения эвакуации привлекаются эвакуационные органы, штабы по делам ГО и ЧС, аварийно-спасательные службы, органы военного командования.

Численность населения Верхнеобливского сельского поселения по состоянию на 01.01.2010г. составляла 2020 человек. Прогнозная численность населения Верхнеобливского сельского поселения на 2030г. составляет 2102 человек.

Вопросы местного значения поселения в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах (в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ (ред. от 03.05.2011г.) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»):

- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;

- организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения;

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

- осуществление муниципального лесного контроля и надзора;

- создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка.

Перечень мероприятий по снижению риска возникновения ЧС и уменьшению последствий их воздействия.

1. Вновь строящиеся объекты размещать по отношению к существующим объектам и прилегающим территориям с соблюдением нормативных разрывов, противопожарных норм, санитарно-защитных и охранных зон.

2. Подъезды к зданиям и сооружениям планировать с учетом обеспечения возможности доступа аварийно-спасательных команд во все помещения зданий и во все сооружения на проектируемой территории.

3. Размещение проектируемых зданий предусмотреть с учетом зон возможного распространения завалов (СНиП 2.01.51-90, прил. 3) на прилегающие улицы местного значения для обеспечения беспрепятственного ввода сил и средств ликвидации ЧС и беспрепятственной эвакуации людей.

4. Систему зеленых насаждений и незастраиваемых территорий увязать с проектируемой улично-дорожной сетью с целью обеспечения свободного выхода населения из разрушенных частей населенных пунктов в случае воздействия современных средств поражения.

5. Для предупреждения населения на территории Верхнеобливского сельского поселения о ЧС целесообразно предусмотреть подключение местной системы оповещения к территориальной автоматизированной системе централизованного оповещения для передачи сигналов и сообщений об угрозе ЧС.

6. Проектирование и строительство жилых домов, административных зданий и зданий соцкультбыта необходимо вести с устройством подвальных помещений, используемых в особый период для укрытия населения.

7. Предусмотреть увеличение резерва средств индивидуальной защиты (СИЗ) для населения Верхнеобливского сельского поселения (прогнозная численность населения на 2030г. – 2102 человек).

8. В соответствии с п.10 СНиП 2.01.51-90, бани, душевые предприятий, прачечные, фабрики химической чистки белья, а также посты мойки и уборки подвижного состава автотранспорта, станции технического обслуживания автомобилей, независимо от их ведомственной принадлежности, следует предусматривать для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта в военное время, а также при авариях, катастрофах и стихийных бедствиях.

9. При проектировании новых, реконструкции существующих и при эксплуатации действующих СХПВ должны учитываться требования ВСН ВК4-90 «Инструкция по подготовке и работе систем хозяйственно-питьевого водоснабжения в чрезвычайных ситуациях».

8.Основные технико-экономические показатели проекта генерального плана
	№п/п
	Наименование показателей
	Ед.

измерения
	Величина показателя

	
	
	
	Современное состояние
	Расчетный срок
	Расчетный срок (по проекту внесения изменений)

	1
	2
	3
	4
	6
	7

	I. Территории

	Категория земель Верхнеобливского с.п. по целевому назначению

	
	Территория сельского поселения, всего
	га
	32174,0
	32174,0
	32174,0

	
	в том числе:
	
	
	
	

	
	земли сельскохозяйственного назначения
	га
	30366,84
	30353,39
	28487,43

	
	земли населенных пунктов
	га
	979,45
	979,45
	962,41

	
	земли промышленности 
	га
	-
	-
	

	
	Земли транспорта
	га
	21,94
	33,9
	33,9

	
	земли лесного фонда
	га
	710,0
	710,0
	2593

	
	земли водного фонда
	га
	92,0
	92,0
	92,0

	
	Земли специального назначения
	га
	3,77
	5,26
	5,26

	
	Земли запаса
	га
	-
	-
	-

	
	Земли населенных пунктов - всего
	га
	979,45
	979,45
	962,41

	
	в том числе:
	
	
	
	

	
	жилая зона
	га
	416,67
	654,93
	654,93

	
	общественно-деловая зона
	га
	16,55
	23,52
	23,52

	
	производственная и коммунально-складская зона
	га
	-
	6,2
	6,2

	
	Рекреационная зона
	га
	1,974
	4,29
	4,29

	
	Зона сельхозиспользования
	га
	-
	-
	-

	
	Инженерно-транспортная зона 
	га
	16,417
	25,879
	25,879

	
	Зоны специального назначения
	га
	1,97
	2,59
	2,59

	
	иные территориальные зоны
	га
	525,875
	262,041
	245,001

	№п/п
	Наименование показателей
	Ед.

измерения
	Величина показателя

	
	
	
	Современное состояние
	Расчетный срок

	1
	2
	3
	4
	6

	II. Население

	
	Численность населения, всего
	чел.
	2020
	2102

	
	в том числе:
	
	
	

	
	х. Верхнеобливский
	чел.
	620
	637

	
	х. Андреев
	чел.
	11
	11

	
	х. Новомарьевка
	чел.
	66
	66

	
	х. Новониколаевский
	чел.
	183
	198

	
	х. Поляков
	чел.
	48
	48

	
	х. Яново-Петровский
	чел.
	75
	75

	
	х. Гринев
	чел.
	159
	169

	
	х. Калмыков
	чел.
	110
	110

	
	х. Качалин
	чел.
	347
	362

	
	х. Краснокомиссаровка
	чел.
	81
	81

	
	х. Лесной
	
	57
	67

	
	х. Майоро-Белашовка
	
	38
	38

	
	х. Малокачалин
	
	225
	240

	III. Жилищное строительство

	
	Жилищный фонд, всего
	тыс.м2  общ. площади
	48,3
	50,9

	
	в том числе:
	
	
	

	1.1. 
	в индивидуальных жилых домах с приусадебными земельными участками
	тыс.м2
	48,3
	50,9

	1. 
	Существующий сохраняемый жи​лой фонд
	тыс.м2
	48,3
	48,3

	2. 
	Новое строительство, всего
	тыс.м2
	
	2,6

	
	в том числе:
	
	
	

	
	в жилых домах усадебного типа
	тыс.м2
	
	2,6

	3. 
	Средняя обеспеченность населения общей площадью
	м2/чел.
	23,9
	24,2

	IV.  Объекты социального и культурно-бытового обслуживания

	
	Детские дошкольные учреждения – 

всего 
	мест
	50
	50

	
	Общеобразовательные школы –

всего
	мест
	360
	360

	
	ФАП
	Кол-во
	2
	2

	
	Учреждения культуры и искусства
	мест
	365
	365

	V. Транспортная инфраструктура

	
	Дорога регионального значения
	км
	15,9
	15,9

	
	Дорога межмуниципального значения
	км
	6,4
	6,4

	
	Дороги местного значения
	км
	2,3
	32,2

	
	Общая протяженность улично-дорожной сети
	км
	51,3
	77,7

	
	Общая плотность улично-дорожной сети
	км/кв.км.
	5,3
	7,9

	
	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей)
	км
	203
	350

	
	Количество легковых автомобилей в поселении
	Ед.
	411
	736

	VI. Инженерная инфраструктура и благоустройство территории

	
	Водоснабжение

	
	Водопотребление из централизованной системы водоснабжения
	тыс. м3/ сут.
	0,011
	0,554

	
	Среднесуточное потребление воды на 1 человека

В том числе на хозяйственно-питьевые нужды
	л/сут. на чел.
	5
	263

160

	
	Канализация бытовая

	
	Поступление сточных вод в централизованную систему канализации
	тыс. м3/ сут.
	-
	0,41

	
	Блочно-модульные локальные очист-ные сооружения канализации (ЛОС)
	Ед.
	-
	6

	
	Канализация ливневая.

	
	Закрытая система дождевой канализации
	км
	-
	3,35

	
	Очистные сооружения ливневой канализации
	Ед.
	-
	19

	
	Укрепление оврага в х. Марьевка
	м.п.
	-
	300

	
	Электроснабжение
	

	
	Потребление электроэнергии
	Млн.кВт·ч
	0,843
	1,1

	
	Источник покрытия нагрузок
	
	ПС 35/10 кВ Скосырская»

	
	Газоснабжение

	
	Удельный вес газа в топливном балансе поселения
	%
	-
	99

	
	Прогнозируемое  потребление газа
	тыс. м3/год
	
	3718

	
	Источник подачи газа
	
	ГРС «Тацинская»

	
	Связь

	
	Обеспеченность населения  телефонной связью общего пользования
	шт.
	52
	60

	
	Охват населения телевизионным вещанием
	%
	100
	100

	
	Наличие отделений почтовой связи
	шт.
	2
	2

	VII. Санитарная очистка территории

	
	Количество бытового мусора
	Тыс.т/год
	0,91
	1,71

	
	Места временного хранения ТБО
	Ед., га
	1/0,25
	-

	
	Усовершенствованные полигоны ТБО
	Ед., га
	-
	0,52

	
	Общая площадь проектируемого полигона ТБО
	га
	-
	0,52

	
	Кладбища
	Кол, площадь
	12/5,48
	12/7,27

	
	Скотомогильник
	Кол, /площадь. м2
	1/100
	2/700


Правовая база, используемая при разработке

проектной документации

Реализация генерального плана Верхнеобливского сельского поселения Тацинского района Ростовской области обоснована следующими нормативно-правовыми актами и программами:

Федеральные законы, указы Президента, постановления Правительства Российской Федерации

Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. 

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ

Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ 

Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ

Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ

Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ

Воздушный кодекс Российской Федерации от 19 марта 1997 г. № 60-ФЗ

Закон Российской Федерации «О недрах» от 21 февраля 1992 г. № 2395-1

Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ 

Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» от 15 февраля 1995 г. № 33-ФЗ

Федеральный закон «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах» от 23 февраля 1995 г. № 26-ФЗ 

Федеральный закон РФ от 29.12.2006 г. № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральный закон «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации» от 17 ноября 1995 г. № 169-ФЗ 

Федеральный закон «Об экологической экспертизе» от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ

Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ 

Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ 

Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ 

Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г.  №52-Ф3 

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ

Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ

Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ

Федеральный закон «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ

Федеральный закон «О введении водного кодека» от 3 июня 2006 г.

Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения об определении размеров и установлении границ земельных участков в кондоминиумах» от 26 сентября 1997 г. № 1223

Постановление Правительства Российской Федерации «Правила установления и использования придорожных полос федеральных автомобильных дорог общего пользования» от 1 декабря 1998 г. № 1420

Постановление Коллегии Министерства культуры РСФСР от 19.02.90 г. № 12, коллегии Госстроя РСФСР от 28.02.90 г. № 3, президиума Центрального совета ВООПИК от 16.02.90 г. № 12(162) «Об утверждении нового Списка исторических населенных мест РСФСР»

Указом об утверждении «Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации», подписанный президентом РФ Д. Медведевым от 1 февраля 2010 года.

Законодательные акты Ростовской области

Областной закон «О некоторых вопросах регулирования градостроительной деятельности на территории Ростовской области» от 07 марта 2006 г. № 462-ЗС

Областной закон «О местном самоуправлении в Ростовской области» от 28 декабря 2005 г. № 436-ЗС

Областной закон «О регулировании земельных отношений в Ростовской области» от 22 июля 2003 г. № 19-ЗС

Областной закон «Об административно-территориальном устройстве Ростовской области» от 25 июля 2005 г. № 340-ЗС

Областной закон «Об учете граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма на территории Ростовской области» от 07 октября 2005 г. № 363-ЗС

Областной закон «О специализированном жилищном фонде Ростовской области» от 19 мая 2006 г. № 496-ЗС

Областной закон «Об особо охраняемых природных территориях Ростовской области» от 28 декабря 2005 г. № 426-ЗС

Областной закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Ростовской области» от 22 октября 2004 г. № 178-ЗС

Постановление Главы Администрации (Губернатора) Ростовской области «О принятии на государственную охрану памятников истории и культуры области и мерах по их охране» от 21.02.1997 г. № 51

Областной закон РО от 20.11.2006 г. № 582-ЗС «Об областном бюджете на 2007 год»;

«Нормативы градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области»;

_1390132616.xls
Диаграмма1

		торговля

		сельское хозяйство



Структура распределения ИП по секторам народного хозяйства

0.23

0.77



Лист1

				Структура распределения ИП по секторам народного хозяйства

		торговля		23%

		сельское хозяйство		77%

		Кв. 3		1.4

		Кв. 4		1.2

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.






_1390132620.xls
Диаграмма1

		асфальтобетонное покрытие

		щебеночное покрытие

		грунтовые



Столбец1

28,28
(55 %)

2,16
(4 %)

20,83
(41 %)

0.55

0.04

0.41



Лист1

				Столбец1

		асфальтобетонное покрытие		55%

		щебеночное покрытие		4%

		грунтовые		41%

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.






_1390132622.unknown

_1390132623.unknown

_1390132624.unknown

_1390132621.xls
Диаграмма1

		Легковой

		Грузовой

		Автобусы

		Мото

		Прицепы



перевезено грузов,тыс.тонн

Количество,авт

411

128

3

81

15



Лист1

				перевезено грузов,тыс.тонн

		Легковой		411

		Грузовой		128

		Автобусы		3

		Мото		81

		Прицепы		15

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.






_1390132618.xls
Диаграмма1

		0-40%

		40-60%

		60-70%



процент износа

0.14

0.86

0



Лист1

		Столбец1		процент износа

		0-40%		14%

		40-60%		86%

		60-70%		0.00%

		свыше 70%		1.2

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.






_1390132619.xls
Диаграмма1

		региональные автомобильные дороги

		межмуниципальные автомобильные дороги

		местные автомобильные дороги



Столбец1

15,9
(64 %)

6,7
(27 %)

2,3
(9 %)

0.64

0.27

0.09



Лист1

				Столбец1

		региональные автомобильные дороги		64%

		межмуниципальные автомобильные дороги		27%

		местные автомобильные дороги		9%

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.






_1390132617.xls
Диаграмма1

		1921-1945

		1946-1970

		1971-1995

		после 1995



Структура общей площади жилищного фонда поселения по годам постройки

0.19

0.63

0.18

0



Лист1

		года возведения		Структура общей площади жилищного фонда поселения по годам постройки

		1921-1945		19%

		1946-1970		63%

		1971-1995		18%

		после 1995		0.00%

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.






_1390132614.xls
Диаграмма1

		2006

		2007

		2008

		2009

		2010

		2011

		2012

		2013

		2014

		2015

		2016

		2017

		2018

		2019

		2020

		2021

		2022

		2023

		2024

		2025

		2026

		2027

		2028

		2029

		2030



Численность населения

2292

2172

2112

2059

2020

2024

2028

2032

2036

2040

2044

2048

2052

2056

2060

2064

2068

2072

2076

2080

2084

2088

2094

2098

2102



Лист1

				Численность населения		Ряд 2		Ряд 3

		2006		2292		2.4		2

		2007		2172		4.4		2

		2008		2112		1.8		3

		2009		2059		2.8		5

		2010		2020

		2011		2024

		2012		2028

		2013		2032

		2014		2036

		2015		2040

		2016		2044

		2017		2048

		2018		2052

		2019		2056

		2020		2060

		2021		2064

		2022		2068

		2023		2072

		2024		2076

		2025		2080

		2026		2084

		2027		2088

		2028		2094

		2029		2098

		2030		2102






_1390132615.xls
Диаграмма1

		сельское хозяйство 54,5%

		оптовая и розничная торговля 4%

		образование 14%

		здравоохранение и социальные услуги 0,5%

		работающие за пределами сельского поселения 27%



Структура занятости населения по отраслям хозяйственной деятельности

Структура занятости населения по отраслям хозяйственной деятельности

0.545

0.04

0.14

0.005

0.27



Лист1

				Структура занятости населения по отраслям хозяйственной деятельности

		сельское хозяйство 54,5%		54.50%

		оптовая и розничная торговля 4%		4%

		образование 14%		14%

		здравоохранение и социальные услуги 0,5%		0.50%

		работающие за пределами сельского поселения 27%		27%

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.






_1390132613.xls
Диаграмма1

		2006

		2007

		2008

		2009

		2010

		2011

		2012

		2013

		2014

		2015



численность населения

2292

2172

2112

2059

2020

2024

2028

2032

2036

2040



Лист1

				численность населения		Ряд 2		Ряд 3

		2006		2292		2.4		2

		2007		2172		4.4		2

		2008		2112		1.8		3

		2009		2059		2.8		5

		2010		2020

		2011		2024

		2012		2028

		2013		2032

		2014		2036

		2015		2040






